第一师阿拉尔市6座水库管理范围划定成果和第一师阿拉尔市水利工程管理与保护范围划定成果公告情况说明

根据《关于印发新疆兵团河湖、水利工程管理范围划定工作方案的通知》（兵河长组发〔2020〕3号）文件要求，为加快推进河湖、水利工程管理与保护范围划定工作，建立范围明确、权属清晰、责任落实的管理保护责任体系，保障防洪、供水、生态安全，规范水利工程运行管理和效益充分发挥，第一师阿拉尔市水利局已完成师市范围内河流（段）、湖泊，以及堤防、水库、水闸、泵站、灌区等水利工程管理范围划定工作。

（一）水库管理范围划定

根据《新疆维吾尔自治区水利工程管理保护办法》（自治区政府令〔2011〕168号），师市胜利水库和多浪水库上游管理范围边界为水库临水边界线以外100m，下游管理范围为从坝脚线向外800m，两侧的管理范围为坝后坡脚起向外300m。上游水库、新井子水库、西大桥水库上游管理范围边界为上游大坝外坡脚80m，下游管理范围为坝脚线向外600m，两侧的管理范围为坝后坡脚起向外200m。五团水库管理范围划定为坝后坡脚向外50m。部分区域根据工程管理单位实际管理需求划定管理范围。

经汇总，师市6座水库的管理范围总面积为83.64km2,保护范围总面积为57.24km2。

| 第一师水库管理范围占地类型统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（km2） | 占地类型（km2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地 | 林地 | 鱼塘 | 交通用地 | 房屋建筑用地 | 水域及水利设施用地 | 沙地 | 盐碱地 | 沼泽地 | 草地 | 荒地 | 沙丘 |
| 83.64 | 14.26 | 2.09 | 1.97 | 3.18 | 0.65 | 6.65 | 3.22 | 5.00 | 38.99 | 0.74 | 6.88 | 0.02 |

（二）水利工程管理范围划定

按照《新疆维吾尔自治区水利工程管理保护办法》（自治区政府令〔2011〕168号）。渠道按设计流量和规模划分管理范围.挖方渠道从渠线计起,填方渠道从渠堤外坡脚线计起,傍山渠道从开挖线计起。渠道设计流量在10m3以下的，管理范围为2-10m。渠道设计流量在10m3-50 m3的，管理范围为10-20m。渠道设计流量在50 m3以上的，管理范围为20-50m。引水枢纽管理范围包括拦河坝（泄洪闸）、进水闸、冲砂闸以及两岸工程护堤地、管理房、维修养护场地等用地及其周围100-500m以内的面积。五团引水枢纽管理范围向建筑物上下游各外延200m，左右岸各外延150m。阿克苏西大桥引水枢纽管理范围向建筑物上下游各外延500m，左右岸各外延100m。塔里木拦河闸引水枢纽管理范围向建筑物上下游各外延500m，左右岸各外延300m。

经汇总，师市灌区渠道管理和保护范围划定包括54条干渠，359条支渠，渠道总长2291 km，管理范围划界面积总计18.96 km2，保护范围面积总计18.17 km2。师市3座水闸（阿克苏河塔里木拦河闸、阿克苏河西大桥引水枢纽、喀拉玉尔滚河五团引水枢纽）占地面积1.017 km2，划定管理范围面积3.73 km2，划定保护面积1.21 km2。

| 第一师灌区渠道管理范围占地类型统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（km2） | 第一师境外占地面积（km2） |  |  | 第一师境内占地面积（km2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 耕地 |  | 园地 |  | 林地 |  | 草地 | 工矿仓储用地 |  | 商服用地 |  | 住宅用地 |  | 公共管理与公共服务用地 |  | 特殊用地 |  | 交通运输用地 |  | 水域及水利设施用地 |  | 其他土地 |
| 18.96 | 3.04 |  |  | 2.01 |  | 0.71 |  | 2.64 |  | 0.01 | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.19 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 8.00 |  | 2.24 |
| 第一师水闸管理范围占地类型统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（km2） |  | 占地类型（km2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耕地 | 园地 |  | 林地 |  | 草地 |  | 工矿仓储用地 |  |  | 商服用地 |  | 住宅用地 |  | 公共管理与公共服务用地 |  | 特殊用地 |  | 交通运输用地 |  | 水域及水利设施用地 |  | 其他土地 |  |
| 3.73 |  | 0 | 0 |  | 0.24 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 2.09 |  | 0.92 |  |