产品质量监督抽查实施细则

2022年新疆生产建设兵团第一师

车用相关产品质量监督抽查实施细则

2022-05-09发布                                            2022-5-09实施

新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局

2022年新疆生产建设兵团第一师车用相关产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样地点为新疆生产建设兵团第一师辖区内车用制动液、车用润滑油和车用尿素水溶液、车用汽油、车用柴油产品的销售企业。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽样基数满足样品数量即可。

2 检验依据

本细则规定的产品种类为6个，具体产品名称、检测项目、判定依据及检验方法见表1。

表1车用制动液、车用润滑油和车用尿素水溶液、车用汽油、车用柴油产品检验项目

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用制动液 | 平衡回流沸点 |  | GB12981-2012 | NB/SH/T0430-2019 |
|  |  | 运动粘度 |  |  | GB/T265-1988(2004) |
|  |  | pH值 |  |  | GB12981-2012附录D |
|  |  | 湿平衡回流沸点 |  |  | GB12981-2012附录C（注1） |
|  |  | 液体稳定性 |  |  | GB12981-2012附录E |
| 2 | 车用润滑油(汽油机油) | 低温动力黏度 |  | GB11121-2006 | GB/T6538-2010 |
|  |  | 运动黏度（100℃） |  |  | GB/T265-1988(2004) |
|  |  | 倾点 |  |  | GB/T 3535-2006 |
|  |  | 泡沫性 |  |  | GB/T 12579-2002 SH/T 0722-2002 |
|  |  | 闪点（开口） |  |  | GB/T 3536-2008 |
|  |  | 水分 |  |  | GB/T260-2016 |
|  |  | 机械杂质 |  |  | GB/T511-2010 |
| 3 | 车用润滑油(柴油机油) | 低温动力黏度 |  | ## GB11122-2006 | GB/T6538-2010 |
|  |  | 运动黏度（100℃） |  |  | GB/T265-1988(2004) |
|  |  | 倾点 |  |  | GB/T 3535-2006 |
|  |  | 泡沫性 |  |  | GB/T 12579-2002 SH/T 0722-2002 |
|  |  | 闪点（开口） |  |  | GB/T 3536-2008 |
|  |  | 水分 |  |  | GB/T260-2016 |
|  |  | 机械杂质 |  |  | GB/T511-2010 |
| 4 | 车用尿素水溶液 | 尿素含量（质量分数）（注2） |  | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 附录A（注3） |
|  |  | 密度（20℃） |  |  | SH/T 0604-2000 |
|  |  | 折光率 20nD |  |  | GB/T 614-2021 |
|  |  | 杂质含量 | 碱度 |  | GB 29518 附录 B |
|  |  |  | 醛类 |  | GB 29518 附录D |
|  |  |  | 钙 |  | GB 29518-2013 附录 G |
|  |  |  | 铁 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  |  |
|  |  |  | 锌 |  |  |
|  |  |  | 铬 |  |  |
|  |  |  | 镍 |  |  |
|  |  |  | 铝 |  |  |
|  |  |  | 镁 |  |  |
|  |  |  | 钠 |  |  |
|  |  |  | 钾 |  |  |
| 5 | 车用汽油 | 抗爆性 | 研究法辛烷值(RON) | GB17930-2016中表3，附录A中表A.2 | GB/T5487-2015 |
|  |  | 铅含量 |  |  | GB/T8020-2015 |
|  |  | 硫含量（注4） |  |  | SH/T0689-2000、SH/T0253 |
|  |  | 苯含量（体积分数）（注5） |  |  | SH/T0713-2002、GB/T30519-2014 |
|  |  | 芳烃含量（体积分数）（注6） |  |  | GB/T30519-2014、GB/T11132-2008 |
|  |  | 烯烃含量（体积分数）（注6） |  |  | GB/T30519-2014、GB/T11132-2008 |
|  |  | 铁含量 |  |  | SH/T0712-2002 |
|  |  | 锰含量 |  |  | NB/SH/T0711-2019 |
|  |  | 馏程 |  |  | GB/T6536-2010 |
| 6 | 车用柴油 | 酸度（以KOH计） |  | GB19147-2016中表3 | GB/T258-2016 |
|  |  | 硫含量 |  |  | SH/T0689-2000 |
|  |  | 总污染物含量 |  |  | GB/T33400-2016 |
|  |  | 运动粘度(20℃) |  |  | GB/T265-1988 |
|  |  | 凝点 |  |  | GB/T510-2018 |
|  |  | 冷滤点 |  |  | NB/SH/T0248-2019 |
|  |  | 闪点(闭口) |  |  | GB/T261 |
|  |  | 十六烷值 |  |  | GB/T386 |
|  |  | 馏程 |  |  | GB/T6536-2010 |
| 注：1.测试结果出现争议时，标准推荐以A法的测试结果为准。 2.目标值32.5%（质量分数）。 3.计算时未从氮中扣除氨。 4.可采用SH/T0253进行测定，在有异议时以SH/T0689-2000方法为准。 5.也可采用SH/T0693-2004进行测定，在有异议时，以SH/T0713-2002方法为准。 6.可采用GB/T11132-2008进行测定，在有异议时以GB/T30519-2014方法为准。 |  |  |  |  |  |

检验方法包括产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

3.1.1车用制动液检验依据

GB12981-2012            机动车辆制动液

GB/T265-1988(2004)       石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

NB/SH/T0430-2019        制动液平衡回流沸点测定法

3.1.2车用润滑油检验依据

GB/T 12579-2002          润滑油泡沫特性测定法

SH/T 0722-2002           润滑油高温泡沫特性测定法

GB/T 3536-2008           石油产品 闪点和燃点测定克利夫兰开口杯法

GB/T 6538-2010           发动机油表观黏度测定法（冷启动模拟机法）

GB/T 265-1988(2004)       石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T 3535-2006           石油产品倾点测定法

GB/T 260-2016            石油产品水含量的测定 蒸馏法

GB/T 511-2010             石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB 11121-2006             汽油机油

GB 11122-2006             柴油机油

3.1.3车用尿素水溶液检验依据

GB 29518-2013           柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）（强制性）

GB/T 614-2021           化学试剂 折光率测定通用方法

SH/T 0604 -2000          原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）

3.1.4车用汽油检验依据

GB/T4756-2015            石油液体手工取样法

GB/T5487-2015            汽油辛烷值的测定 研究法

GB/T6536-2010            石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T8020-2015            汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法

GB/T11132-2008           液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法

GB17930-2016             车用汽油（强制性）

GB/T30519-2014           轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法

SH/T0253                 轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法）

NB/SH/T0663-2014         汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法

SH/T0689-2000            轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

SH/T0693-2000            汽油中芳烃含量测定法（气相色谱法）

NB/SH/T0711-2019         汽油中锰含量的测定  原子吸收光谱法

SH/T0712-2002            汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法）

SH/T0713-2002            车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法（气相色谱法）

3.1.5 车用柴油检验依据

GB/T258-2016             轻质石油产品酸度测定法

GB/T261                  闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T265-1988             石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T386                  柴油十六烷值测定法

GB/T510-2018             石油产品凝点测定法

GB/T4756-2015            石油液体手工取样法

GB/T6536-2010            石油产品常压蒸馏特性测定法

GB19147-2016             车用柴油 （强制性）

GB/T33400-2016           中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法

NB/SH/T0248-2019         柴油和民用取暖油冷滤点测定法

SH/T0689-2000            轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中一项或一项以上不合格，

则判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
4.1市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。
4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。
4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。
4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。