- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 阿拉尔市宏杰建材有限公司幸福镇分公司建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | **** |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | *** |  |  |
| 地理坐标 | **** |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业、30中55石膏、水泥及类似制品制造302 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十三团经济发展办公室 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 十三团经发办备[2022] 004号 |
| 总投资（万元） | *** | 环保投资（万元） | *** |
| 环保投资占比（%） | 6.63 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 ☑是：本项目于2021年9月建设完成，根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】18号）中对未批先建项目的规定“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。”本项目已超出行政处罚法第二十九条规定，不需对本项目“未批先建”进行行政处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 11098.00 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | ## 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1“三线一单”相符性 根据环保部于2016年7月15日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）和《第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》及2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），其中“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，同时要求切实加强环境影响评价管理，落实“三线一单”约束。 （1）生态保护红线 生态保护红线是指依据《中华人民共和国环境保护法》，在重点生态功能区、生态环境敏感区脆弱区等区域划定的对维护自然生态系统功能，保障国家和区域生态安全及经济社会可持续发展具有关键作用，必须实行严格保护的基本生态空间。经调查核实，《第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护师市生态安全的底线和生命线。总体管控要求，结合主要生态环境问题和发展需求，落实各环境管控单元差异化生态环境准入清单。 本项目位于第一师阿拉尔市十三团二十连（原一监区），建设单位已取得该土地的使用权。项目区卫生防护距离内无学校、医院、居住区等环境敏感区，本项目在国土资源局划定的区域内，不在生态红线所指的禁止开发区域、生态环境敏感及脆弱区。根据“三线一单”分区管控单元分布图属于一般管控单元。不属于《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》范围、不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》范围；据此判断项目符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 以环境质量目标作为项目环境质量底线。 ①大气环境质量底线：根据2021年环境专业知识服务系统发布的空气质量数据统计结果，SO2、NO2、O3、CO未超出二级标准限值，但PM2.5、PM10超过标准限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定该区域环境空气质量为不达标区。企业经采取措施，规范生产管理，加强环境管理措施，能够满足排放标准并达标排放。综上，项目大气污染物经采取措施后达标排放，对环境影响较小。 ②水环境质量底线：以项目所在地地下水水质以人体健康基准值为依据，地下水水质目标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准为主要目标。 生产废水循环使用，进入产品不外排；生活污水经防渗化粪池预处理后，通过市政管网进入十三团污水处理厂处理。经环境影响分析，废水采取环保措施后，不会对项目区地下水造成污染。 ③土壤环境质量底线：以项目区土壤环境质量达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准为主要目标，土壤环境质量不低于现状。 经环境影响分析，本项目建成投产后，在采取严格的环保措施后，不降低当地环境质量现状，满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中用水由十三团团部供水管网供给，用电由十三团团部变电站供给，本项目所在地块为工业用地，用地符合规划。即本项目不超出当地资源利用上线。 （4）第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区控制方案 根据第一师阿拉尔市人民政府发布的《第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕12号），本项目属于一般管控单元，环境管控单元编码：ZH65711330001，环境管控单元名称：13团一般管控单元，环境管控单元类别：一般管控单元。该环境控制单元的管控要求及本项目和管控要求的相符性见下表。 表1-1 与所在环境管控单元的管控要求符合性一览表 13团一般管控单元; 项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1）执行一般生态空间相关要求。 （2）完善本区风沙防治综合体系，完善现有道路及排水、灌溉渠系两侧的防护林网络，新建道路两侧种植不小于10米宽度的防护林，在未开垦区域建设种植耐碱植物。 （3）完善农田防护林。 （4）在建养殖场应严格执行生产与环保设施同时设计、同时施工、同时利用的环保制度，且必须拥有与养殖规模相匹配的农田消纳畜禽粪污，养殖场畜禽粪便应尽量就地消纳。 （5）禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 （6）在城市规划区边界外2千米以内，主要河流两岸周边1千米以内禁止建设焦化项目，已在上述区域内投产运营的焦化企业，在一定期限内，通过“搬迁、转产”等方式逐步退出；主要河流两岸周边1千米以内及大气污染防治重点控制区内，不得新增电石生产装置、电石法聚氯乙烯和烧碱生产装置。 （7）因地制宜在团场推广风能、太阳能利用，建设卫生厕所，改造并建设标准化畜（禽）舍，建设庭院生态工程。; 1、项目符合一般生态空间相关要求；2、根据现场踏勘，本项目原为监狱，现有设施完善；3、本项目为水泥制品制造项目，不涉及养殖行业；4、本项目评价范围内无居民区、学校；5、本项目水泥制品制造项目，不涉及焦化行业；综上，本项目符合空间布局约束; 符合. 污染物排放管控; （1）严格控制农药使用，逐步削减农业面源污染物排放量。 （2）推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。离团镇较远的连队，生活垃圾可就近采取无害化处置。 （3）新建畜禽规模养殖场、养殖小区按要求进行环境影响评价，畜禽养殖COD和氨氮等主要污染物排放量符合环保污染物减排总量控制要求。改善养殖场通风环境。建立病死畜禽无害化处理机制，覆盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节。畜禽养殖场通过将水冲清粪或人工干清粪改为漏缝地板下刮粪板清粪、将无限用水改为控制用水、将明沟排污改为暗道排污，采取固液分离，将畜禽粪便经高温堆肥后生产有机肥，养殖污水经过氧化塘等处理后浇灌农田等措施。提高现有沼气工程利用率。 （4）完善团部生活污水处理厂及其配套管网建设。 （5）对排入河道和排渠的现有生活污水排放口实施拆除，禁止生活污水直接排入河道或排渠（包括输水渠道）。; 本项目为水泥制品制造项目，不涉及畜禽规模养殖场；生产废水循环使用，进入产品不外排，生活污水经防渗化粪池预处理后，通过市政管网进入十三团污水处理厂处理。综上，本项目各污染物在经采取各项措施后均能满足排放标准并达标排放，去向明确，处置合理，对环境影响较小; 符合. 环境风险管控; （1）建立污染源在线监测网络。在第一师师域范围内，各城镇集中供热及热电厂项目，集中式污水处理厂（包括中水回用设施）、以及第一师重点污染企业，安装在线监测系统，形成监控网络，建立污染源排放实时监测数据库，并与兵团生态环境局联网，建立团场、师市的各级联动机制。 （2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。将严格管控类耕地纳入国家新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草计划。优先将重度污染地牧草地集中区域纳入禁牧休牧实施范围。加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施。 （3）结合农业工程中节水灌溉工程，疏通排碱渠排盐碱，同时也为农业种植排放的COD、NH3-N等污染物找到出路。; 本项目发生事故时，采取应急措施，减小发生事故时，对环境的影响; 符合. 资源利用效率; （1）加大土地整理、复垦力度，改造中低田，治理土壤次生盐渍化。严禁随意开发尚不具备开发条件的农业后备资源，加强保护和规划。 （2）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。; 本项目消耗资源主要为电源，由十三团市政管网供给，且消耗量较小; 符合. 综上所述，本项目符合《第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》。 2项目产业政策符合性 本项目为水泥制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目为允许类项目，项目不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业负面清单（试行）》和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》要求中，本项目符合目前国家及地方产业政策要求。 3与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 加强南疆沙尘天气颗粒物防控。加大南疆生态保护力度，科学有序推进防沙治沙、沙漠生态治理，重点推进防风固沙林、农田防护林、退耕还林还草等生态工程建设，积极恢复和改善自然生态环境，确保水土保持、防风固沙等生态功能稳定发挥。开展典型沙尘天气和降尘监测，同时对监测数据进行分析和评估。 本项目在生产过程中堆放扬尘、装卸扬尘采取堆料场半封密存储，且安装自动喷淋洒水降尘，搅拌机组产生的粉尘和筒仓产生的粉尘通过安装除尘器处理，处理后的粉尘可达标排放。本项目建成后满足《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》的要求。 4与《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划》（新政发〔2014〕35号）的符合性分析 方案提出：加大城市扬尘综合整治力度。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地和构筑物拆除场地周边应全封闭设置围挡墙、湿法作业，严禁敞开式作业。施工现场道路应进行地面硬化，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。渣土运输车辆采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统。煤堆、料堆、渣堆实现封闭存储。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。 本项目在生产过程中堆放扬尘、装卸扬尘采取，堆料场半封密存储，且安装自动喷淋洒水降尘，搅拌机组产生的粉尘和筒仓产生的粉尘通过安装除尘器处理，处理后的粉尘可达标排放。因此项目建设符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划》（新政发〔2014〕35号）的要求。 5与《中华人民共和国大气污染防治法》中华人民共和国主席令〔2015〕第31号的相符性分析 本防治法提出：钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。城市人民政府应当加强道路、广场、停车场和其他公共场所的清扫保洁管理，推行清洁动力机械化清扫等低尘作业方式，防治扬尘污染。 煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。 本环评要求建设单位扬尘严格落实环评报告中提出的措施，对环境的影响得到有效的控制，处理后的扬尘可达标排放。因此符合《中华人民共和国大气污染防治法》中华人民共和国主席令〔2015〕第31号的要求。 6与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017）符合性分析 A 工业料堆场分类 根据JB/T9014.1规定的工业料堆场所在地环境敏感程度、堆场规模、当地年平均风速、物料粒度，将工业料堆场划分为Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ三种类型。其分类判据见表1-2。 表1-2 工业料堆场类型划分 环境控制区; 规模（m3）; 风速（m/s）; 粉体： ≤0.5mm; 颗粒： 0.5~13mm; 块体： ≥13mm. 重点控制区; ≥10000; ≥4; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ. 24; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ. ≤2; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ. 300~10000; ≥4; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ. 2~4; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ. ≤2; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ. ≤300; ≥4; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ. 2~4; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ. ≤2; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ. 一般控制区; ≥10000; ≥4; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ. 2~4; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ. ≤2; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ. 300~10000; ≥4; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ. 2~4; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ. ≤2; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. ≤300; ≥4; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 2~4; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. ≤2; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. B 本项目情况 环境敏感程度：本项目位于第一师阿拉尔市十三团二十连（原一监区），周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，为一般控制区。 堆场规模：堆料场占地面积2500m²。 当地年平均风速：阿拉尔市年平均风速在2.03m/s左右。 堆放粒度（mm）：本项目生产使用的骨料粒度为0.5~20mm。 C 工业堆场类型 根据分析本项目临时堆料场为Ⅱ类工业堆场。 D 方案选择原则 根据规范“6.2方案确定”中要求“对于Ⅱ类料堆场，除选取（5）和（6）两种措施 之一外，根据物料特性还应至少选取a、b、c和d四种防治措施之一。若条件许可，应选取方案一。”，具体见表1-3。 表1-3 工业料堆场扬尘防治方案选择参考表 工业料堆场类型; 方案. Ⅰ类料堆场; （1）筒仓. （2）圆形料仓. （3）其他全封闭型仓库. Ⅱ类料堆场; （4）可用Ⅰ类料堆场防治方案. （5）半密闭仓库+; a）喷洒水； b）覆盖； c）喷洒抑尘剂； d）干雾抑尘。. （6）防风抑尘网（墙）+. Ⅲ类料堆场; （7）可用Ⅰ和Ⅱ类料堆场防治方案. （8）覆盖+; a）喷洒水； b）喷洒抑尘剂。. 本项目堆场采用半密闭仓库，且道路扬尘和卸料扬尘采用喷洒水措施降低扬尘，因此本项目料堆场符合扬尘方案的要求。 7与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（2013-9-25实施）符合性分析 表1-4 与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（2013-9-25实施）符合性分析 政策要求; 项目情况; 相符性. - 总则 - 环境空气中由于人类活动产生的细颗粒物主要有两个方面：一是各种污染源向空气中直接释放的细颗粒物，包括烟尘、粉尘、扬尘、油烟等；二是部分具有化学活性的气态污染物（前体污染物）在空气中发生反应后生成的细颗粒物，这些前体污染物包括硫氧化物、氮氧化物、挥发性有机物和氨等。防治环境空气细颗粒物污染应针对其成因，全面而严格地控制各种细颗粒物及前体污染物的排放行为。 - 环境空气中细颗粒物的生成与社会生产、流通和消费活动有密切关系，防治污染应以持续降低环境空气中的细颗粒物浓度为目标，采取“各级政府主导，排污单位负责，社会各界参与，区域联防联控，长期坚持不懈”的原则，通过优化能源结构、变革生产方式、改变生活方式，不断减少各种相关污染物的排放量。 - 3、防治细颗粒物污染应将工业污染源、移动污染源、扬尘污染源、生活污染源、农业污染源作为重点，强化源头削减，实施分区分类控制。; 本环评要求建设单位扬尘严格落实环评报告中提出的措施，对环境的影响得到有效的控制，处理后的扬尘可达标排放。; 符合. 综合防治 - 应调整产业结构，强化规划环评和项目环评，严格实施准入制度，必要时对重点区域和重点行业采取限批措施；淘汰落后产能，形成合理的产业分布空间格局。 - 环境空气中细颗粒物浓度超标的城市，应按照相关法律规定，制定达标规划，明确各年度或各阶段工作目标，并予以落实。应完善环境质量监测工作，开展污染来源解析，编制各地重点污染源清单，采取针对性的污染排放控制措施。应以环境质量变化趋势为依据，建立污染排放控制措施有效性评估和改善工作机制。; 本项目为水泥制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目为允许类项目; 符合. 防治工业污染 - 应将排放细颗粒物和前体污染物排放量较大的行业作为工业污染源治理的重点，包括：火电、冶金、建材、石油化工、合成材料、制药、塑料加工、表面涂装、电子产品与设备制造、包装印刷等。工业污染源的污染防治，应参照燃煤二氧化硫、火电厂氮氧化物和冶金、建材、化工等污染防治技术政策的具体内容，开展相关工作。 - 应加强对各类污染源的监管，确保污染治理设施稳定运行，切实落实企业环保责任。鼓励采用低能耗、低污染的生产工艺，提高各个行业的清洁生产水平，降低污染物产生量。 - 应制定严格、完善的国家和地方工业污染物排放标准，明确各行业排放控制要求。在环境污染严重、污染物排放量大的地区，应制定实施严格的地方排放标准或国家排放标准特别排放限值。 - 对于排放前体污染物的工业污染源，应分别采用去除硫氧化物、氮氧化物、挥发性有机物和氨的治理技术。对于排放废气中的挥发性有机物应尽量进行回收处理，若无法回收，应采用焚烧等方式销毁（含卤素的有机物除外）。采用氨作为还原剂的氮氧化物净化装置，应在保证氮氧化物达标排放的前提下，合理设置氨的加注工艺参数，防止氨过量造成污染。鼓励在各类生产中采用挥发性有机物替代技术。 - 5、产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。; 本项目投料混合粉尘经自动喷淋装置处理后无组织排放，搅拌粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放，水泥筒仓经仓顶除尘器处理后无组织排放，原料堆场粉尘采取半密闭+自动喷淋装置处理后无组织排放；堆场卸料粉尘采取半密闭+自动喷淋装置处理后无组织排放; 符合. 防治扬尘污染 1、扬尘污染源应以道路扬尘、施工扬尘、粉状物料贮存场扬尘、城市裸土起尘等为防治重点。应参照《防治城市扬尘污染技术规范》，开展城市扬尘综合整治，减少城市裸地面积，采取植树种草等措施提高绿化率，或适当采用地面硬化措施，遏制扬尘污染。 2、对各种施工工地、各种粉状物料贮存场、各种港口装卸码头等，应采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆的清洁；鼓励各类土建工程使用预搅拌的商品混凝土。 3、实行粉状物料及渣土车辆密闭运输，加强监管，防止遗撒。及时进行道路清扫、冲洗、洒水作业，减少道路扬尘。规范园林绿化设计和施工管理，防止园林绿地土壤向道路流失。; 本项目原料堆场粉尘采取半密闭+自动喷淋装置处理后无组织排放; 符合. 8选址合理性分析 本项目位于第一师阿拉尔市十三团二十连（原一监区），项目区北侧为废弃监狱、项目区东侧为周转筐加工厂，项目区西侧为公路，东路西侧为枣尚品加工厂，项目区南侧为棉花地。 本项目已取得不动产权证新（2022）阿拉尔市不动产权第0005625号，占地面积为11098m2，用地性质为国有建设用地。项目已取得新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十三团经济发展办公室核发的备案证明，备案证编号十三团经发办备[2022]004号，项目在线审批编码2201-660113-04-05-158030。 项目区周边无居民点等环境敏感点，附近无重点环境保护目标；阿拉尔市十三团二十连基础设施现已基本完善，水、电、暖等管线设施齐全，场地平整，交通运输条件良好，投资建设条件良好； 综上所述，本项目选址较为合理，具备项目建设条件。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 阿拉尔市宏杰建材有限公司幸福镇分公司成立于2021年，本项目综合楼等建筑物依托原有设施，2021年10月底设备安装完成，2021年11月正式运营，在此期间未编制环境影响报告表。根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】18号）中对未批先建项目的规定“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。”本项目已超出行政处罚法第二十九条规定，不需对本项目“未批先建”进行行政处罚。 项目年产商品混凝土共计30万m3，本次环评为该项目的补做环评。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），商品混凝土生产项目属于“二十七、非金属矿物制品业30中54石膏、水泥及类似制品制造302”，需编制环境影响报告表。 1项目概况 （1）建设项目产品方案 建设项目产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案一览表 工程名称内容; 混凝土规格; 生产规模; 产品质量标准; 年运行时数. 1条混凝土生产线; 商品混凝土C20~C40; 30万m3/a; 《预拌混凝土》（GB/T50081-2019）; 1920h. 注：本项目为一班制，每班8h，年工作时间240d。 （2）平面布置 项目占地面积为11098m2，绿化面积为2200m2，厂区西侧为综合楼（包括职工宿舍、职工餐厅、实验室、办公室、库房等）、东侧为生产加工区（其中包括混凝土搅拌站及筒仓）、南侧为原料堆场。建设项目厂区平面布置图见附图3。 （3）项目建设规模 建设项目总投资3000万元，环保投资199万元，环保投资占比6.63%，项目建成后年产30万m3商品混凝土的生产能力。 - 项目建设内容 本项目建设内容主要为新建生产加工区、原料堆场、综合楼、配电室、围墙、道路及地面硬化等附属配套设施，新建1条生产线，现有工程实际建设内容见表2-2。 表2-2 现有工程实际建设内容一览表 工程名称; 名称; 实际建设内容; 整改措施; 备注. 主体工程; 搅拌楼; 占地面积1000m2，地上一层; /; 已建. 原料堆场; 占地面积2500m2，石料堆场，高2.5m; /; 已建. 辅助工程; 综合楼; 建筑面积1570.85m2，地上两层，1楼为实验室、办公室、库房、职工餐厅，2楼为职工宿舍; /; 依托. 洗车平台; 占地面积350m2; /; /. 公用工程; 供水; 第一师十三团供水管网供给; /; /. 供电; 第一师十三团供电管网提供; /; /. 供热; 冬季办公楼、值班室采用电供暖; /; /. 储运工程; 水泥筒仓; 3只，容量为300t/只，筒仓高17m; /; 已建. 粉煤灰筒仓; 1只，容量为200t/只，筒仓高17m; /; 已建. 环保工程; 废水; 生产用水; 罐车清洗废水及设备清洗废水直接经市政管网排放至十三团污水处理厂; 罐车清洗废水及设备清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排; /. 生活污水; 食堂污水经隔油池（1m3）处理后，与生活污水一并排入化粪池（2m3）预处理后排入市政污水管网最终进入第一师十三团污水处理厂集中处理; /; /. 废气; 搅拌机粉尘; 搅拌楼采用全封闭结构，搅拌机粉尘经布袋除尘器处理后回落搅拌楼内，未被处理的粉尘无组织排放; /; /. 筒仓粉尘; 筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后落入筒仓内，未被处理的粉尘无组织排放; /; /. 原料堆场、装卸、料斗上下料; 原料堆场自动喷淋装置，通过密闭的皮带输送机输送; 原料堆场需采用半密闭+自动喷淋装置; /. 车辆行驶扬尘; 运输道路采用碎石路面，定期洒水抑尘；在车辆两边加装挡板，遮盖篷布密闭运输；厂区内行驶速度应小于10km/h，严禁超载; /; /. 传送带运输扬尘; 廊道密闭; /; /. 食堂油烟; 食堂油烟直接无组织排放; 食堂油烟经油烟净化器处理后排放; /. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，基础减振、加强设备日常维修; /; /. 固废; 生活垃圾; 由环卫部门统一收集处理; /; /. 除尘器收集的粉尘; 作为原料回用于生产; /; /. 实验废料; 外售; /; /. 沉渣; 作为原料回用于生产; /; /. 废布袋; 外售; /; /. 化粪池清掏废物; 外售; /; /. 废机油、含油污泥; 由专用容器收集后，暂存于厂区危废间，交由有危废处置资质的单位处置; /; /. 危废间; 位于项目区东北侧，5m2，未设置防渗措施; 位于项目区东北侧，5m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）要求进行设计; 新建. 环境风险; 未编制应急预案、未设置事故水池等; 编制及报备应急预案，厂区做好分区防渗，设置导流沟，做防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐处理，设置导流沟，做防渗、防腐处理；新建事故水池2m3，收集事故状态下的泄漏物，位于厂区东北侧; 新建. 绿化面积; 2200m2; /. （5）主要原辅材料消耗情况： 本项目建设1条混凝土生产线，建设主要原辅材料消耗情况见下表： 表2-3 项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 来源及运输; 储存方式. 1; 水泥; 9万; 外购; 料仓、粉状. 2; 砂子; 24万; 外购; 堆场、固态. 3; 碎石; 34万; 外购; 堆场、固态. 4; 粉煤灰; 3万; 外购; 料仓、粉状. 5; 外加剂; 0.2t/a; 外购; 罐储、粉状. 6; 水; 63918m3/a; 十三团供水管网供应; /. 7; 电; 144万kW·h; 十三团供应; /. 主要原辅材料： 粉煤灰：粉煤灰大部分是球状，表面光滑的细小颗粒，比重：1.8～2.4，比表面积：2000～4000cm2/kg。一般粉煤灰的化学成分为：SiO2 40%～60%、Al2O315%～40%、Fe2O34%～20%、CaO22%～10%、MgO 0.5%～4%、SO20.1%～2%。粉煤灰中主要物料是玻璃体，占50%～80%；所含晶体矿物主要有：莫来石、石英、方解石、硅酸钙、赤铁矿等。 外加剂：外加剂主要为聚羧酸系高性能减水剂，主要化学成分为聚羧酸盐。聚羧酸系减水剂的性能特点：掺量低、减水率高：减水率可高达45%，可用于配制高强以及高性能混凝土；坍落度轻时损失小：预拌混凝土2h坍落度损失小于15%，对于商品混凝土的长距离运输及泵送施工极为有利；与不同品种水泥和掺合料相容性好：与不同品种水泥和掺合料具有很好的相容性，解决了采用其他类减水剂与胶凝材料相容性问题；混凝土收缩小：可明显降低混凝土收缩，显著提高混凝土体积稳定性及耐久性；碱含量极低：碱含量≤0.2%；产品稳定性好：低温时无沉淀析出；产品无毒无害，是绿色环保产品，有利于可持续发展。 （6）主要生产设备 建设项目主要生产设备见下表： 表2-4 主要生产设备情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 备注. 水泥试验仪器. 1; 水泥恒应力压力试验机; 1台; HYE-300; /. 2; 水泥电动抗折试验机; 1台; DKZ-5000; /. 3; 水泥胶砂搅拌机; 1台; JJ-5; /. 4; 水泥胶砂振实台; 1台; ZS-15; /. 5; 水泥标准干筛Φ200; 1套; /; /. 6; 水泥净浆搅拌机; 1台; NJ-160A; /. 7; 水泥标准养护箱; 1台; SHBY－60A; /. 8; 维卡仪圆模; 5个; /; /. 9; 水泥胶砂流动度测定仪; 1台; NLD-3; /. 10; 雷氏夹测定仪; 1台; LD-50; /. 11; 水泥胶砂试模; 1台; 40×40×160mm; /. 12; 水泥标准稠度及凝结时间测定仪; 1个; 锥形维卡仪; /. 13; 水泥净浆流动度试模; 1台; 36×60×60; /. 14; 沸煮箱; 12个; FZ-31A; /. 15; 雷氏夹; 1台; /; /. 16; 水泥抗压夹具; 1台; 40×40mm; /. 17; 数显勃氏透气比面积测定仪; 2套; /; /. 18; 水泥刮平尺; 2包; /; /. 19; pH试纸; 1台; 1--14; /. 20; 箱式电阻炉; 20个; 1200摄氏度; /. 21; 水泥试块养护槽; 1台; /; /. 22; 水泥细度负压筛析仪; 若干; FYS－150B; /. 23; 标准砂; 若干; ISO标准; /. 24; 细度标准粉; 2个; 负压筛与勃氏比; /. 25; 槽型管状取样器; 1台; /; /. 骨料试验仪器. 26; 砂、石套筛; 1套; 共20只，新标准; /. 27; 电热鼓风干燥箱; 1台; 101-2; /. 28; 震击式标准振筛机; 1台; ZBSX-92A; /. 29; 压碎指标测定仪; 1套; /; /. 30; 针片状规准仪; 1套; /; /. 31; 容量桶（容积升）; 1套; 1-30L; /. 32; 机制砂亚甲蓝试验装置; 1套; /; /. 混凝土试验仪器. 33; 混凝土压力试验机; 1台; TYE--2000E; 有高强混凝土生产的，考虑压力量程，建议选用3000型的. 34; 砼回弹仪; 1台; /; /. 35; 回弹仪钢砧; 1台; /; /. 36; 碳化深度尺; 1套; /; /. 37; 混凝土搅拌物含气量测定仪; 1台; HC-7L; /. 38; 混凝土试验用搅拌机; 1台; HJW-60; /. 39; 混凝土贯入阻力测定仪; 1台; HG-80; /. 40; 混凝土卧式收缩仪; 2台; /; /. 41; 混凝土标准养护设备; 1台; /; 全自动恒温恒湿控制. 42; 混凝土加速养护箱; 1台; /; /. 43; 低温试验箱; 1台; /; /. 44; 混凝土抗渗仪; 1台; HS-4.0; /. 45; 砼压力泌水仪; 1台; SY-2; /. 46; 振动台; 1台; 1m2; /. 47; 混凝土抗渗试模; 若干; /; /. 48; 混凝土抗压试模; 若干; /; /. 49; 坍落度测定仪; 2套; /; /. 其他试验仪器. 50; 李氏比重瓶; 4个; 250ml; /. 51; 不锈钢直尺; 2把; 300mm; /. 52; 游标卡尺; 2把; 0-300mm; /. 53; 量水器（玻璃）; 5个; 225ml; /. 54; 留样桶; 5个; 175ml; /. 55; 白搪瓷盘; 100个; ф200×250mm; /. 56; 电子秒表; 各5个; /; /. 57; 容量瓶; 2个; /; /. 58; 玻璃广口瓶; 5个; 500ml; /. 59; 玻璃烧杯; 5个; 1000ml; /. 60; PH酸度计; 2个; 50ml; /. 61; 加外剂密度计; 5个; 100ml; /. 62; 玻璃量筒; 5个; 250ml; /. 63; 移液管; 5个; 500ml; /. 64; 坩埚; 5个; 1000ml; /. 65; 坩埚钳; 1台; PHS-25; /. 66; 小吸管; 各8支; 1.0-1.1，1.1-1.21.2-1.3; /. 67; 干燥器（内附干燥剂）; 5套; 10-500ml; /. 68; 白凡士林; 3个; 1000ml; /. 69; 石蜡; 10个; 5ml; /. 70; 空气压缩机; 10个; /; /. 71; 砂、石漏斗; 各2把; /; /. 72; 电子天平; 20个; /; /. 73; 电子天平; 2套; /; /. 74; 电子磅称; 1瓶; /; /. 75; 架盘天平; 2kg; /; /. 76; 普通干湿温度计; 1套; /; /. 77; 普通温度计; 1套; /; /. 商品混凝土生产设备. 78; 变压器; 1台; 400KVA; /. 79; 变压器; 1台; 2000KVA; /. 80; 电子汽车衡; 1台; /; /. 81; 混凝土搅拌楼; 1楼; HZS180Q; /. 82; 搅拌机; 1台; MA04500/4000SDYCO; /. 83; 电机; 1台; YE2-250M-4; /. 84; 混凝土搅拌车; 20辆; /; /. 85; 混凝土输送泵车; 6辆; /; /. 86; 装载机; 2辆; /; /. 87; 泥石分离器; 1台; /; /. （7）劳动定员及工作制度 现有工作人员15人，每天工作8h，年工作240d，年工作时间1920h计，厂区内设置食堂、住宿。 （8）公用及辅助工程 ①供水 根据建设方提供，本项目每日需补充的新鲜水量为63918m3/a，用水主要有生产用水、生活用水和绿化用水。本项目用水由第一师十三团供水管网供给，完全能够满足本项目用水量及水质要求。 生活用水：项目现有工作人员为15人，年工作时间为240天。根据建设方提供，生活用水量为2m3/d，480.0m3/a，该部分用水取新鲜自来水。 生产用水：本项目生产用水为主要为罐车清洗用水、搅拌机清洗用水、混凝土搅拌用水、除尘洒水。 混凝土运输罐车清洗用水：项目混凝土生产规模为30万m3/a，则平均运输量为1250m3/d，根据建设方提供，单车1次运输量最大为25m3，每天需运输50车次，车辆清洗和罐体冲洗用水量约为0.6m3/辆·次，则车辆清洗和罐体冲洗用水为30.0m3/d（7200.0m3/a）。废水产生量为90%，则清洗和罐体冲洗废水产生量为6480.0m3/a（27.0m3/d），废水中含有不可溶物和大量SS，经沉淀后废水可回用于生产，不外排。该部分用水取新鲜自来水。 搅拌机清洗用水：根据建设方提供数据可知，本项目搅拌机清洗废水为0.2m3/d·台，本项目1台搅拌机，年工作时间为240天，则搅拌机清洗用水量为48m3/a（0.2m3/d）。该部分用水取新鲜自来水。 混凝土搅拌用水：根据项目建设方提供设计资料，项目每立方米的混凝土搅拌用水量约为0.18m3，项目年产混凝土30万m3，则项目每年的混凝土搅拌用水量约为54000m3/a（225m3/d），其中47476.8m3用水来自新鲜用水，6523.2m3用水来自沉淀池。混凝土搅拌用水全部随商品混凝土带走，无废水产生。 降尘用水：根据建设方提供数据可知，每天降尘用水量为5m3/d（1200m3/a），全部蒸发，无废水产生。 绿化用水：项目绿化面积2200m2，绿化用水系数为0.003m3/m2·d，绿化用水天数按150天计，绿化用水量为990m3/a，该部分用水取新鲜自来水。 ②排水 本项目排水管网采用雨、污分流系统。场区内设有排水沟，雨水经排水沟后排入附近沟渠。 绿化用水全部蒸发消耗，无外排；降尘用水全部蒸发损耗，无外排；罐车清洗废水及设备清洗废水产生量为90%，则清洗和罐体冲洗废水产生量为6523.2m3/a（27.18m3/d），废水中含有不可溶物和大量SS，经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。废水主要为职工产生的生活污水，生活污水排放量参照《室外排水设计规范》，排水量为给水量的80%~90%，取80%计，则生活污水排水量为1.44m3/d，345.6m3/a。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一并排入厂区设置的1座2m3化粪池预处理后，排入市政污水管网，最终进入十三团污水处理厂处理。 表2-5 水平衡一览表 序号; 用水; 总用水（m3/d）; 新鲜用水（m3/d）; 回用水量（m3/d）; 损失量（m3/d）; 排放量（m3/d）; 排水去向. 1; 生活用水; 2; 2; 0; 0.4; 1.6; 食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水排入厂区化粪池预处理后，排入市政污水管网，最终进入十三团污水处理厂处理. 2; 罐车清洗用水; 30; 30; 0; 3; 27; 经沉淀池处理后回用于场混凝土搅拌，进入产品. 3; 搅拌机清洗用水; 0.2; 0.2; 0; 0.02; 0.18; 经沉淀池处理后回用于场混凝土搅拌，进入产品. 4; 混凝土搅拌用水; 225; 197.82; 27.18; 225; 0; 进入产品. 5; 降尘用水; 5; 5; 0; 5; 0; 自然蒸发. 6; 绿化用水; 6.6; 6.6; 0; 6.6; 0; 自然蒸发. 合计; 268.8; 241.62; 27.18; 240.02; 28.78; /. 降尘用水 生活用水 生产用水 268.8 5 2 市政排水管网 1.6 化粪池 损耗0.4 新鲜水 沉淀池 全部进入产品 30 耗损3 27.18 十三团污水处理厂 绿化用水 6.6 27 6.6 5 搅拌机清洗用水 0.2 0.18 耗损0.02 混凝土搅拌用水 197.82 罐车清洗用水 228.02 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d ③供电 根据建设方提供，建设项目年用电量144万kW·h，由十三团供电电管网提供，供电可靠。 ④贮运 建设项目原料及成品运输委托社会专业物流公司。 ⑤供热 冬季办公楼、值班室采用电供暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 建设项目于2021年已开工建设，经过现场探勘，厂房和设备均已建成，无施工期，污染影响时段主要为运营期。 1建设项目主要工艺流程 （1）商品混凝土 建设项目运营期工艺流程简述： 本项目原料包括石子、砂、水泥、外加剂和水，全部外购。其中骨料石子、砂存于料场备用。粉料一般采用散装水泥输送车将粉料吹气送入仓内。砂子堆放在半密闭的原料库中，由密闭的皮带输送机送至砂子料仓。通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓（水泥罐）内。通过高低料位可以观察到仓满和缺料。具体工艺流程如下： ①骨料称量：骨料计量后先后通过斜胶带输送至预加料斗，然后由预加料斗送至搅拌机内搅拌，皮带输送机为全封闭模式。 ②粉料称量：所需的粉料由密封罐车或其他输送装置通过压缩空气泵打入立式粉料仓，然后开启蝶阀，粉料落入输送机，再由输送机输送到称量斗称量，称量按骨料的配比误差进行扣称，称好的水泥由水泥称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机搅拌。在筒仓放料的过程中，如果出现“起拱”现象，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除“起拱”进行送料，保证粉料供应顺畅。 ③水称量：所需的水由水泵把水池的水抽入称量箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。 ④外加剂称量：液态外加剂通过泵送至外加剂仓。所需外加剂由称量箱称量后投入水箱经喷水器喷入搅拌机。 ⑤搅拌：骨料、粉料、水及外加剂是按照设定的时间投入搅拌机的，进入搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，摩擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的运输车（在进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，检验是否满足要求），合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场。不合格的再对其进行调制、搅拌，直至合格为止。搅拌楼采用全封闭结构。 ⑥质量检测：从运输罐车中抽取样品，测量该批次的商砼塌落度，将合格的商砼送入实验室，倒在实验室铁板上搅拌均匀，塌落度小于90mm振动10-30秒，塌落度大于90mm不振动，用捣棒均匀捣实，将试块盒平稳放在地上，分两次入模，每次用捣棒捣实，将振动或捣实后的试压块放至水平的地面上进行压光抹平，压光抹平在3小时内分3次进行，试块压光抹平后，认真做好该批次商砼的标号、试件代码入模时间，将成型的混凝土试压块在24小时内脱模入标养室进行标养，标养28d后进行强度及耐久性物理性能试验。 ⑥废料回收系统，混凝土罐车卸料后会有残留，为防止其固化，需将废料卸载。 不合格 水泥 粉煤灰 碎石 砂 外加剂 水 进场 接到生产混凝土通知 按施工配合比计量 搅拌 出料 合格 材料检测 退货 材料贮存 合格 运输 施工现场 试验室 调整 不合格 混凝土工作性能试验检测 合格 配料 称重最大允许误差 不合格 报废处理 水泥、掺合料±2% 外加剂±2% 石子、砂±3% 搅拌水±2% 废气、噪声 废气、噪声 固废 固废 图2-2 运营期商品混凝土生产工艺及产污节点图流程图 商品混凝土生产工艺产污节点： ①废气：本项目在堆场、卸料、投料阶段和搅拌工序会产生粉尘。 ②废水：生活废水，定期排放。 ③噪声：本项目在生产过程中，搅拌机、配料机等设备运行产生噪声。 ④固废：本项目在生产过程中产生的固体废物为不符合规格商品砼。 2主要污染工序 运营期主要污染工序 建设项目运营期污染物产生环节见下表。 表2-6 建设项目运营期产污环节汇总表 类别; 产生位置; 污染物种类; 治理措施; 备注. 废气; 搅拌机粉尘; 颗粒物; 布袋除尘器、密闭; /. 筒仓粉尘; 颗粒物; 仓顶除尘器; /. 原料堆放、装卸、料斗上下料; 颗粒物; 半密闭、自动喷淋装置; /. 传送带输送粉尘; 颗粒物; 密闭廊道; /. 车辆运输扬尘; 颗粒物; 运输道路采用碎石路面，定期洒水抑尘；在车辆两边加装挡板，遮盖篷布密闭运输；厂区内行驶速度应小于10km/h，严禁超载; /. 废水; 生活污水 食堂污水; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 隔油池、化粪池; /. 噪声; 生产过程; Leq; 选用低噪声设备，基础减振、隔声、消声; /. 固废; 生产过程; 实验废料; 外售; 全部合理利用或妥善处置. 废布袋; 外售. 化粪池清掏; 外售. 除尘器收集的粉尘; 作为原料回用于生产. 沉渣; 作为原料回用于生产. 含油污泥; 由专用容器收集后，暂存于厂区危废间，由有资质单位处理. 废机油. 办公生活; 生活垃圾; 统一收集后由环卫部门处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 阿拉尔市宏杰建材有限公司幸福镇分公司成立于2021年，本项目综合楼等建筑物依托原有设施，2021年10月底设备安装完成，2021年11月正式运营，在此期间未编制环境影响报告表。 根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】18号）中对未批先建项目的规定“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。”本项目已超出行政处罚法第二十九条规定，不需对本项目“未批先建”进行行政处罚。 1、现有项目产污情况 （1）废气 现有项目废气主要有投料混合粉尘经自动喷淋装置处理后无组织排放，搅拌粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放，水泥筒仓经仓顶除尘器处理后无组织排放，原料堆场卸料粉尘、车辆运输扬尘和传送带输送扬尘无组织排放。 （2）废水 本项目生产过程中无废水产生，污水仅生活污水。食堂污水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网最终进入第一师十三团污水处理厂集中处理。 （3）噪声 本项目生产过程产生的噪声主要为生产设备的运行噪声，主要噪声源为搅拌机、装载机等生产设备，源强噪声值约75～85dB（A）。通过隔声减振等措施，减小对环境的影响。 （4）固体废弃物 现有项目产生的固废主要有布袋除尘器收集的粉尘、实验废料、沉渣、废布袋、化粪池清掏废物、含油污泥，设备维修间产生的危险固废以及生活垃圾等。除尘器收集的粉尘回收作为原材料综合利用；实验废料外售；生活垃圾由环卫部门统一处置；废机油经收集后交由有危废处理资质单位进行处置。 2、存在的环境问题及整改措施 表2-7 现有项目存在的主要环境问题及整改建议 序号; 存在的主要环境问题; 整改措施. 1; 堆场未半密闭; 堆场半密闭且采取喷淋措施. 2; 危废暂存间不符合环保要求; 按照要求设置危废暂存间后，与具有资质的单位签订危废处理处置协议. 3; 未设置沉淀池; 按照要求对清洗废水进入沉淀池，循环使用. 4; 食堂油烟未设置油烟净化器; 食堂油烟经油烟净化器处理后排放. 5; 厂区无绿化; 按照要求对厂区进行绿化. 6; 无环境应急预案; 完善环境应急预案并定期进行演练. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状评价 本项目所在区域为二类功能区，环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。评价指标中的年均浓度和相应24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。 环境空气质量评价所执行的标准值见表3-1 表3-1 环境空气质量评价标准值一览表 单位：μg/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 取值时间; 年平均; 年平均; 年平均; 年平均; 24h平均; 日最大8h平均. 浓度限值; 60; 40; 70; 35; 4000; 160. （2）环境空气质量现状监测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目环境空气质量现状引用第一师阿拉尔市人民政府网第一师生态环境监测站发布的2021年阿拉尔市城市空气质量数据中常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的监测结果对环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-2 区域空气质量现状评价表 监测因子; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 超标 倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18; —; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; —; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 123; 70; 175; 0.75; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 103; 0.03; 不达标. CO; 24小时平均第95位百分数; 1.0（mg/m3）; 4.0（mg/m3）; 25.0; —; 达标. O3; 日最大8小时平均第90位百分数; 116; 160; 72.5; —; 达标. 由监测结果可以看出，项目所在地2021年常规大气污染物中除PM2.5、PM10外，其余监测指标均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 分析超标原因为：项目区所在地气候干燥，阿拉尔市常年处于风沙天气，因此PM2.5、PM10监测数值常年较高。故本项目所在区域的环境空气质量不达标。随着《认真贯彻落实《大气污染防治法》坚决打好蓝天保卫战》的实施和区域建设逐渐饱和，区域环境空气质量将会逐渐改善。 （3）项目区其他污染物因子现状评价 ①概述 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次环境空气质量现状评价委托新疆昇腾环保科技有限公司于2023年9月5日~2023年9月7日对项目厂区特征污染因子总悬浮颗粒物进行监测，监测数据作为评价本项目区域大气环境质量现状的分析资料数据。 ②评价标准 总悬浮颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。详见下表3-3。 表3-3 特征污染物环境质量评价标准 序号; 污染物; 浓度限制; 单位; 标准来源. 1; 总悬浮颗粒物; 0.3; mg/m2; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. ③评价方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中其他污染物补充监测数据的现状评价要求，分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价，评价方法采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为： 超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（mg/m³）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m³）。 ④现状监测及评价结果 环境空气现状监测数据及评价结果见表。 表3-4 大气环境现状监测及评价结果一览表 单位：μg/m3 监测项目; 浓度范围; 标准值; 最大浓度μg/m3; 占标率（%）; 达标情况. 总悬浮颗粒物; 226~235; 300; 235; 78.3; 达标. 监测数据分析：评价区特征因子大气环境中颗粒物日污染指数均小于300，未超出采用总悬浮颗粒物环境质量标准参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2环境空气污染物其他项目浓度限值24小时平均二级的限值。 2水环境质量现状 本项目距离最近的地表水体塔里木河8.9km，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本次地表水环境质量现状评价引用阿克苏地区行政公署官方网站公布的《2020年阿克苏水环境质量状况通报》对塔里木河阿拉尔断面的监测结果，监测因子32项，21项参与评价，以作为评价区域地表水环境质量现状的分析资料数据。 表3-5 2020年塔里木河阿拉尔断面监测结果一览表 序号; 日期; 塔里木河阿拉尔段水质; 达标情况. 1; 2020年3月; Ⅲ类; 达标. 2; 2020年4月; Ⅲ类; 达标. 3; 2020年5月; Ⅱ类; 达标. 4; 2020年6月; Ⅲ类; 达标. 5; 2020年7月; Ⅱ类; 达标. 6; 2020年9月; Ⅱ类; 达标. 7; 2020年10月; Ⅱ类; 达标. 8; 2020年11月; Ⅱ类; 达标. 9; 2020年12月; Ⅳ类; 达标. 监测结果分析：塔里木河阿拉尔断面水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，区域水环境良好。 3声环境质量现状 本项目位于第一师阿拉尔市十三团二十连（原一监区），属于声环境2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，无需声环境质量现状监测。 4地下水、土壤环境质量现状 本项目废水主要为生活污水及食堂废水。食堂污水经隔油池处理后，与生活污水一并排入厂区化粪池进行预处理后，排入市政污水管网，最终进入十三团污水处理厂处理。隔油池、化粪池及危废间等均采用防渗措施，因此正常工况下不会对项目区地下水及土壤造成污染。根据建设项目环境影响报告表（污染类）填报指南，项目不存在土壤和地下水污染途径，原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 厂界外为500m范围内，无居民区、文化区、自然保护区、风景名胜区等大气环境敏感点。 2、地下水环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 3、声环境保护目标 厂界外50m范围内没有声环境保护目标。 5、生态环境保护目标 本项目位于第一师阿拉尔市十三团二十连（原一监区），无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 - 颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模的排放限值（≤2.0mg/m3）。 表3-6 大气污染物排放标准 排放环节; 污染物; 项目; 限值; 单位; 标准来源. 运营期; 无组织; 颗粒物; 监控点与参照点1小时浓度差; 0.5; mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值. /; 食堂油烟; /; 2.0; mg/m3; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模. 2、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 表3-7 噪声排放标准一览表 时段; 厂界; 时间; 标准值（dB（A））; 执行标准. 运营期; 厂界; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 夜间; 50. - 4、废水执行：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准。 表3-8 项目废水水质执行标准一览表 单位：mg/L 项目; 标准. pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）浓度限值. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 动植物油; 100. NH3-N; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. |
| 总量 控制 指标 | 一、项目大气总量控制污染物排放情况 本项目运营期不涉及非甲烷总烃和NOx的排放，故非甲烷总烃和NOx不申请总量。 二、项目废水总量控制污染物排放情况 本项目不产生生产废水，生活污水经隔油池+化粪池全部排入市政排水管网，废水排放水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准，经第一师十三团市政污水管网后进入第一师十三团污水处理厂。建议不给出总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目已建成，施工期已结束，故不进行施工期环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1运营期大气环境影响分析 （1）废气 本项目生产废气主要来自原料车运输往返堆料场堆放粉尘、装卸料过程中产生的扬尘、车辆行驶扬尘、传送带输送扬尘、搅拌机组产生的粉尘和筒仓产生的粉尘以及食堂油烟。 ①原料堆放粉尘 本项目所用石料为外购原料，由运输公司汽车卸载石料到厂区；原料均在堆场储存，石料在堆放过程中易形成扬尘。 本项目产品堆场风蚀扬尘参照西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式： Q＝4.32×10-4×V×4.9×S 式中：Q：表示粉尘产生量（kg/d） S：表示面积（单位m2） V：表示风速（采用半封闭式厂房，风速取0.5m/s） 原料堆场的面积约为2500m2，则原料堆场堆放扬尘产生量为2.6460kg/d(0.6350t/a)。原料堆场厂房设置半封闭，并配有自动喷淋装置用于抑制扬尘，扬尘可降低70%，其余30%的粉尘通过车辆进出口及通风窗呈无组织排放至厂房外，排放量为0.7938kg/d（0.1905t/a），排放速率为0.0993kg/h。 ②卸料粉尘 砂、碎石年总用量为58万t/a，均使用汽车运至半封闭式原料仓内堆放场地。在车辆卸料过程中有粉尘产生，其产生量参考山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算： Q=e0.6u×M13.5 式中：Q——装卸扬尘，g/次； U——平均风速；m/s，半封闭仓库内风速取0.5m/s M——汽车车辆吨位，取30t； 根据以上计算，装卸过程的粉尘产生量为2.9997g/次，砂、碎石年总用量为58万t/a，需拉运19334次。经计算，堆场卸料粉尘产生量为57.9962kg/a，堆场半密闭，堆棚内设置自动喷淋装置用于抑尘，采取以上措施后，粉尘可降低70%，其余30%的粉尘通过车辆进出口及通风窗呈无组织排放至厂房外，排放量约为17.3989kg/a，排放速率为0.0091kg/h。 ③车辆行驶扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Qy=0.123×V5×M6.80.85×P0.50.72 Qt=Qy×L×QM 其中：Qy：交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt：运输途中起尘量，kg/a； V：汽车速度，km/h（以10km/h计）； P：道路表面粉尘量，kg/m2（以0.12kg/m2计）； M：车辆载重，t/辆（项目车辆载重30t/辆）； L：运输距离，km(厂区内运输约0.4km)； Q：运输量，t/a（本项目混凝土搅拌楼69万t/a） 汽车行驶时产生的扬尘污染对道路两侧2~30m范围内的影响较大，可能造成道路扬尘、污染道路两侧的环境。经计算，项目混凝土搅拌站车辆行驶扬尘产生量约为2.8603t/a，为了减少对周边大气环境的影响，项目运输应采取以下措施：运输道路采用碎石路面，平时注意道路维护，定期洒水抑尘；在车辆两边加装挡板，条件具备时遮盖篷布进行密闭运输；汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h，严禁超载。采取以上措施后，可使扬尘量减少80%左右，混凝土搅拌站车辆行驶扬尘排放量约为0.5721t/a。抑尘效果明显，在采取本评价要求措施的前提下，道路扬尘对区域环境空气影响较小。 ④传送带输送扬尘 物料经传送带进入搅拌楼初期，由于原料尚未拌湿，会产生一定的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，关于混凝土制品水泥、砂子、石子等物料输送过程，产生粉尘按0.12kg/t-产品，本项目产品为30万m3/a（根据单位换算系数：2.3吨=1立方米），则本项目产品为69万t/a，经计算搅拌机粉尘产生量为82.8t/a，产生速率为43.1250kg/h。 传送带输送过程中廊道全密闭，降尘效率不低于90%，本环评按90%计。则商品混凝土生产线传送带输送粉尘排放量为0.8280t/a，排放速率为0.4313kg/h。 ⑤搅拌机组产生的粉尘 搅拌主楼进料搅拌初期，由于原料尚未拌湿，会产生一定的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，关于混凝土分批搅拌厂装水泥、砂和粒料入搅拌机逸散排放因子，产生粉尘按0.13kg/t-产品，本项目产品为30万m3/a（根据单位换算系数：2.3吨=1立方米），则本项目产品为69万t/a，经计算搅拌机粉尘产生量为89.7t/a，产生速率为46.7188kg/h。 搅拌系统运行过程中全密闭，废气经袋式除尘器（除尘效率不低于99.7%）处理后无组织排放，本环评按99.7%计。则商品混凝土生产线搅拌粉尘排放量为0.2691t/a，排放速率为0.1402kg/h。 ⑥筒仓粉尘 本项目建设一条生产线，1套搅拌机组、4个筒仓（水泥筒仓数量为3个、粉煤灰筒仓数量为1个），项目散装水泥、粉煤灰进厂后输送车以压缩空气通过管道吹入筒仓，整个过程在封闭的管道中完成。在散装水泥及粉煤灰落入圆筒仓内时，其筒仓内的空气将从仓顶呼吸孔排出并带出部分粉尘。根据建设单位提供信息，本项目拟在水泥筒仓及粉煤灰筒仓仓顶呼吸孔安装专用的仓顶除尘器进行除尘（仓顶除尘器是一种圆形可拆的金属滤筒，底板上有14个嵌入圆形孔，它设有14个滤芯，扎紧在上端1个振动器的吊架上，定时振动，使滤芯阻留下来的灰尘降落在仓内，每个筒库各设置一个，共4个），且除尘效率为99%，该部分粉尘以无组织形式排放。 本项目粉状物料使用情况为：水泥：90000t/a、粉煤灰30000t/a；则平均每台水泥筒仓储存量为30000t/a，粉煤灰筒仓储存量为30000t/a。 水泥筒仓工作周期：每个筒仓年均储存量为30000t，根据建设单位介绍运输车辆平均载重30t，卸料时间为1.8h，则单只水泥筒仓卸料时间为1800h/a，筒仓顶部除尘器工作时间与卸料时间相等。 粉煤灰筒仓工作周期：每个筒仓年均储存量为30000t；根据建设单位介绍运输车辆平均载重30t，卸料时间为1h，则单只粉煤灰筒仓卸料时间1000h/a，筒仓顶部除尘器工作时间与卸料时间相等。 参照《散逸性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于混凝土分批搅拌厂筒仓进料过程中逸散尘的排放因子0.12kg/t。项目筒仓粉尘产排情况详见下表4-1。 表4-1 筒仓粉尘排放量 序号; 污染源; 运行时间h/a; 产生情况; 处理 效率; 排放情况. 年产生量kg/a; 速率kg/h; 年排放量kg/a; 排放速率kg/h. 1; 水泥 筒仓; 1#; 1800; 3600; 2.0; 99; 36; 0.020. 2#; 3600; 2.0; 36; 0.020. 3#; 3600; 2.0; 36; 0.020. 2; 粉煤灰筒仓; 4#; 1000; 3600; 3.6; 36; 0.036. 合计; /; 14400; /; /; 144; /. 综上所述，项目4个细粉料筒仓产生的粉尘量为14400kg/a，经仓顶除尘器处理后排入环境的粉尘总量为144kg/a，排放浓度均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。 ⑦运输车辆产生的汽车尾气 运输车辆会产生少量废气，汽车尾气污染物主要有CO、NOx及碳氢化合物（HC）等。据交通部公路研究所的测算，测的每辆车辆的尾气中含CO37.23g/km·辆，CnHm15.98g/km·辆，NOx16.83g/km·辆。所排放的废气以无组织面源的形式排放，对大气环境造成轻微影响。项目建设过程中加强车辆的维护，使所有车辆、机械的尾气达到国家规定的尾气排放标准，减小施工机械废气对环境空气的影响。 ⑧食堂油烟 根据建设方提供的资料，本项目提供餐饮，就餐人数为15人，食堂油烟废气主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则油烟产生量为3.24kg/a。食堂设1个基准灶头，单个基准灶头排风量为1000m3/h，每天的工作时间按5h计算，则产生的食堂油烟浓度为2.7mg/m3；经过油烟净化装置（处理效率按60%）处理后，外排的食堂油烟量为1.2960kg/a，外排废气中油烟浓度为1.08mg/m3。项目食堂油烟经油烟净化处理装置处理后通过排烟管道排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模允许排放浓度为2.0mg/m3的限值。对项目区内大气环境影响较小。 - 本项目废气排放情况汇总 - 建设项目废气产生及排放情况见表4-2。 表4-2 建设项目废气产生及排放情况 污染源 名称; 风量 （m3/h）; 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 去除率（％）; 排放状况. 浓度 （mg/m3）; 速率 (kg/h); 年产 生量 （t/a）; 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 年排 放量 （t/a）. 堆场粉尘; /; 颗粒物; /; 0.3308; 0.6350; 自动喷淋装置; 70; /; 0.0993; 0.1905. 卸料粉尘; /; 颗粒物; /; 0.0302; 0.0580; 自动喷淋装置; 70; /; 0.0091; 0.0174. 车辆行驶扬尘; /; 颗粒物; /; 1.4897; 2.8603; 定期洒水+车辆加装挡板+篷布遮盖+限速; 80; /; 0.2980; 0.5721. 传送带输送扬尘; /; 颗粒物; /; 43.1250; 82.8; 廊道密闭; 90; /; 0.4313; 0.8280. 搅拌机组粉尘; /; 颗粒物; /; 46.7188; 89.7; 布袋除尘器; 99.7; /; 0.1402; 0.2691. 筒仓粉尘; /; 颗粒物; /; /; 6.66; 仓顶式除尘器; 99; /; /; 0.0666. 食堂油烟; 1000; 油烟; 2.7; 0.0027; 0.0032; 油烟净化器; 75; 1.08; 0.0011; 0.0013. （3）废气治理措施及其可行性分析 ①废气防治措施 根据项目生产工艺流程分析，项目废气主要为原料车运输往返堆场扬尘、卸料过程中产生的扬尘、车辆行驶扬尘、传送带输送扬尘、搅拌机组产生的粉尘和筒仓产生的粉尘。 原料车运输往返堆料场堆放扬尘、装卸料过程中产生的扬尘通过安装自动喷淋装置抑制扬尘；车辆行驶扬尘通过定期洒水抑尘；在车辆两边加装挡板，遮盖篷布密闭运输，厂区内行驶速度应小于10km/h，严禁超载等措施减少扬尘；传送带输送扬尘采用廊道密闭等措施减少粉尘排放；搅拌机组产生的粉尘通过布袋除尘器处理，减少粉尘排放；筒仓产生的粉尘通过自带仓顶式除尘器处理，减少粉尘的排放。 ②废气环保设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ954-2018）中4.5.2.4污染治理工艺中搅拌机粉尘防治措施，加工单元的搅拌设备产生的颗粒物采用布袋除尘器进行收集、筒仓粉尘采用仓顶除尘器进行收集为可行性技术，仓顶除尘器对颗粒物做到99%的处理，1%逸散无组织排放。布袋除尘器对颗粒物做到99.7%的处理，0.3%逸散无组织排放。 废气治理可行性技术参照，见下表。 4-3 排污单位废气治理可行技术参照表 产污环节; 污染物名称; 推荐的治理措施; 本项目采用的治理措施; 可行性. 搅拌工序; 颗粒物; 三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、五电场静电除尘器；玻纤袋式除尘器、聚酯袋式除尘器、诺梅克斯袋式除尘器、聚酰亚胺袋式除尘器、聚四氟乙烯袋式除尘器、其他袋式除尘器；电袋复合除尘器；其他; 袋式除尘器; 可行. 筒仓工序; 颗粒物; 仓顶除尘器; 可行. 综上，通过采取以上措施后，项目废气对周围环境影响较小，本项目采取的废气污染防治措施可行。 ③达标性分析 根据2023年9月4日本项目正常生产，新疆昇腾环保科技有限公司对阿拉尔市宏杰建材有限公司幸福镇分公司建设厂界进行监测，监测值如下。 表4-4 项目颗粒物产生情况一览表（单位：mg/m3） 采样日期; 采样点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2023年9月4日; 项目区上风向（参照点）; 0.304; 0.368; 0.405; 0.382. 项目区下风向（监控点）; 0.329; 0.382; 0.434; 0.400. 项目区下风向（监控点）; 0.334; 0.472; 0.411; 0.387. 项目区下风向（监控点）; 0.334; 0.414; 0.442; 0.398. 最大差值; 0.030; 0.104; 0.037; 0.018. 根据监测数据，通过采取以上措施，粉尘的排放浓度均能满足均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）中表3大气污染物无组织排放限值。 综上，本项目采取的废气污染防治措施可行。 （4）非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为设备故障，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-5 废气非正常工况下排放核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（t/a）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 筒仓粉尘; 仓顶除尘器出故障，处理效率为0%; 颗粒物; /; 23.0547; 0.0231; 1; 1; 立即停止生产，关闭排放阀，及时维修. 2; 搅拌机组粉尘; 布袋除尘器出故障，处理效率为0%; 颗粒物; /; 46.7188; 0.0467; 1; 1. 由上表可知废气处理设施处理效力下降的情况下会导致颗粒物排放量骤然增加，加重周边环境污染，参考同类企业运行情况，非正常工况出现的概率极低，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换布袋； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训； ④应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理能力。 （5）废气监测 环境监测是环保工作的重要组成部分，是弄清污染物来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。要求本企业监测任务委托专业环境监测机构承担，明确监测范围，监测项目及监测频次。 本项目为其他非金属矿物制品制造，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）要求，本项目为登记管理排污单位，制定本项目废气监测要求见下表： 表4-6 废气监测计划一览表 项目; 监测对象; 监测点名称及编号; 排放口基本信息; 监测项目; 监测频次; 排放标准. 高度m; 内径m; 温度℃; 坐标; 类型. 废气; 无组织废气; 厂界上风向1#; /; /; /; E81°31′42.922″ N40°34′0.815″; /; 颗粒物; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）. 厂界下风向2#; /; /; /; E81°31′42.502″ N40°33′56.235″; /. 厂界下风向3#; /; /; /; E81°31′43.153″ N40°33′55.782″; /. 厂界下风向4#; /; /; /; E81°31′43.886″ N40°33′55.725″; /. （6）环境影响分析 本项目所在区域环境空气质量不达标，PM2.5、PM10超标，其他污染物监测指标均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 建设项目运营期产生的颗粒物采用环保设备处理后均能达标排放，对周围环境影响不大。 2、运营期水环境影响分析 （1）废水 本项目用水主要为生活用水和生产用水。污水主要为生活污水。 ①生产废水 本项目罐车清洗废水、搅拌机清洗废水经沉淀池处理后回用于混凝土搅拌，不外排。混凝土搅拌用水全部随商品混凝土带走，无废水产生，不外排。降尘用水喷淋在物料和道路表面，蒸发损耗，不外排。因此，本项目无生产废水排放，废水全部为生活污水。 ②生活污水 项目设办公和生活区，生活污水主要为厂区职工日常生活产生的污水及食堂污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等，水质较为简单。 根据建设方提供，生活用水量为2m3/d，480m3/a，生活污水排放量为1.6m3/d（384m3/a）。职工生活污水排放量为1.6m3/d，取安全系数取1.2，所需化粪池能力为1.92m3，项目建设化粪池2m3，能满足需求。生活污水中成分简单，不含有毒有害物质。 生活污水中主要污染因子COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，排放标准遵守《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准，排放标准分别为：COD 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L、氨氮 45mg/L、动植物油100mg/L。 根据建设方提供的资料可知，项目区食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一并排入化粪池进行预处理后，排入市政污水管网最终进入第一师十三团污水处理厂集中处理。 根据2023年9月4日新疆昇腾环保科技有限公司对阿拉尔市宏杰建材有限公司幸福镇分公司建设污水处理设施总排口进行监测，监测结果见下表。 表4-7 污水处理设施总排口监测一览表 采样日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 排放标准. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2023年9月4日; 化粪池; pH; 7.24; 7.28; 7.36; 7.31; 6~9. COD; 246; 254; 266; 252; 500mg/L. BOD5; 67.7; 67.8; 73.3; 73.4; 300mg/L. 氨氮; 8.723; 8.623; 8.794; 8.680; 45mg/L. SS; 17; 18; 18; 17; 400mg/L. 动植物油; 2.65; 4.79; 2.96; 2.30; 100mg/L. 由上表可知，污水排放量较小，排放浓度低，污染物成分简单，可生化性高。食堂污水经隔油池预处理后，与生活污水一同排入化粪池处理后，废水中污染物满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准，废水经市政污水管网排放到第一师十三团污水处理厂进行集中处置，对区域水环境影响较小。 （2）依托可行性分析 第一师十三团城镇污水处理厂位于十三团（团部幸福镇），原污水处理厂（氧化塘）西北侧、春辉路东侧，厂区中心地理位置坐标为东经81°31′19.95″，北纬40°38′20.08″，占地4830.05m2，日处理规模2000m3/d，采用“A2O工艺+BBR提质降耗反应器+纤维转盘过滤器+药剂消毒”污水处理工艺，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18018-2002）中表1中一级A标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后进行冬储夏灌，夏季用于厂区绿化、团部道路清扫、绿化；冬季排入由原氧化塘改造的储水池内进行冬储夏灌。 本项目食堂污水经隔油池预处理后，与生活污水一同排入化粪池处理后的水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准，符合第一师十三团污水处理厂进水水质要求。本项目日最大排放量为1.44m3/d，现污水处理厂实际处理规模为1200m3/d，余量为800m3/d，远小于其设计污水剩余处理能力，本项目主要为生活污水，满足沙雅县污水处理厂对废水的收纳要求。 综上，本项目采取的废水处置措施合理可行，不会对项目所在地地表水环境产生重大的影响。 （3）监测计划 本项目为商品混凝土加工生产，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）要求，制定本项目废水监测计划，要求见下表。 表4-8 废水排放口基本情况 序号; 排放口名称; 排放口编号; 排放口类型; 坐标; 监测项目; 监测频次; 排放标准. 1; 生活污水排放口; DW001; 一般排放口; E81°31′42.621″ N40°33′58.725″; pH值、化学需氧量、第五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、水温、流量; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级排放标准. 3运营期声环境影响分析 （1）噪声源强分析 本项目生产过程产生的噪声主要为生产设备的运行噪声，主要噪声源为搅拌机、装载机等生产设备，源强噪声值约80～95dB（A）。本项目噪声源特点是数量少，且集中。本次评价根据各种高噪声设备在其总平面规划布置图中的位置，类比国内在用噪声设备实测资料，预测本工程投产后全厂各种高噪声设备对声环境的影响，并提出对应的噪声防治措施。经类比调查，本项目各主要噪声源噪声级、特性及降噪控制措施见表。 表4-9 本项目工业企业噪声源强调查清单 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 搅拌机; /; 20; 110; 3; 95; 减振、隔声、隔声罩; 1920. 2; 电机; /; 15; 100; 1; 80; 1920. 3; 装载机; /; 18; 98; 1; 85; 1920. 本项目以西南角为坐标原点 （2）厂界达标情况分析 项目噪声源是生产设备产生的噪声。通过合理布局、选用低噪设备、隔声、消声、减振等措施来减少噪声对周围环境的影响。根据2023年9月4日新疆昇腾环保科技有限公司对阿拉尔市宏杰建材有限公司幸福镇分公司建设厂界进行监测，监测结果见下表。 表4-10 项目噪声监测结果一览表 监测时间; 2023.9.5. 序号; 监测时段; 1#厂界东侧外1米; 2#厂界南侧外1米; 3#厂界西侧外1米; 4#厂界北侧外1米; 标准. 1; 昼间; 48; 48; 50; 48; 60. 2; 夜间; 37; 42; 38; 40; 50. 从监测结果看，通过设备减振等措施降低噪声强度，再经建筑隔声及距离的衰减后，本项目东、南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，可达标排放，本项目运营不会降低该区域声环境质量。 （3）监测计划 噪声监测计划如下表所示： 表4-11 项目地区噪声监测计划一览表 项目; 点位; 监测频次; 监测标准. 厂界噪声; 厂界东; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准. 厂界南. 厂界西. 厂界北. 4运营期固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要是一般工业固体废物、员工生活垃圾和危险废物。 （1）生活垃圾 根据建设方提供，本项目共有员工15人，项目年工作日240天，产生的生活垃圾量为15kg/d，3.6t/a。经统一收集后交由环卫部门处理。 # （2）一般工业固体废物 # ①除尘器收集粉尘 # 本项目混凝土生产中，筒仓上设置除尘器，搅拌楼设置布袋除尘器收集处理后，经计算，除尘器收集粉尘量约96.0243t/a，均回收利用，不外排。 ②实验废料 # 根据项目资料，实验废料产生量为15t/a。产品检验过程产生的混凝土样品废料收集后堆放于一般固废堆放场，外售作为生产混凝土普通砖的原料。 ③沉渣 根据项目资料，本项目沉淀池产生的沉渣量为150t/a，均回收利用，不外排。 ④废布袋 本项目粉尘经布袋除尘器处理，需定期更换布袋，每年更换一次，废布袋产生量为1个/次，经统一收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售。 ⑤化粪池清掏废物 本项目生活污水经化粪池预处理后进入十三团市政管网，需定期清掏化粪池中残留的固体废物，类比同类报告，化粪池的清掏废物产生量为0.1t/a，定期外售给有机肥厂。 （3）危险废物 本项目产生危险废物主要为废机油。危险废物管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求对危险废物进行管理。 含油污泥主要来源于隔油池，定期清理隔油池会产生少量的含油污泥，经类比同类报告，含油污泥产生量约为0.04t/a。含油污泥暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 废机油主要来源于机器维修，根据企业提供资料核算，项目废机油产生量约0.5t/a。废机油暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 具体产生情况见下表。 表4-12 建设项目固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 固废/危废代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; 900-999-99; 3.6; 环卫清运. 2; 除尘器收集粉尘; 搅拌机组; 一般固废; 300-001-49; 96.0243; 作为原料回用于生产. 3; 实验废料; 混凝土试块; 一般固废; 300-001-49; 15; 外售. 4; 沉渣; 沉淀池; 一般固废; 300-001-49; 150; 作为原料回用于生产. 5; 废布袋; 废气处理; 一般固废; 900-999-99; 1个/次; 外售. 6; 化粪池清掏废物; 废水处理; 一般固废; 900-999-99; 0.2; 外售. 7; 废机油; 机器维护; HW08; 900-249-08; 0.5; 委托有资质单位处理. 8; 含油污泥; 废水处理; HW08; 900-221-08; 0.04. 注：国家危险废物名录（2021年版）. 以上危险废物应分类放置在防腐蚀防漏的容器内，存放于危废暂存间并贴好标识，定期由有资质单位清运处置。 危险废物暂存区基本情况见下表，危险废物暂存区需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行建设。 表4-13 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 固体废物名称; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废机油; 5m2; 专用容器盛装存放; 2t; 360d. 危废暂存间建筑面积约5m2，危险废物按管理要求存放，同时做好“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2023）中的要求并结合本项目实际情况，危废暂存间相关要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入； ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求； ⑧贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求； ⑨建立危险废物转移管理制度，根据《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）运行和管理，危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年； - ⑩危险废物贮存设施应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）的规定设置警示标志。 - 本项目的固废排放去向是可行、可靠、合理的。固废治理措施遵循了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，杜绝二次污染的产生。由于本项目固体废物全部进行了合理处置/处理，因此对环境影响较小。 - 5运营期地下水及土壤环境分析 - 土壤及地下水防渗漏措施： - （1）本项目地下水防治按照分区防渗进行，分为简单防渗、一般防渗区和重点防渗区。本项目地下水污染防渗区域划分如下： 表4-14 分区防渗一览表 分区防渗; 单项工程名称; 防渗要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 危废暂存间防渗技术要求为铺设2.0mm厚HDPE防渗膜，K<10-10cm/s；其余设施防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K<10-7cm/s。. 一般防渗区; 化粪池、沉淀池、生产加工区、综合楼; 防渗技术要求为防渗层的防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能。. 简单防渗区; 道路、堆场等其他区域; 一般地面硬化. ①重点防渗区防渗措施 危废暂存间基础必须防渗，铺设2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数10-10cm/s。 ②一般防渗区防渗措施 当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s，应采取天然或人工构筑材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s或厚度1.5m的黏土层的防渗性能。 一般防渗区天然基础饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s，且厚度小于2m，采取单层人工合成材料防渗衬层。人工合成材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然黏土防渗层，或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层。 ③简单防渗区防渗措施 办公生活区、锅炉房、道路等采取一般地面硬化措施。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施，做好水工构件的防渗，在落实各项环保措施的条件下，本项目不会对区域内水环境产生明显影响，治理措施可行。 （2）本项目生产废水进入沉淀池后循环使用，进入产品，不外排，食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水一同排入化粪池处理后，通过市政管网排放至十三团污水处理厂，危险废物废机油由专门废液桶收集，不存在污水漫流污染地面的情况。本项目正常情况不会发生污水渗漏，不改变土壤和地下水环境功能。 6环境风险分析 6.1评价依据 （1）风险物质调查 本项目为混凝土制品加工生产，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B（重点关注的危险物质），通过对项目生产过程中原辅材料、产品进行分析，运营过程中涉及危险物质主要生产设备维修过程产生为废机油，因此，本项目运营期存在环境风险问题。 （2）风险物质储存方式 废机油由专门废液桶收集，放置在危废间，定期处理。 （3）风险物质储量 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018），通过对项目生产过程中原辅材料、产品进行分析，运营过程中生产设备维修过程产生的废机油，临界量及实际最大储存量见下表。 # 表4-15 突发环境事件风险物质、临界量Q值 由表4-14可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，对环境风险进行简要分析。 风险物质; 临界量（t）; 项目存量（t）; Q值. 废机油; 2500; 0.5; 0.0002. Q值; /; /; 0.0002. 6.2环境风险识别与分析 （1）环境风险识别 本项目存在的危险物质主要为废机油，废机油主要存放在危废间。建设项目环境风险识别表见下表。 表4-16 危险物质风险识别表 序号; 主要危险物质; 风险源; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 废机油; 危废间; 泄漏、火灾等引发的 伴生/次生污染物排放; 大气、水体. 废机油 项目存在的废机油主要存放在危废暂存间，主要环境风险为泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放，对大气、水体等产生影响。危险物质特性见表4-17。 表4-17 机油的理化性质及危险特性表 标识; 中文名; 机油; 英文名; Lubricating oil；Lube oil. 分子式; /; 分子量; 230~500. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 闪点（℃）; 76. 爆炸极限（%）; 无资料; 最小点火能（MJ）; /. 引燃温度（℃）; 248; 最大爆炸压力（Mpa）; /. 危险特性; 遇明火、高热可燃. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 禁忌物; /; 稳定性; 稳定. 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳; 聚合危害; 不聚合. 毒性及健康危害; 急性毒性; LD50（mg/kg，大鼠经口）; 无资料; LC50（mg/kg）; 无资料. 健康危害; 车间卫生标准; /. 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量应漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化翩、 食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品，船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离，公路运输时，要按照规定路线行驶。. （2）环境风险分析 ①废机油泄露、溢出事故 本项目废机油由专用容器收集后暂存于危废暂存间，并在容器下方设置泄漏收集容器，即便容器破损，废机油泄漏，也会被截留在收集容器中，且危废间设置有防渗措施，即便有少量溢出至地面，及时处置，也不会溢流、下渗至土壤或地下水环境。 ②火灾爆炸事故 废机油的泄漏、溢出因为自然或人为原因引发的火灾、爆炸事故，不完全燃烧产生的有毒有害气体会进入环境空气，但对环境空气的影响是暂时的，随着突发环境事件的结束，对环境空气的影响消失。泄漏、火灾产生的场地洗消废水和消防废水如果控制不当会进入外环境，污染土壤和地下水。故要求企业妥当处置突发环境事件产生的消防废水。 6.3环境风险防范措施及应急措施 （1）风险防范措施 ①废机油泄漏、溢出环境风险防范措施 A 废机油存放于危废暂存间，危废暂存间地面做防腐蚀、防渗漏处理，并设置泄漏收集装置。 B 危废暂存区设置沙池、灭火器等消防器材。 C 建立危险废物管理条例，设专人对危废进行管理。 D 建立危废台账，记录危废产生及处置情况，建立档案备查。 E 定期巡视危废间，便于及时做好防范和及时对存在的环境风险进行排除。 F 建立环境风险应急处置卡，对员工就风险物质理化性质、应急处置过程、应急防护等进行培训，并建立培训档案。 ②火灾爆炸环境风险防范措施 A 设置禁止烟火标识。 B 危废暂存区设置沙池、灭火器等消防器材。 C 建立仓库管理条例和生产操作规程，员工严格按照条例和规程运作。 D 定期巡视危废间，便于及时做好防范和及时对存在的环境风险进行排除。 E 加强员工环境应急相关培训。 F 设置应急事故池，事故状态下用作事故应急池。 （2）应急措施 ①废机油泄漏、溢出应急处理措施 巡查人员发现事故后，1分钟内立即上报运行班长说明现场情况。运行班长上报应急办公室；应急办公室立即赶到事故现场确认。尽量将危险废物收集，收集的危险废物存于备用储存桶内。 ②火灾爆炸环境风险应急措施 本项目可燃物主要是废机油，易燃。一旦巡查人员发现事故后，立即上报运行班长说明现场情况。运行班长上报应急办公室；运行班长立即赶到事故现场确认。应急办公室对事故进行研判；若火灾在厂区可控范围内，总经理指挥全厂员工将火灾事故现场与周围环境进行有效隔离，利用泡沫或干粉灭火器进行灭火，切断事故发生的导火源，迅速组织人员撤离和火灾施救，避免衍生事故发生。若火灾不在厂区可控范围内，立即拨打119拨打消防电话请求支援。火灾消防水收集后运输有资质的单位处理。 （3）风险事故应急预案 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年）中相关要求，企业应制定风险事故应急预案，包括应急预案实施组织、责任人、每一事故发生的处理程序、原因分析、防止再次发生的改进措施、应急预案的演习等。以便一旦发生事故可快速、有效得到处理，防止事故蔓延，将事故风险和导致的损失降到最低程度。应急预案主要内容见下表。 表4-18 应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危废暂存间. 2; 应急组织机构、 人员; 成立指挥部，负责现场全面指挥，建立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理；. 3; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 4; 应急设施、设备与器材; 防泄漏事故应急设施、设备与材料。. 5; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备。. 8; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急计量控制规定. 9; 应急状态终止 与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 人员培训及演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练。. 11; 公众教育信息 记录和报告; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。. 6.4环境风险分析小结与建议 本项目运营期生产过程中主要存在风险物质为废机油发生泄漏，在明火或高热条件下可能引发的火灾事故。项目已在废机油周边采取分区防渗措施，并提出了相应的污染防治措施，在落实有效的环境风险措施后，项目环境风险可降至可防控水平。 项目具有潜在的事故风险，要切实从各方面积极采取防护措施，制定突发环境事件应急预案，对工作人员进行应急培训，组织应急演练，确保事故发生后影响降至最小。在落实本报告提出的各项环境风险防范措施，加强安全生产管理，明确岗位责任制，增强环境风险意识，加强环境管理，可有效降低项目运营期的环境风险，项目运营期的环境风险处在可接受的水平。 建议企业制定突发事件应急预案并备案，备案管理遵循规范准备、属地为主、统一备案、分级管理的原则。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 阿拉尔市宏杰建材有限公司幸福镇分公司建设. 建设地点; 第一师阿拉尔市十三团二十连（原一监区）. 地理坐标; 经度; 81°31′42.621″; 纬度; 40°33′58.725″. 主要危险物质及分布; 废机油、含油污泥，主要存放在危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油泄漏、火灾等引发的引发伴生/次生污染物排放，引起大气、地表水、地下水的污染。. 风险防范措施要求; - 健全防范措施，增强安全意识 （1）对操作人员进行系统严格的安全卫生教育，树立严格的上岗制度，使操作人员能正确地操作生产装置，防止和减少意外事故的发生。一旦发生事故能较准确地采取相应措施，救治他人或自救。 （2）企业每年组织员工进行一到两次消防设施和器材使用的培训及灭火演练等活动；联系实际讲授一些火灾事例和防范措施，及时消除火灾隐患。 （3）操作人员上岗，必须根据其岗位性质，穿戴齐全相应的劳动保护用品。 2、应急措施： 若发现厂区内起火，应立即报警，停止有关生产活动。迅速采取相应的措施进行灭火，制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员。待消防救护队或其他救护专业队到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作；灭火后的消防废水通过厂内下水管网排至应急事故池，后由有资质单位处理后，方可排放。若机油发生泄漏，应立即使用消防沙、消防铲对泄漏出机油进行围堵、吸附，就近挖坑或简易拦截土坝，防止漏油随意流淌，导致污染范围扩大；粘上油污的沙土等，必须装入防渗漏的垃圾袋或桶内，按含油危险废弃物处置。当事故得到控制后，应查明事故原因，消除隐患，落实防范措施。同时做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。. 7环境管理与监测计划等内容 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中的有关规定执行有效可行的环境管理及环境监测制度，并设兼职人员负责相关环境管理的工作。 （1）环境管理制度 企业的环境管理机构是我国环境管理的最基层组织，完善企业的环境管理体系是贯彻执行我国环境保护各项法规，政策的组织保障。对企业的生产进行有效的监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施运行的效果，以及厂区周围区域环境质量的变化，为制定防治污染对策，强化环境管理提供科学依据。结合本项目的实际状况，建议设置专门的环保管理机构，公司领导必须亲自抓环保，并设兼职环保技术管理员。 建议采取如下手段完善环境保护管理： 经济手段：在企业内部把环境保护列入统一评分计奖的指标。 技术手段：在制定产品标准、工艺文件和操作规程工作中，把环境保护的要求统一考虑在内。 教育手段：开展环境教育，提高企业领导和广大职工的环境意识，使企业领导和职工自觉地为环境保护进行不懈地努力。 行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、表扬、奖励或惩罚，使各部门更好地完成环保任务。 把环境管理纳入企业总体管理计划，通过环境管理体系的运行和持续改进，达到减少污染、节能降耗、保护环境的要求，从而提高企业环境效益和经济效益。 应按《环境保护图形标志 排放口（源）》（15562.1-1995）《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）2023修改单以及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定，设置环境保护图形标志牌。本项目固废堆放场所的环保图形标志的具体要求见表。 表4-20 环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图形标志. 废气排放口; 提示标志; /; 绿色; 白色. 污水排放口; 提示标志; /; 绿色; 白色. 噪声排放源; 提示标志; /; 绿色; 白色. 一般固废暂存场所; 提示标志; 70*50cm; 绿色; 白色. 危险废物暂存场所; 警示标志; 600×372 mm; 黄色; 黑色. 危险废物设施标志; 柱式：高2m; 黄色; 黑色. 危险废物贮存分区标志; 600×600mm; 黄色; 橘黄色. 危险废物标签; 100*100mm （L≤50）; 桔黄色; 黑色. （2）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）判定分析 根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规和《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》的相关规定，国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本单位属于“63.水泥、石灰和石膏制造301”，需实行排污许可登记管理。 （3）环境管理台账记录要求 排污单位应建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。 为实现台账便于携带、作为许可证执行情况佐证并长时间储存的目的以及导出原始数据，加工分析、综合判断运行情况的功能，台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账保存期限不得少于三年。 水泥工业排污单位排污许可证台账应真实记录生产设施和污染防治设施信息，其中，生产设施信息包括基本信息和生产设施运行管理信息，污染防治设施信息包括基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容。 （4）排污口设置要求 根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局 环监〔1996〕470号），以及排污单位执行的排放标准中有关排放口规范化设置的规定，填报废气和废水排放口设置是否符合规范化要求。 （5）环境监测计划 项目运营期应委托当地有资质监测机构定期对项目污染源进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行，监测计划见表4-21。 表4-21 污染源监测计划 序号; 类别; 监测项目; 监测因子; 监测点位置; 最低监测频率; 执行标准. 1; 废气; 厂区无组织废气; 颗粒物; 监控点与参照点1小时浓度差; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值. 2; 废水; 化粪池; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、水温、流量; DW001; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）浓度限值要求. 3; 噪声; 厂界; LAeq; 厂界外1m; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 8项目“三同时”竣工环保验收 项目建成后，建设单位将对项目的环保设施建设情况进行自主验收，而本评价报告将是环保验收的基础依据，因此企业有必要了解环保设施竣工验收的程序和相关规定。 本项目“三同时”验收环保验收清单见表4-22。 表4-22 项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准. 废气; 搅拌机粉尘; 颗粒物; 布袋除尘器; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）. 筒仓粉尘; 颗粒物; 仓顶除尘器; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟污染物排放标准》（GB18483-2001）. 车辆行驶扬尘; 颗粒物; 运输道路采用碎石路面，定期洒水抑尘；在车辆两边加装挡板，遮盖篷布密闭运输；厂区内行驶速度应小于10km/h，严禁超载; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 传送带输送扬尘; 颗粒物; 廊道密闭; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 堆场、卸料粉尘; 颗粒物; 自动喷淋装置; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 废水; 废水; COD、BOD5、SS、动植物油; 隔油池+化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级排放标准. 噪声; 生产设备; 噪声; 隔声、减震、距离衰减等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 日常生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 妥善处置、避免二次污染. 除尘器; 布袋除尘器收集的粉尘; 作为原料重新进入生产过程. 沉淀池; 沉渣; 作为原料进入生产过程. 检测; 实验废料; 外售. 布袋除尘器; 废布袋; 外售. 化粪池; 化粪池清掏废物; 外售. 危险废物; 废机油、含油污泥; 委托有资质单位进行处理. 风险防范措施; 事故下渗; /; 地面防渗; 达到相关要求. 绿化; 植树种草; 绿化面积2200m2. 9环保投资 新建建设项目总投资为3000.00万元，用于环境保护方面的投资约为199.00万元，占建设项目总投资的6.63%。建设项目建成时应同时完成项目的治理措施。具体环保投资一览表见下表。 表4-23 环保投资概算一览表 工程阶段; 类别; 防治对象; 现有环保措施; 整改环保措施; 投资额（万元）. 运营期; 废气; 搅拌楼粉尘; 布袋除尘器、密闭; —; 10. 筒仓粉尘; 仓顶除尘器; —; 18. 料斗上下料; 自动喷淋装置; 6. 食堂油烟; —; 油烟净化设施; 3. 车辆行驶扬尘; 运输道路采用碎石路面，定期洒水抑尘；在车辆两边加装挡板，遮盖篷布密闭运输；厂区内行驶速度应小于10km/h，严禁超载; —; 1. 传送带输送扬尘; 廊道密闭; —; 1. 堆场粉尘; —; 堆场半密闭; 80. 废水; 生活污水; 隔油池、化粪池; —; 3. 生产废水; —; 沉淀池; 2. 噪声; 设备噪声; 低噪设备，加装减振基础，厂房隔声; —; 15. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; —; 2. 废机油、含油污泥; 危废暂存间; 危废暂存间; 5. 环保设施维护费; 除尘器; 定期检查、维修; —; 3. 生态; 绿化; —; —; 50. 总投资; /; 199.00. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搅拌机粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘、密闭 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013） |
|  | 筒仓粉尘 | 颗粒物 | 仓顶除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013） |
|  | 堆场、卸料粉尘 | 颗粒物 | 自动喷淋装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 车辆行驶扬尘 | 颗粒物 | 运输道路采用碎石路面，定期洒水抑尘；在车辆两边加装挡板，遮盖篷布密闭运输；厂区内行驶速度应小于10km/h，严禁超载 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 传送带输送扬尘 | 颗粒物 | 廊道密闭 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟污染物排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 | COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮 | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） |
| 声环境 | 厂界 | 设备噪声 | 基础减振、隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门清运。一般工业固废暂存间贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，建立一般固体废物台账；危险废物暂存在危废间定期交资质单位处置，危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中相关要求；制定危险废物年度管理计划；建立危险废物台账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目土壤及地下水防治按照分区防渗进行，分为一般防渗区和重点防渗区。一般防渗区地面硬化防渗系数≤10-7cm/s，重点防渗区为危废暂存间，在一般防渗区基础上加铺2mm 厚高密度聚乙烯或其他防渗材料进行防渗，确保重点防渗区渗透系数达到≤10-10cm/s的要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目附近主要为工业厂房、道路等。在项目建设范围内及周边均无珍稀的动植物。建设单位加强管理和监督，加强对废气、噪声、固体废物的控制与处理以及做好相应的环境保护措施，项目在运营期间不会对周边的生态环境造成明显的不利影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 制定突发环境事件应急预案，对工作人员进行应急培训，组织应急演练，确保事故发生后影响降至最小。落实本报告提出的各项环境风险防范措施，加强安全生产管理，明确岗位责任制，增强环境风险意识，加强环境管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

项目必须采纳以上有关环保措施和建议，采取有效的治理措施，是可以减少其污染因素对环境的影响。通过上述分析，按现有报建功能和规模，项目建设单位在建设中必须认真执行环境保护的相关管理规定，切实落实本环境影响报告表中的环保措施，确保达标排放。 项目经验收合格后方可投入使用。投入使用后，应加强监控和运行管理，确保环保处理设施正常使用和运行，确保污染物稳定达标排放，则项目对环境的影响是可以控制的。在此前提条件下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体 废物产生量）① | 现有工程许可 排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量） ④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量 （固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.9437t/a | / | 1.9437t/a | / |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.0013t/a | / | 0.0013t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1222t/a | / | 0.1222t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0339t/a | / | 0.0339t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0042t/a | / | 0.0042t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0084t/a | / | 0.0084t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0015t/a | / | 0.0015t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.6t/a | / | 0.1222t/a | / |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 96.0243t/a | / | 96.0243t/a | / |
|  | 实验废料 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | / |
|  | 沉渣 | / | / | / | 150t/a | / | 150t/a | / |
|  | 废布袋 | / | / | / | 1个/次 | / | 1个/次 | / |
|  | 化粪池清掏废物 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 含油污泥 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①