师市环审〔2024〕3号

关于天盈石化液相加氢项目环境影响报告书

的批复

新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司：

你单位报送的《关于送审天盈石化液相加氢项目环境影响报告书的请示》及《天盈石化液相加氢项目环境影响报告书》收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于阿拉尔市经开区天盈石化现有厂区内的空地上，总占地面积528.15平方米。中心地理坐标：东经81°10'24.30"，北纬40°36'32.98"。建设内容主要包括生产装置（15万t/a乙二醇生产装置、天然气转化回收装置、H2/CO分离装置、空分装置）、生活服务设施及相关辅助设施和公用工程设施。项目建成后：可处理15万吨/年的工业级乙二醇产品质量达到聚酯级。项目投资950万元，其中环保投资52.3万元，占总投资的5.51％。

- 该项目属于有机化学原料制造基础化学原料制造，我局原则同意报告书的结论。项目工艺流程：乙二醇在催化剂下进行低压催化加氢，使乙二醇中微量的对紫外有吸收的不饱和键－C=C－、－C=O与H2发生加成反应，转变为对紫外无吸收的饱和键，从而提高产品的紫外透光率。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

- 你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期有组织废气主要为加氢驰放气，通过管道负压收集，进入现有工程燃料气管网，最终去现有项目燃气锅炉作为燃料使用，现有燃料气锅炉烟气经低氮燃烧处理后经1根45米高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2排放限值（颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3）；项目无组织废气采取定期检漏等措施防治无组织非甲烷总烃的逸散，厂界无组织非甲烷总烃排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7（非甲烷总烃≤4.0毫克/立方米）要求，厂内无组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值（非甲烷总烃1小时平均浓度值≤10毫克/立方米、任意一次浓度值≤30毫克/立方米）要求。

（三）该项目原有项目的技术改造，技改项目工艺无废水产生。

（四）严格落实噪声污染防治措施。本项目运营期主要噪声为生产设备噪声。通过对生产设备采取合理布局、距离衰减、安装减振基座等措施，确保厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。该项目运营期产生的废加氢催化剂为危险废物，依托现有项目厂区内的危险废物暂存库暂存，定期委托具备危险废物处置资质的单位转移处置。项目危废暂存间为重点防渗区，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597- 2023）建设。

（六）该项目运营期加强管理，加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告书提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可管理条例》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、经济技术开发区按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年2月28日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、住建局、经济技术开发区、生态环境保护综合行政执法支队，乌鲁木齐锦绣山河环境技术研究有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2024年2月28日印发