- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

<报批版>

项  目  名  称：第一师五团2023年以工代赈防渗渠建设项目

建设单位（盖章）：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市五团城镇管理服务中心

编  制  日  期：          二〇二四年二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 第一师五团2023年以工代赈防渗渠建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨振 | 联系方式 | 18299590771 |  |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第一师五团16连 |  |  |  |
| 地理坐标 | 一斗渠起点：东经80°47′40.892″，北纬41°17′56.831″，终点：东经80°48′14.754″，北纬41°16′23.062″； 二斗渠起点：东经80°48′41.864″，北纬41°16′17.933″，终点：东经80°48′52.951″，北纬41°15′47.425″ |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | A0513 灌溉活动 | 建设项目 行业类别 |  | 五十一、水利 125、灌区工程（不含水源工程的） |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新疆生产建设兵团第一师发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 师市发改发[2023]3号 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） |  | 9 |
| 环保投资占比（%） | 2.25 | 施工工期 |  | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： 本项目2023年2月开工建设，2023年4月底建设完成，但未投入使用 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  | 不新增永久占地，在原有渠线上改造，永久占地面积为：41800m2 临时占地：41800m2 长度：3.918km |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、选址的合理性 本项目主要建设内容新建防渗渠3.918km，渠系建筑物45座，及其他配套基础设施建设等。按照灌区标准化、现代化建设要求，对灌区的输水渠进行疏浚和建筑物配套，满足输水配水、生态补源要求，实施渠道防渗改建，总长度3.918km，配套建筑物及相关附属配套设施切实提升灌区管理服务水平。项目区范围为第一师五团，本工程属于老渠改造及配套设施建设、改造，工程结束后恢复地表原状，不改变现有用地范围及用地规划。 因此项目的建设符合当地规划要求。 2、“三线一单”相符性分析 根据环保部于2016年7月15日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）和《第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》及2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），其中“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，同时要求切实加强环境影响评价管理，落实“三线一单”约束。 （1）生态保护红线 生态保护红线是指依据《中华人民共和国环境保护法》，在重点生态功能区、生态环境敏感区脆弱区等区域划定的对维护自然生态系统功能，保障国家和区域生态安全及经济社会可持续发展具有关键作用，必须实行严格保护的基本生态空间。经调查核实，《第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护师市生态安全的底线和生命线。总体管控要求，结合主要生态环境问题和发展需求，落实各环境管控单元差异化生态环境准入清单。 本项目位于第一师五团16连，项目区卫生防护距离内无学校、医院、居住区等环境敏感区，本项目在国土资源局划定的区域内，不在生态红线所指的禁止开发区域、生态环境敏感及脆弱区。根据“三线一单”分区管控单元分布图属于一般管控单元。不属于《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》范围、不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》范围；据此判断项目符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 以环境质量目标作为项目环境质量底线。 ①大气环境质量底线：根据2022年新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市电视台（监测站）发布空气质量数据统计结果，SO2、NO2、O3、CO未超出二级标准限值，但PM2.5、PM10超过标准限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定该区域环境空气质量为不达标区。施工期采取措施，规范生产管理，加强环境管理措施后达标排放。综上，项目施工期大气污染物采取措施后达标排放，对环境影响较小。 ②水环境质量底线：以项目所在地地下水水质以人体健康基准值为依据，地下水水质目标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准为主要目标。 施工期施工废水经沉淀池处理后回用于各机械设备、车辆冲洗，不外排和洒水抑尘，不外排；生活污水租住民房现有排水设施排放。经环境影响分析，废水采取环保措施后，不会对项目区地下水造成污染。 ③土壤环境质量底线：以项目区土壤环境质量达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准为主要目标，土壤环境质量不低于现状。 经环境影响分析，本项目施工期，在采取严格的环保措施后，不降低当地环境质量现状，满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中用水由第一师五团团部供水管网供给，用电由第一师五团团部变电站供给。即本项目不超出当地资源利用上线。 （4）第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区控制方案 根据第一师阿拉尔市人民政府发布的《第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕12号），本项目属于一般管控单元，环境管控单元编码：ZH65710530001，环境管控单元名称：5团一般管控单元，环境管控单元类别：一般管控单元。该环境控制单元的管控要求及本项目和管控要求的相符性见下表。 表1-1 与所在环境管控单元的管控要求符合性一览表 5团一般管控单元; 项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1）一般生态空间执行兵团总体清单中关于一般生态空间-水土流失/生物多样性/水源涵养/土地沙化相关要求。 （2）采用林、灌、草相结合的复合林带，建立完整的防风固沙林和相应配套的外围防沙灌木带体系。控制人工绿洲规模，恢复和扩大沙漠—绿洲过渡带。; 本项目为灌区工程，通过斗渠的节水改造提高水资源的利用率，改善灌区内水资源浪费的现状。; 符合. 污染物排放管控; 加大地膜回收率，禁止秸秆焚烧。积极推进综合利用各种建筑废弃物、秸秆、地膜、畜禽粪便等农业废弃物。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。直接返田的畜禽粪便，必须进行无害化处理；畜禽粪便返田时，不能超过当地的最大农田负荷量；避免造成面源污染和地下水污染。畜禽养殖场的污水经适当净化处理，可用于农田、绿地的灌溉，或制成液体肥料，作追肥施用；固体粪便污物可经生物转化，制成高效生物活性有机肥。根据畜牲养殖数量及规模化养殖场规模，建设有机肥生产厂、沼气等能源工程，建设养殖业和种植业紧密结合的生态工程。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。; 本项目为灌区工程，不涉及秸秆等，运营期无污染物产生。; 符合. 环境风险管控; 防止土地荒漠化、沙化和盐渍化。结合农业工程中节水灌溉工程，疏通排碱渠排盐碱，同时也为农业种植排放的COD、NH3-N等污染物找到出路。开展生态公益林建设。; 本项目为灌区工程，运营期无环境风险等问题。; 符合. 资源利用效率; /; /; 符合. 本项目属于斗渠节水改造工程，主要通过斗渠的节水改造提高水资源的利用率，改善灌区内水资源浪费的现状，属于生态类项目，项目施工过程中施工人员租住附近的民宅，不在项目区设置弃渣场；项目运营期没有污染物排放。综合判定，本项目符合《第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》。 3、与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 强化水资源刚性约束。聚焦水资源保护，贯彻落实最严格的水资源管理制度，与自治区共同推进兵地各部门、各行业统一联动。加强水资源取用监控，对农业、工业园区等用水大户进行用水量跟踪监控，促进高效用水、节约用水和循环用水。完善水资源管理考核体系，严格落实退地减水、灌溉面积控制任务。从严加强各类规划和建设项目的水资源论证报告审批和跟踪。 全面提高用水效率。优化调整农业种植结构与种植方式，逐步调减高耗水农作物的种植比例，建设与农作物相适应的高效节水灌溉工程。加强农业面源水污染防治。扎实开展农业面源水污染综合整治，持续加强对兵团农业面源污染控制。加强农排渠的水污染治理，采取农业灌溉系统改造、生态拦截沟建设、污水净化塘等措施，减少农田退水污染负荷。 本项目属于斗渠节水改造工程，主要通过斗渠的节水改造提高水资源的利用率，改善灌区内水资源浪费的现状，满足《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。 4、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的符合性分析 计划提出：深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 本项目属于斗渠节水改造工程，主要通过斗渠的节水改造提高水资源的利用率，改善灌区内水资源浪费的现状，运营期无废气、废水、噪声、固废产生；施工期定期洒水、堆料场进行围挡，可有效减少施工期的扬尘，且施工期较短，施工结束后对环境的影响也随之消失。因此，本项目建设符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的相关要求。 5、与水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）的符合性分析 表1-2 与水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）的符合性分析 审批原则; 项目情况; 符合性. 本原则适用于灌区工程环境影响评价文件的审批，其他包含灌溉任务的工程可参照执行。灌区工程建设内容主要包括取（蓄）水工程、输水工程、排水工程、田间工程及附属工程等，如灌区项目开发任务包括城乡供水或建设内容涉及水库枢纽，应同时参照执行水利建设项目（引调水工程）环境影响评价文件审批原则（试行）或水电建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）。; 本项目属于灌区工程，因此，适用于本原则。; 符合. 项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。 项目水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。; 本项目为防渗渠改造，项目建成后可提高水的利用效率。. 项目选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。; 本项目位于新疆生产建设兵团第一师五团16连，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线。; 符合. 项目取（蓄）水造成河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响的，统筹考虑了上、下游河道水环境、水生生态、景观、湿地等生态用水及生产、生活用水需求，提出了优化取水方案、泄放生态流量、实施在线监控等措施。通过节水、置换等措施获得供水水量的，用水方式和规模具有环境合理性和可行性。 采取上述措施后，未造成河道脱水，河道生态环境及生产、生活用水需求能够得到满足。; 本项目属于防渗渠改造工程，项目实施后可提高水资源利用效率。; 符合. 项目取（蓄）水、输水或灌溉造成周边区域地下水位变化，引起土壤潜育化、沼泽化、盐碱化、沙化或植被退化演替等次生环境问题或造成居民水井、泉水位下降影响居民用水安全的，提出了优化取（蓄）水方案及灌溉方式、渠道防渗、截水导排、生态修复或保障居民供水等措施。灌区土壤存在重金属污染等威胁农产品质量安全问题的，按照土壤环境管理的有关要求，提出了农艺调控、种植结构优化、耕地污染修复、灌溉水源调整或休耕等措施。 采取上述措施后，对地下水、土壤和植被的次生环境影响能够得到缓解和控制，居民用水和农产品质量安全能够得到保障。; 本项目属于防渗改造工程。; 符合. 项目取（输）水水质、水温满足灌溉水质和农作物生长要求。项目灌区农药化肥施用以及灌溉退水等对水环境造成污染的，提出了测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量，以及建设生态沟渠、人工湿地、污水净化塘等措施。 采取上述措施后，对水环境造成的不利影响能够得到缓解和控制。; 环评提出项目灌区农药化肥施用以及灌溉退水等对水环境造成污染的，提出控制农药与化肥施用种类及数量等; 符合. 项目对湿地、陆生生态系统及珍稀保护陆生动植物造成不利影响的，提出了优化工程设计、合理安排工期、建设或保留动物迁移通道、异地保护、就地保护、生态修复等措施。可能引起灌区及周边土地退化的，提出了轮作、休耕等措施。项目对水生生态系统及鱼类等造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度、拦河闸坝建设过鱼设施、引水渠首设置拦鱼设施、栖息地保护修复、增殖放流等措施。项目对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 采取上述措施后，对生态的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀保护动植物在相关区域和河段消失，并与区域景观相协调。; 项目区范围内无珍稀保护陆生动植物，且不涉及水生生态。; 符合. 项目移民安置、专业项目改复建等工程建设方式和选址具有环境合理性，提出了生态保护和污染防治措施。另行立项的，提出了单独开展环境影响评价要求。; 本项目不涉及移民安置等问题; 符合. 项目施工组织方案具有环境合理性，对主体工程区、料场、弃土（渣）场、施工道路等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，提出了施工期废（污）水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。 项目在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和环境保护目标造成重大不利影响。; 本环评对主体工程区、料场、弃土（渣）场、施工道路等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施；施工期产生的废气、废水、固废均采取有效措施，对周围环境影响较小。; 符合. 项目存在外来物种入侵以及灌溉水质污染等环境风险的，提出了针对性的环境风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 本项目不涉及。; 符合. 改、扩建或依托现有工程的项目，在全面梳理与项目有关的现有工程环境问题的基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 本项目为防渗渠改造，施工期已结束，经过现场踏勘，无历史遗留问题。; 符合. 按相关导则及规定要求，制定了生态、水、土壤等环境要素的监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据生态环境保护需要和相关规定，提出了开展生态环境保护设计、科学研究、环境管理、环境影响后评价等要求。; 本环评要求，根据导则及相关要求制定监测计划。; 符合. 对生态环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 本项目在施工结束后，对料场、弃土区等施工临时占地进行耕地复垦。在采取以上措施后，预计工程涉及区内的植被在较短时间内可以得到较好的恢复。; 符合. 按相关规定开展了信息公开和公众参与。; 本项目为报告表，无需信息公开和公众参与。; 符合. 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。; 本环评根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》的要求编制。; 符合. 6、与产业政策的符合性分析 本项目主要建设内容为防渗改造第一师五团斗渠3.918km，渠系建筑物45座，及其他配套基础设施建设等。在《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号）属于鼓励类“二、水利，2．节水供水工程：农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造，高效输配水、节水灌溉技术推广应用，灌溉排水泵站更新改造工程，合同节水管理，节水改造工程，节水工艺、技术和装备推广应用，城镇用水单位智慧节水系统开发与应用，非常规水源开发利用”项目，因此项目符合国家产业政策。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目区位于第一师五团16连，斗渠防渗渠改建3.918km，项目坐标详见表2-1。 表2-1 项目渠道坐标 渠道名称; 路由; 坐标. 经度; 纬度. 一斗渠; 起点; 80°47′40.892″; 41°17′56.831″. 终点; 80°48′14.754″; 41°16′23.062″. 二斗渠; 起点; 80°48′41.864″; 41°16′17.933″. 终点; 80°48′52.951″; 41°15′47.425″. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 本项目实施后能有效抑制地下水位上升，减轻灌区土壤次生盐渍化，减少每年春、冬季的压盐灌溉，提高土壤的保肥力，促进农业生产向良性发展。节余的水量可用于当地生态建设，通过植树造林、种草提高项目区植被覆盖率，改善灌区内区域小气候，减少作物因灾损失，为农作物生长创造有利条件。促进农田水利的配套，改善了农业生产条件和生态环境，促进了农业结构调整，对促进农业科技进步,提升综合生产能力，加快社会主义新型团场建设的步伐具有重要的意义。同时，项目建设用工可为项目区带来劳务收入，解决职工群众就业问题，增加职工群众收入。因此，项目建设十分可行。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及相关环境保护管理的规定，该项目应进行环境影响评价。参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》“五十一、水利，125.灌区工程（不含水源工程）”，本项目不涉及环境敏感区，属于“其他”，需编制环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：第一师五团2023年以工代赈防渗渠建设项目 建设性质：改建 项目投资：总投资400万元 建设单位：五团城镇管理服务中心 建设起始时间：项目已于2023年2月开始建设，至2023年4月完工，施工期为3个月。 3、建设内容及规模 （1）建设内容 本项目立项批复中建设性质为新建，根据现场踏勘以及该项目的初步设计，本项目建设性质为改建。项目坐标详见表2-1。 工程主要建设内容见表2-2。 表2-2 本项目建设内容 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 斗渠; 本次项目共改建斗渠2条，总长度为3.918km，设计流量为0.24～0.34m³/s，总控制灌溉面积为3200亩，其中一斗渠 km、二斗渠 km。; 改建. 辅助工程; 节制分水闸; 本工程水闸采用整体开敞式结构，闸门及其启闭设备采用定型设备，启闭架直接和砼闸墙浇筑在一起，本工程建节制分水闸15座，无节制分水闸19座。; 改建. 无节制分水闸. 农桥; 农桥为板式结构，宽度6～8m。其设计荷载级别根据需要按公路Ⅱ级×0.7设计，可以满足项目区内居民生产和生活及对外交通要求，本工程建农桥9座。; 改建. 连接段; 本工程共建连接段2座。; 改建. 临时工程; 临时生产区; 项目共设置2个施工区，分别位于1斗渠起点和2斗渠终点处，临时生产区布置在渠道附近的荒地上，内设混凝土拌合站、停车场等，占地面积3000m2。; 新建. 临时堆土区; 施工期堆料场需临时就近堆放在工程区，以方便施工时的回填利用。堆渣均按照自然稳定边坡堆放，堆放形式设计为梯形台体状，台体边坡采用1∶1.75，堆放高度为1.5m，占地3400m2。; 新建. 临时施工道路; 本工程需设宽4m的临时施工道路3.9km。在施工期采用洒水碾压，在施工结束后采用场地平整等措施来增表层土壤的抗蚀能力，本区场地平整面积为15600m2。; 新建. 公用工程; 供水; 本工程施工用水可采用灌溉井井水作为施工用水；生活用水可从工程区附近的农村改水水厂取用。; 依托. 排水; 拌和系统用水全部消耗，拌和系统冲洗废水经处理后全部回用，不外排；生活污水依托依托村庄民房排水系统。; 依托. 供电; 本区域内架设380V供电线路，变电设施齐全，为项目工程建设和生产运营提供了能源保证。为保证正常供电，施工单位需准备柴油发电机，用于停电备用。; 依托. 供暖; 依托当地民房供暖。; /. 环保工程; 废气; 合理布置施工运输道路，在项目施工现场定期进行洒水降尘，可有效降低粉尘造成的影响；燃油废气通过加强机械维护、限速、限重等措施进行防治；混凝土拌合站置于通风处；堆土区覆盖防尘篷布、辅以洒水降尘。; /. 废水; 施工废水; 施工中混凝土拌和产生的废水和砂石料加工产生的冲洗废水，采用沉淀池处理后，回用于各机械设备及车辆冲洗及洒水抑尘，不外排。; /. 生活废水; 生活污水依托租住民房现有排水设施排放。; /. 噪声; 采用低噪声设备、加强机械维护保养、隔声、减震、合理布局、合理安排施工时间、规定运输路线等措施防治噪声对周围环境的影响。; /. 固废; 一般固废; 废弃土方就近在渠道两侧填平，剩余弃土运至项目区附近低洼处填补处理；淤泥由车辆运至建筑垃圾场；回用池中的沉淀物人工清理后定期运往渣场。; /. 生活垃圾; 施工人员生活垃圾运往第一师五团生活垃圾填埋场填埋处理。. 生态环境; 采取控制临时占地范围，合理安排施工工序、时间、及时清理现场等措施。; /. 征地及移民; 本工程斗渠渠线仍利用老渠线，不需要穿过民房，因此无拆迁房屋工程量。; /. （2）工程规模 本项目防渗改建斗渠2条，总长3.918km，总控制灌溉面积3200亩，设计流量为0.24~0.34m3/s，配套渠系物建筑45座，详见下表。 表2-3 项目斗渠建设规模 渠道名称; 渠道长度（km）; 控制灌溉面积 （亩）; 设计流量 Q（m3/s）. 一斗渠; 3.006; 2600; 0.34. 二斗渠; 0.912; 600; 0.24. 本工程完成第一师五团16连防渗渠改建3.918km。 - 工程任务及运行方式 - 本工程任务：为农业灌溉，完成防渗改建渠道2条，总长3.918km的节水改造，恢复和提高渠道的输水能力、输水安全及输水效率，提高水资源利用率，合理配置水资源，改善区域生态环境，更好的推进灌区经济的发展。 - （4）水源情况 - 五团灌溉用水来源于喀拉玉尔衮河，本项目依托龙口闸枢纽引流进入下游渠系分配到农田中。 4、工程总体布置 （1）渠线布置 本工程斗渠防渗为已建土渠改建，故本次所涉及的斗渠防渗渠线均采用老渠线，详见附图。 （2）建筑物布置 本工程项目区位于第一师五团16连，防渗渠改建3.918km。改建及新建渠系建筑物45座，均为永久性建筑物。 表2-4 渠系构筑物的位置 序号; 桩号; 建筑物. 一斗渠. 1; 0+000; 连接段. 2; 0+067; 右分水闸. 3; 0+186; 节制右分水闸. 4; 0+247; 农桥6m. 5; 0+313; 右分水闸. 6; 0+430; 节制右分水闸. 7; 0+553; 右分水闸. 8; 0+672; 节制右分水闸. 9; 0+736; 农桥6m. 10; 0+796; 右分水闸. 11; 0+915; 节制右分水闸. 12; 1+036; 右分水闸. 13; 1+160; 节制右分水闸. 14; 1+221; 农桥6m. 15; 1+280; 右分水闸. 16; 1+400; 节制右分水闸. 17; 1+526; 右分水闸. 18; 1+643; 节制右分水闸. 19; 1+710; 农桥6m. 20; 1+761; 右分水闸. 21; 1+894; 节制右分水闸. 22; 2+007; 右分水闸. 23; 2+069; 农桥6m. 24; 2+107; 农桥6m. 25; 2+131; 节制右分水闸. 26; 2+252; 右分水闸. 27; 2+374; 右分水闸. 28; 2+490; 节制右分水闸. 29; 2+551; 农桥6m. 30; 2+611; 右分水闸. 31; 2+736; 节制右分水闸. 32; 2+852; 右分水闸. 33; 2+956; 节制右分水闸. 二斗渠. 1; 0+000; 连接段. 2; 0+055; 左分水闸. 3; 0+250; 左分水闸. 4; 0+343; 节制左分水闸. 5; 0+404; 新建农桥8m. 6; 0+444; 左分水闸. 7; 0+532; 左分水闸. 8; 0+656; 节制左分水闸. 9; 0+699; 新建农桥8m. 10; 0+754; 左分水闸. 11; 0+867; 左分水闸. 12; 0+912; 节制左分水闸. 5、主要建筑物设计 （1）渠道设计 ①渠道流量设计 根据工程规模分析可知，本次项目斗渠设计流量为0.24～0.34m³/s。 ②横断面设计 本次改建渠道斗渠采用全断面采用砼U形预制板防渗型式，下设0.5mm塑膜；渠堤内两侧各设8cm厚、20cm宽砼封顶板，横断面图见图。 图2-1 砼衬砌渠道设计横断面 ③纵断面设计 本次项目区斗渠纵断面设计的主要依据是在满足灌区渠道灌溉要求的前提下，根据上级渠道的引水高程、灌溉高程、及渠道沿线建筑物布置情况等因素，并尽量保持现有渠底高程，不能过分降低，尽量使渠道高程设计合理，以达到工程量或工程费用合理，并确保工程安全、经济，满足灌溉、防冲防淤等各项性能；同时由于渠线需与已建渠道连接，在纵断面设计需对其实测高程进行合理的衔接设计。 ④纵坡设计 根据渠道的设计流量，综合考虑渠道沿线的地层岩性、地下水埋深、建筑材料分布、现状渠系建筑物和渠道稳定性等因素，尽量使渠道设计达到工程量最小。根据实地放线资料，考虑上级渠道水位及斗渠分水口引水高程等条件来控制调整各渠段的纵坡。确定渠道设计纵坡，本次设计纵坡介于 1/165～1/240之间。 6、建筑物强度及耐久性设计 （1）工程合理使用年限 合理使用年限为20年。 - 建筑物所处的环境条件 本次斗渠横断面设计采用预制装配式矩形渠型式，渠道每2m设一道伸缩缝，采用聚氨酯密封胶封缝、高压闭孔板填缝。 - 防冻胀、防腐蚀设计 ①防冻胀设计 根据本次建筑材料调查，结合五团多年水利建设经验，可利用当地丰富的砂砾石作为抗冻胀换填材料。 ②防腐蚀设计 为延长闸门的使用寿命，减少日常维护工作，闸门防锈蚀措施为先采用喷锌防腐层，厚度为0.15～0.25mm（SLJ201-80），然后喷涂防锈漆用以封闭覆盖喷锌表面的毛细孔，防锈漆涂刷两道。 7、金属结构 本工程的金属结构，主要由钢闸门及相应的门槽埋件和起吊设备等组成。本工程共需配套闸门及启闭机49套。 闸门在制造安装中均采用工厂制作、完成后运至施工现场安装。闸门起吊安装时，在闸门系结揽绳，以人工辅助，使闸门平稳吊入门槽。 - 为延长闸门的使用寿命，减少日常维护工作，闸门防锈蚀措施为先采用喷锌防腐层，厚度为 0.15～0.25mm（SLJ201-80），然后喷涂防锈漆用以封闭覆盖喷锌表面的毛细孔，防锈漆涂刷两道。 - 节制分水闸等工作闸门冬季不运行，因此根据规范和实际运行操作的经验，闸门门叶和门槽无需进行防冰冻。 - 8、工程等级 本次防渗改造2条斗渠，控制灌溉面积3200亩，设计流量为0.24～0.34m3/s。根据《灌溉与排水工程设计标准》(GB 50288-2018)及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）工程级别和规模划分，工程等别为Ⅳ等，渠道等级为5级，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级。根据《渠道防渗衬砌工程技术标准》GB/T50600-2020的规定，本工程设计灌溉流量小于5m³/s，防渗衬砌渠道工程级别为5级，合理使用年限为20年。 9、工程地质类型 该项目渠线位于喀拉玉尔滚河冲洪积细土平原上部，该段地层岩性单一主要为低液限粉土层，厚度大于10.0m。表层土壤盐渍化较轻，渠道沿线多为耕地、林地。低液限粉土：具水平层理，厚度大于10.0m。呈灰黄色，湿，可塑，堆积松散，局部夹粉土质上砂、低液限粘土夹层。低液限粉土物理指标：天然密度：1.78g/cm3，干密度:1.45g/cm3，天然含水量：22.8%，比重：2.71，孔隙比：0.87，液限：29.4%，塑限：21.4%，塑性指数：7.6，抗剪强度：24.2°，粘聚力：2.90kpa，渗透系数：5.23×10-5cm/s。承载力特征值fak=120kPa，钻孔最大深度6.0m，未揭穿该层。勘察期间地下水位埋深：大于10.0m。 10、工程占地 本次工程斗渠渠线均为老渠线，占地面积为3526.2m2，无新增永久占地，因此不涉及征地；施工临时占地主要为临时堆土区、临时生产区等，占地面积总41800m2亩，土地性质为荒地等。占地见表2-5。 2-5 工程临时占地汇总表 单位：亩 序号; 占地类型; 工程区; 面积（m2）; 占地性质. 1; 永久占地; 渠道; 3526.2; 水利设施用地 （不新增用地）. 2; 临时占地; 临时土料场区; 19800; 机耕道、林地. 3; 临时堆土区; 3400; 耕地. 4; 临时生产区; 3000; 荒地. 5; 临时施工道路; 15600; 荒地. 合计; 41800; /. 11、工程施工 - 施工材料 2-6 主要原辅材料 序号; 名称; 来源; 距离（km）. 1; 油料; 就近乡镇～工地; 20. 2; 水泥; 阿克苏水泥厂—工地; 100. 3; 原木、板枋; 就近乡镇—工地; 100. 4; 钢筋; 阿克苏市—工地; 95. 5; 沥青、聚氨酯; 阿克苏市—工地; 95. 6; 砂; 阿克苏市—工地; 95. 7; 砾石、石子; 砂石料场—工地; 95. 8; 砂砾石; 砂石料场—工地; 95. 9; 弃料石; 砂石料场—工地; 90. ①筑堤土料场 土料场位于16连以东约5.0km处。 ②砼用粗细骨料及砂砾石料 a防冻料 工程区所需的砂砾石主要用于部分建筑物垫层及工程防冻垫层，可从就近的砂砾石料场拉运，运距约95km，料场岩性主要为级配不良砾，质量基本符合要求。 b砼用粗、细骨料 本工程所需混凝土用粗、细骨料均自砂石料厂拉运，运距95km。砼用粗骨料(砾石)含量51%左右，其中5～20mm粒径含量：19.6～22.4%，20～60mm含量：28.6～33.2%，＞60mm含量：29%。砾石针片状含量为：6.3～8.1%，砾石磨圆度较好，软弱颗粒含量较少，泥膜、泥团含量少，颗粒纯净，砾石母岩成分主要为灰岩、花岗岩，硬度较高，抗风化。砼用细骨料(砂)含量20%左右，其中粗砂含量10.0%，细砂占10.4%，砼用细骨料（砂）基本符合质量技术要求。 砼用粗、细骨料以砂砾石为主。砼用粗、细骨料及防冻料所处料厂，地形平坦开阔，便于机械化开采，储量丰富，质量较好，可满足设计施工要求，料场到工程项目区有简易公路通过，交通相对便利。 ③水泥 工程所需的水泥需从阿克苏青松建化厂拉运至项目区平均运距100km。 - 施工设备 本工程施工期设备主要是挖掘机、推土机、自卸卡车等，见下表。 表2-7 施工机械统计表 序号; 名称; 单位; 规格; 数量; 备注. 1; 挖掘机; 台; Wy100; 6; /. 2; 推土机; 台; 74kW; 6; /. 3; 振动碾; 台; 13～14t; 6; /. 4; 打夯机; 台; 1m3 3; 6; /. 5; 蛙式打夯机; 台; 2.8kW; 6; /. 6; 自卸汽车; 辆; 10t; 12; /. 7; 翻斗车; 辆; 3.5t; 12; /. 8; 柴油发电机; 机组; 30kW; 2; /. 9; 搅拌机; 台; 0.4m3; 4; /. 10; 插入振捣器; 台; 2.2kW; 6; /. 11; 平板振捣器; 台; 2.2kW; 6; /. - 供水 本工程用水主要为生活用水、土料及砼拌合养护等用水。施工用水可就近在渠道中拉运地表水；施工用水也可利用附近的泵房，经过沉淀水质可满足砼拌合用水 - 排水 拌和系统用水全部消耗，拌和系统冲洗废水经处理后全部回用，不外排；生活污水依托依托村庄民房排水系统。 - 供电 工程区在居民区附近，渠道沿线均有高压或低压电缆穿过，工程施工时可与当地供电所沟通，就近拉电，但为完全保证工程的施工，施工单位应自备电源，以备在突发停电或电力负荷不足时备用。 - 通讯 五团灌区均被中国移动和中国联通网络覆盖，可采用移动电话进行通讯联系。 （7）交通 ①对外交通 五团距离阿克苏市56公里，交通现状已经完成通连公路、通团公路建设，已基本形成完善的公路交通网，累计建设百余公里的乡村三级路面的建设。 ②场内交通 从五团团部至项目区有柏油通往各连队，项目区与各连队之间，均有土质路面田间路通往各渠道，部分渠段沿线有简易土路，但平整度不够，对其稍加平整并加宽，即可作为临时施工道路。 - 导流 本工程施工期安排在2月1日至4月30日，种植作物主要包括棉花、小麦、果园及林地，斗渠施工可在渠道无灌溉任务时进行施工。因此本工程不需要施工导流。 12、土方挖填平衡 本工程清淤0.05万m³（自然方），混凝土拆除0.32万m³（自然方），土方开挖总量约0.3191万m³（自然方），回填利用土方量为0.6891万m³（自然方）。根据分段平衡结果，前段渠道开挖量大于回填量，渠道回填全部利用开挖料。后段渠道的开挖量小于回填量，需从外借料，考虑前段有多余开挖料，为减小占地，考虑利用前段多余土方调运至后段。 工程清淤0.05万m3 混凝土拆除0.32万m³ 土方开挖总量约0.3191万m³ 回填量0.6891万m³ 图2-2 土石方平衡图 |
| 总平面及现场布置 | - 平面图布置 项目区位于第一师五团16连，防渗渠改建斗渠3.918km，改建及新建渠系建筑物45座（其中：其中节制分水闸15座，无节制分水闸19座，农桥9座，连接段2座），均为永久性建筑物。 - 施工场地布置 - 施工生活区 - 本项目附近有村民居住点，距离较近，施工不设置施工生活区，施工人员租用附近的民宅。 - （2）临时堆土区 - 渠道土方回填可利用沿线开挖料，根据现场地形条件，梯形渠道两侧沿线可沿线堆放满足填筑要求的利用料。本项目沿工程区周边堆放，堆放呈梯形台体覆盖物土堆，弃土总量为3190.98m3。 - （3）临时生产区 - 由于本工程渠线都在灌区内部，为成熟灌区，施工场地不开阔，本项目共设置2个施工区，分别位于1斗渠起点和2斗渠终点处。 - 临时道路 - 本工程需设宽4m的临时施工道路3.9km。在施工期采用洒水碾压，在施工结束后采用场地平整等措施来增表层土壤的抗蚀能力，本区场地平整面积为15600m2，详见附图。 |
| 施工方案 | 1、施工期 本工程施工为渠道防渗工程。主要施工项目包括渠道土方开挖和渠身土方填筑压实、渠底防冻体填筑、预制板装配等。 （1）渠道施工 清基、清废（包括挖树根）—渠床开挖填筑至开挖高程并修整成型—回填渠底以下风积沙垫层洒水夯实并修整成型至至设计渠顶高程—采用“满添挖心”并修整成型—现浇砼垫块浇筑—预制砼安装，结构缝及伸缩缝处理—回填渠坡风积沙垫层洒水震动夯实—现浇砼封顶板浇注—渠堤修整、外边坡修整—清除施工垃圾—完工。 渠道清基、清废 修整成型 边坡修整 土方开挖、填筑 成土工膜铺设 废气、噪声 混凝土 废气、噪声 清除垃圾 封顶板浇筑 完工 防冻垫层填筑 废气、噪声 固废 渠堤修整 砾石、石子、水泥等 废气、噪声、废水 图2-3 渠道工艺流程 - a清废 - 渠堤及外边坡清废要求将表层杂草、草根和盐土等清除，清基厚度20cm。清基完成后，根据设计高程，需填筑渠段在填筑前需进行碾压，若渠床为非粘性土，则应控制其相对密度不小于0.72；若渠床为粘性土，则应控制及压实度不小于0.93。 - b土方开挖 - 土方开挖应以机械为主，人工为辅。渠道人工削坡成形后，需对渠坡上的大石、杂物、杂草等尖锐物体人工剔除，进行洒水并用平板振动碾拖振平整，使其压实度不小于0.93，铺抗冻体。 - c土方回填 - 渠道土方回填采用机械操作，人工配合。填筑土料利用部分挖方弃土，不足部分从指定料场拉运，采用74kW推土机平土，振动碾碾压，填筑应分层进行，碾压分层水平上升，不允许留有纵向接缝，横向接头的结合面采用1：5缓坡联结，接头重叠长度不小于100cm，碾压土料必须控制含水率，若土料的含水率低，碾压必须洒水。分层厚度根据现场试验确定，其厚度控制在30～50cm 之间，在第二层碾压前，应将前一层层面刨毛以利结合，填筑铺土厚度和碾压遍数可通过现场试验确定。碾压后的地基的技术指标要求：非粘性土相对密度不小于0.72，粘性土压实度不小于0.93，各土料其碾压指标可通过现场碾压试验最终确定。对于建筑物原状土基，在达到开挖设计高程后，必须对其采用振动板夯实，然后铺筑防冻料，压实干容重应满足规范要求。 - d防冻体施工 防冻体垫层在施工时，由于其它机械无法碾压，应采用大功率的平板振捣器水平逐层拖振，每层铺设厚度不大于30cm，充分洒水后，用振捣器进行拖振，相对密度及干密度要求达到相应的设计标准，振捣后的技术指标要求：相对密度不应小于0.72，然后进行人工清理整平，并顺坡面再拖振一次，使坡面平整光滑。 - e渠道现浇砼工程施工 - 渠道砼采用二级配，标号采用C25、F200、W6，现浇砼施工时，渠道形成后要洒水，用平板振捣器整平，立模浇砼。砼可采用1.0吨翻斗车拉运从左、右堤顶利用溜槽将砼送至需浇筑部位，平板振捣器振捣，应严格控制水灰比，尽可能采用低流态砼，应原浆抹面，严禁施工中砼掺水稀释。 （2）渠系配套建筑物 渠系建筑物主要包括水闸、农桥、建筑物连接段等。 a水闸 基础采用1m3挖掘机开挖，土方就近堆放，以备回填。对建筑物回填砂砾石及墙后填土要求在砼达到设计强度后方可采用小型夯实机械进行回填，以确保建筑物砼质量。 混凝土浇筑遵循“先深后浅、先重后轻”的原则分层浇筑，混凝土由就近工区搅拌站提供，水平运输采用混凝土运输车。基础以上采用满堂脚手架施工，入仓后采用插入式振捣器振捣，人工洒水养护。钢筋制作安装应按相应的施工规范执行，预埋件应严格按设计施工，待混凝土养护到一定强度后进行水闸安装。 b桥梁 建筑物基础采用1m³挖掘机开挖，就近堆存，回填采用打夯机进行。施工时，混凝土由拌和站提供，采用混凝土运输车运输。混凝土采用人工入仓，插入式振捣器振捣。桥下部结构施工时，地基处理非常重要，开挖验槽合格后才能进行下道工序。回填厚度、密实度一定按设计要求执行。墩台浇筑中，应严格控制模板的变形和移位，保证墩台特别是中墩的垂直度。另外，墩台浇筑速度控制尤为重要，浇筑层厚度要控制在振捣器的作用范围；层之间浇筑间隔时间应在水泥初凝时间内，避免出现冷缝。如混凝土已初凝，上层浇筑前须将下层刷毛冲洗干净后建筑物在渠线施工中穿插进行。 c上下游连接段 上下游连接段包括隔墙、连接段扭面、连接段底板等工作内容。施工工序为：测量定线→砼隔墙施工→连接段扭面施工→连接段底板施工。 d启闭设备及金属结构安装 本工程安装工程主要是节制分水闸启闭设施。启闭设施安装严格按照《水闸施工规范》及相关规范执行。 2、施工工序 根据项目区基本情况，本工程的施工条件、工程规模、工序要求等，工程总工期3个月，其施工总进度安排如下： 准备期：2023年2月1日前由建设单位完成项目评审、施工征地、招标、评标、施工合同签约等筹建工作，施工单位完成全渠段进场前的施工准备工作（施工道路）。 施工期：2023年2月1日至2023年4月20完成全部建设任务。 完建期：2023年4月20日至4月30日为工程收尾期，主要包括施工现场建筑垃圾清除、拆除临时建筑物、平整渠侧的取土坑及料场复平。 3、运营期 本工程属于老渠改造工程，根据工程本身特点，无废气、废水、噪声和固废污染物产生，对环境的影响主要体现在有利的、正面的生态方面，防渗渠改造工程基本不改变灌区内地表水资源的时空分布。工程实施后，不仅解决了该灌区春秋季缺水的问题，改善了灌区内的生态环境，而且节余的水量可下放，用于下游生态保护；另外渠道渗漏和冲刷现状的改变、绿化工程的完善均将有利于区域水土保持和生态环境的改善。 |
| 其他 | 1、项目区水利工程现状 灌区经过50多年的开发与建设，已形成引、提、输、灌、排较完善的农田水利体系，主要有引水枢纽1座(五团龙口)，设计引水能力25m³/s，输水总干渠一条（胜利渠），总长21.3km，控制着五团灌区的灌溉、人畜、工业用水。干渠2条（东干渠、西干渠），从总干渠桩号：21+300（东干渠和西干渠同桩号）引水，总长20.40km。其它各级灌溉渠道总长352.9km，支渠以上各类渠系建筑物45座，斗门以上渠道防渗总长168.46km，共有各级排水渠151km。 本项目防渗改建渠道2条，总长3.918m，总控制灌溉面积3200亩，设计流量为0.24～0.34m3/s，配套渠系建筑物共计45座。上述渠道两侧为耕地、林带、机耕道。渠道现状均为土渠，渠道断面极不规则，渠系建筑物不配套，渠道渗漏损失大，水资源浪费严重，影响了灌区的正常灌溉，制约了灌区农牧业经济的发展。 ### 2、存在的问题 （1）渠道存在的问题 ①渠道质量和标准较低，渠床损毁严重，影响灌溉，缺乏很好的维修保护。 ②渠道岩性为砂砾层，由于渠道未进行防渗处理，因此渗漏损失严重。 ③渠道沿线配套建筑物损毁严重，闸室倾斜、断裂、变形，无法达到控制引水作用。 （2）渠系物存在的问题 渠道建筑物没有合理的规划设计，建筑物不配套。现状建筑物基本上是农民自行建设的，不能有效的达到控制水流的目的。交叉建筑物破损，不能满足农业向机械化发展趋势的要求 3、渠线方案比选 根据项目区的地质、地形条件、施工和管理条件及工程对周围生态环境的影响，本工程渠线选择初拟以下二个方案： 方案一：利用老渠进行防渗改建 方案二：在老渠一侧选择新线进行防渗改建 优缺点比较： 方案一：利用老渠线进行防渗改建 优点：本方案不新增工程永久占地，毁林少，不涉及拆房屋等问题，可减少施工期扬尘的排放，且对渠线周围生态环境破坏较小，不打乱现有的灌溉渠系，工程量小，对项目区环境影响较小。 缺点：施工期只能利用休灌期突击进行施工。对现状渠道断面防护工程、老建筑物拆除工作量大。 方案二：在老渠一侧选择新线进行防渗改建。 优点：由于大部分渠线采用了新渠线，局部利用老渠段较短可利用休灌期突击施工，既不影响灌区灌溉，又能全年施工，工程质量可以保证。 缺点：新渠线工程占用耕地、林地、排渠等较多，土方工程量大，施工长度的工程量较一方案多，对渠线周围环境破坏较大，施工场地狭小，与原灌溉渠系衔接须增设大量的建筑物，且投资较大。 方案选择：经过上述技术经济综合以及对生态环境的影响比较，本工程选用方案一，利用老渠线进行防渗改建，工程量小，投资较省。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状调查与评价 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区两个层面。本项目主体建设内容为灌区工程，沿线区域不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，本项目属于国家级农产品主产区，详见附图。 城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区，是以提供主体产品类型为标准划分的。以提供工业品和服务产品为主体功能的区域为城市化地区，以提供农牧产品为主体功能的区域为农产品主产区，以提供生态产品为主体功能的区域为重点生态功能区。 新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。新疆国家级农产品主产区包括天山北坡主产区和天山南坡主产区，共涉及23个县市。 本项目为灌区工程项目，项目所在区域不在生态红线区内，符合农产品主产区开发原则；项目不涉及新增永久占地，所占土地为临时占地，所涉土地类型为有荒地、机耕道、耕地和林地，临时占地将在项目建设完成后及时恢复原貌，本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，高度注意保护植被及野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施。 因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 1.1生态功能区划 根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，项目区位于Ⅳ兵团塔里木盆地暖温带极干旱沙漠、戈壁及绿洲农业生态区、Ⅳ1一、二、三师塔里木盆地西部、北部荒漠、绿洲农业生态亚区、28.一师阿克苏河三角洲绿洲农业生态功能区，主要生态服务功能：农畜产品生产、土壤保持；主要生态环境问题：资源植物破坏、土壤盐渍化；主要保护措施：节水灌溉，健全排水系统；主要保护目标：保护农田、保护资源植物；主要发展方向：建设国家优质棉花基地，发展林果业；保护和发展现有甘草生产基地。该生态功能区情况见表3-1。 表3-1 新疆生态功能区划简表 生态功能分区单元; 生态区; Ⅳ兵团塔里木盆地暖温带极干旱沙漠、戈壁及绿洲农业生态区. 生态亚区; Ⅳ1一、二、三师塔里木盆地西部、北部荒漠、绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 28.一师阿克苏河三角洲绿洲农业生态功能区. 主要生态服务功能; 农畜产品生产、土壤保持. 主要生态环境问题; 资源植物破坏、土壤盐渍化. 主要保护目标; 保护农田、保护资源植物. 主要保护措施; 节水灌溉，健全排水系统. 主要发展方向; 建设国家优质棉花基地，发展林果业；保护和发展现有甘草生产基地. 1.2生态环境现状 （1）植被现状调查与评价 五团境内分布着一定面积的原生胡杨、怪柳、铃铛刺、甘草、罗布麻、芦苇等植被。人工林类主要为以新疆杨、沙枣、柳树为主的防护林和核桃、梨、苹果、杏、葡萄经济林，天然林有怪柳林、零星胡杨、怪柳、铃铛刺、甘草、罗布麻、芦苇以及其他乔、灌、草和低矮地被植物所组成的，具有一定空间梯度、类型较多的混交林。项目沿线植被主要分布有芦苇、棉花及稀疏植被。项目区无国家级、自治区级保护植物分布，项目植被分布类型图详见附图及表3-2。 表3-2 项目植被类型 项目区域; 植被类型; 植被覆盖度. 灌渠沿线; 稀疏植被、芦苇、耕地; 8%. 临时生产区; 稀疏植被、芦苇; 0.02%. （2）土壤利用现状调查及评价 项目区土壤类型主要为草甸盐土、灌淤土，主要分布在阿克苏河中下游细土平原区，项目区土壤类型图详见附图。 （3）野生动物现状调查与评价 项目沿线内主要有田鼠、野兔、麻雀、乌鸦等野生动物。项目影响范围内无珍稀动植物；无自然保护区、风景名胜区、国家森林公园等需要特殊保护的区域。 1.3区域生态环境调查小结 本工程位于项目区位于第一师五团16连，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域，不在生态红线范围之内，远离居民区和河流，不存在环境制约地域和因素。项目区与生态保护红线关系图。 2、环境空气质量现状调查与评价 根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中的二级标准。 2.1工程所在区域达标判定 （1）评价因子和评价标准 环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。评价指标中的年均浓度和相应24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。 （2）评价因子和评价方法 评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 采用单因子标准指数法进行评价区环境空气质量现状评价，计算公式如下： Pi=Ci/Coi 式中：Pi—i污染物的单项污染指数； Ci—i污染物的监测浓度值，mg/m3； Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。 评价因子和评价标准见表3-3。 表3-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时间; 二级标准浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70; µg/m3. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35; µg/m3. 24小时平均; 75. NO2; 年平均; 40; µg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; µg/m3. 1小时平均; 200. （3）区域环境空气质量达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目环境空气质量现状引用新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市电视台（监测站）发布的2022年阿克苏地区城市空气质量数据，统计结果见下表。 表3-4 区域空气质量现状评价表 监测因子; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10%; —; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60%; —; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 94; 70; 134.3%; 0.34; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.1%; 0.17; 不达标. CO; 24小时平均第95位百分数; 2.0（mg/m3）; 4.0（mg/m3）; 50%; —; 达标. O3; 日最大8小时平均第90位百分数; 133; 160; 83.1%; —; 达标. 由监测结果可以看出，本项目所在区域环境质量为良，因PM2.5、PM10年平均浓度超标，项目所在区域为大气环境质量非达标区。分析超标原因为：项目区所在地气候干燥，阿克苏市常年处于风沙天气，因此PM10、PM2.5监测数值常年较高。故本项目所在区域的环境空气质量不达标。随着《认真贯彻落实《大气污染防治法》坚决打好蓝天保卫战》的实施和区域建设逐渐饱和，区域环境空气质量将会逐渐改善。 根据《关于在南疆四地州深度贫困地区实施<环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2—2018)>差别化政策有关事宜的复函》(环办环评函[2019]590号),“同意对南疆四地州(阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区和和田地区)实行环境影响评价差别化政策，新建项目可不提供颗粒物区域削减方案”。因此，本项目不再提供颗粒物区域削减方案。 3.水环境质量现状 3.1地表水环境 - 本项目位于第一师五团16连，斗渠的水均来自五团水库。项目不排放污水，但施工期会对项目区短距离内造成一定的影响。 - 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本次地表水环境质量现状评价引用第一师阿拉尔水资源管理中心委托新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队于2023年11月8日对五团水库的监测结果，以作为评价区域地表水环境质量现状的分析资料数据。 - （1）评价标准 - 区域地表水质评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ级标准。 - （2）监测项目 - 项目的监测因子：pH、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镍、镉、铅、六价铬、总铬、氰化物、挥发酚、硫化物、石油类、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以N计）、粪大肠杆菌、铁、锰、透明度、叶绿素a共计31项。 - （3）监测点位 - 共设置1个地表水监测点，位于五团水库。 （4）评价方法 Si，j =Ci，j/Cs，i 式中：Si，j—第i个水质因子的标准指数； Ci，j—第i个水质因子的监测质量浓度值，单位mg/L； Cs，i—第i个水质因子的标准质量浓度值，单位mg/L。 pH值标准指数用下式： IPH=（VPH≤7） IPH=（VPH>7） 式中：IpH值—pH值污染指数；VPH—pH值的实测值； Vd—地表水水质标准中规定的pH值下限； Vu—地表水水质标准中规定的pH值上限。 式中：SDO，j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标； DOj——溶解氧在j点的实测统计值，mg/L； DOs——溶解氧在水质评价标准限值，mg/L； DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）； T——水温，℃。 评价时，水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，表明该水质参数超标越严重。 - （5）监测数据及评价结果 表3-5 评价区地表水监测结果一览表 序号; 项目; 单位; 监测结果; 标准指数; 标准限值. 1; pH; 无量纲; 7.5; 0.25; 6~9. 2; 水温; ℃; 10.4; /; —. 3; 溶解氧; mg/L; 6.4; /; ≥5. 4; 高锰酸盐指数; mg/L; 0.7; 0.12; ≤6. 5; COD; mg/L; ＜4; 0.2; ≤20. 6; BOD5; mg/L; 0.6; 0.15; ≤4. 7; 氨氮; mg/L; ＜0.025; 0.025; ≤1.0. 8; 总磷; mg/L; ＜0.01; 0.05; ≤0.2. 9; 总氮; mg/L; 0.63; 0.63; ≤1.0. 10; 铜; μg/L; 0.0015; 0.0000015; ≤1000. 11; 锌; mg/L; 0.0015; 0.0015; ≤1.0. 12; 氟化物; mg/L; 0.82; 0.82; ≤1.0. 13; 砷; μg/L; 0.00279; 0.0000558; ≤50. 14; 汞; μg/L; ＜0.00004; 0.0004; ≤0.1. 15; 镉 镉; μg/L; 0.00003; 0.000006; ≤5.0. 16; 六价铬; mg/L; ＜0.004; 0.08; ≤0.05. 17; 铅; μg/L; ＜0.00009; 0.0000018; ≤50. 18; 硒; mg/L; 0.0026; 0.26; 0.01. 19; 阴离子表面活性剂; mg/L; ＜0.05; 0.17; 0.3. 20; 氰化物; mg/L; ＜0.001; 0.005; ≤0.2. 21; 挥发酚; mg/L; ＜0.0003; 0.06; ≤0.005. 22; 石油类; mg/L; ＜0.01; 0.2; ≤0.05. 23; 硫化物; mg/L; ＜0.01; 0.05; ≤0.2. 24; 硫酸盐; mg/L; 147; 0.59; 250. 25; 氯化物; mg/L; 76; 0.304; 250. 26; 硝酸盐（以N计）; mg/L; 0.49; 0.049; 10. 27; 粪大肠杆菌; MPN/L; ＜20; 0.0005; 40000. 28; 铁; mg/L; 0.0060; /; /. 29; 锰; mg/L; ＜0.0002; /; /. 30; 透明度; cm; 70; /; /. 31; 叶黄素a; μg/L; ＜2; /; /. - 监测结果分析：项目区地表水指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，区域水环境良好。 3.2地下水现状评价 - 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于A水利、2灌区工程、其他，属于Ⅳ类项目，且根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不存在地下水污染途经，因此不开展地下水现状调查。 - 4、声环境质量现状调查与评价 （1）评价标准 根据《声环境功能区划分技术规范GB/T15190-2014》适用区域划分规定，监测点所在区域为居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域属于2类声环境功能区，因此本评价区域检测点环境噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 （2）监测布点 通过对项目区现场踏勘，本次环评委托新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队于2023年12月26日对项目区具有代表性的监测点1#，进行现状噪声监测，用于说明项目区声环境质量现状。 （3）监测方法 采用多功能声级计AWA6228+/XC-39，声校准器AW6021/1014568测量时传声器距地面1.2米，传声器戴风罩。 （4）评价标准 根据分析，检测点执行标准为《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类，即：昼间：60dB（A），夜间50dB（A）。 （5）监测及评价结果 各监测点的噪声监测及评价结果见表3-6。 表3-6 噪声现状监测及评价结果 监测地点; 昼间（dB(A)）; 标准值; 夜间（dB(A)）; 标准值; 达标情况. 1#部队; 54; 60; 42; 50; 达标. 从评价结果可以看出，检测点的噪声值昼夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准要求，声环境现状良好。 5、土壤质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目在现有干支渠基础上进行防渗改造和渠系建筑物改造，属于“水利，其他”，为Ⅲ类项目。对照生态影响型项目区域土壤敏感程度分级表，具体见下表。 表3-7 生态影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 盐化; 酸化; 碱化. 敏感; 建设项目所在地干燥度a>2.5且常年地下水位平均埋深<1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量>4g/kg的区域; pH≦4.5; pH≧9.0. 较敏感; 建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深≧1.5m的，或1.8<干燥度≦2.5且常年地下水位平均埋深<1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度>2.5或常年地下水位平均埋深<1.5m的平原区；或2g/kg<土壤含盐量≦4g/kg的区域; 4.5<pH≦5.5; 8.5≦pH<9.0. 不敏感; 其他; 5.5<pH<8.5. a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。. 根据搜集相关资料及现场调查得知：项目所在区域为中低山丘陵地带，非地势平坦区域和平原区，干燥度为21.8，地下水埋深均在3.0m以上，土壤含盐量为0.218g/kg，pH为8.16，则由上表可知，本项目土壤敏感程度为“不敏感”。 表3-8 生态影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 项目类别; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 敏感; 一级; 二级; 三级. 较敏感; 二级; 二级; 三级. 不敏感; 二级; 三级; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据生态影响型评价工作等级划分表，则本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 渠道不会存在任何生活污水及生活垃圾，也不会产生各种噪声污染，因此该工程不存在原有环境污染问题。 1、渠道存在的问题 （1）渠道质量和标准较低，渠床损毁严重，影响灌溉，缺乏很好的维修保护。 （2）渠道岩性为砂砾层，由于渠道未进行防渗处理，因此渗漏损失严重。 （3）渠道沿线配套建筑物损毁严重，闸室倾斜、断裂、变形，无法达到控制引水作用。 2、建筑物存在的问题 渠道建筑物没有合理的规划设计，建筑物不配套。现状建筑物基本上是农民自行建设的，不能有效的达到控制水流的目的。交叉建筑物破损，不能满足农业向机械化发展趋势的要求。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中所列国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态敏感区。根据本项目所在区域的环境状况和该项目本身特点，确定环境保护目标如下： （1）大气环境 保护评价区环境空气，保证不因本项目而降低区域环境空气质量现状级别——《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。应确保评价区域内的大气环境质量不受本项目排放大气污染物的明显影响。 - 声环境 - 项目区周围声环境及环境敏感点，保护级别：监测点所在区域环境噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 - 生态 保护项目区现有生态环境，项目建成后，应做好对建设项目区域及周围环境的绿化和水土保持工作，使项目区周边生态环境有所提高。 根据现场踏勘，本项目影响范围内主要环境敏感目标为2斗渠起点北侧的部队，主要环境保护目标详见表3-9。 表3-9 环境保护目标 大气环境; 项目沿线500m范围内. 保护目标名称; 相对方位; 距离/m; 大气环境功能; 人数/名. 部队; N; 35; 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准; 320. 五团18连; E; 250; 180. 声环境; 项目沿线50m范围内. 保护目标名称; 相对方位; 距离/m; 声环境功能区; 人数/名. 部队; N; 35; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准; 320. 地下水环境; 项目沿线500m范围内. 保护目标名称; 相对方位; 距离/m; 水质要求; /. /; /; /; /; /. 生态环境; 项目沿线500m范围内. 保护目标名称; 相对方位; 距离/m; 面积; /. /; /; /; /; /. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准；环境质量标准见下表。 表3-10 评价因子和评价标准表 单位：μg/m3 污染物; 二级标准浓度限值; 评价标准. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. CO; —; 4000; 10000. O3; 1小时平均200，日最大8小时平均值160. ### （2）声环境质量 ### 根据《声环境功能区划分技术规范GB/T15190-2014》适用区域划分规定，监测点所在区域为居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域属于2类声环境功能区，因此，区域环境噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 ### 具体见下表。 ### 表3-11 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）施工期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准； （2）施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求； （3）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）； （4）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）； 表3-12 污染物排放标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 单位; 标准来源. 无组织废气; 扬尘; 1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级标准. 生活污水; pH; 6~9; -; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. COD; 500; mg/L. SS; 400; mg/L. BOD5; 300; mg/L. 阴离子表面活性剂; 20; mg/L. 动植物油; 100; mg/L. 噪声; Leq（A）; 昼间≤70; dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）. 夜间≤55; dB(A). 固废; 一般固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. |
| 其他 | 本工程为生态影响型项目，本项目为斗渠的配套设施改造工程，运营期无“三废”排放，因此本项目不涉及总量控制问题，故无需申请总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目建设过程产生的污染物主要包含施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾。 本次主要建设内容包括防渗改建斗渠2条，总长3.918km，现已完成建设并开始试运营，本次施工期评价为施工期环境影响回顾性评价。根据建设单位提供的资料及现场调查多方面了解，本项目施工期较短且施工量较小，施工期产生的废水和建筑垃圾、生活垃圾等固废已全部收集处置，对临时占地进行平整，逐步恢复植被；随着施工的结束，项目产生的废气及噪声对环境的影响也随之消失，。 1、大气污染影响分析 （1）扬尘 ①施工扬尘 该项目施工过程中的大气污染物主要来自于施工场地的扬尘。根据相关测数据，施工场地扬尘浓度平均值为1.5~3.0mg/m3，在距离施工场地50m处，施工场地产生的扬尘≤1.0mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值，项目施工过程中采取工地现场周边设置围挡，防止物料、渣土外泄，洒水降尘等措施，减少对沿线居民的影响。 ②运输扬尘 运输扬尘主要包括建筑材料、施工垃圾的堆放、装卸过程产生的扬尘、施工机械走行车道引起的扬尘。施工扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，在同样路面清洁程度的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。在不采取措施的情况下，可对下风向150m处产生较大影响。 通过对道路洒水、清扫、运输车辆密闭、清洗、对运输车辆进行限速、限重等措施，运输扬尘对周边环境影响可控制在20m以内，且影响会随着施工的结束扬尘影响消失。 ③堆土扬尘 主要是临时土石方、渣场弃渣弃土等堆放过程中因风力作用引起的扬尘。另外，在施工时清基、拆旧或土石方开挖后将造成地表裸露，在风力作用下，亦可产生扬尘。堆土区覆盖防尘篷布、辅以洒水降尘，减少对沿线居民的影响。 （2）施工机械废气 施工期间，本工程施工使用的挖掘机、推土机、运输车辆等作业时将产生燃油废气产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关，其主要污染因子为CO、THC、NOx。根据类似工程监测成果，燃油废气中主要污染物的影响范围为下风向15m至18m，其浓度值达0.016～0.18mg/m3。 （3）柴油发电机废气 - 项目施工采用2台30kW柴油发电机作为电源，使用柴油耗油量约为20t（23520L），参考《社会区域类》环评工程师培训教材，污染物产污系数为：每升柴油燃烧产生烟尘约0.714g、SO2约4g、NOx约2.56g、CO约1.52g，由此估算项目施工期间烟尘产生总量约16.7933kg、SO2产生总量约94.0800kg、NOx产生总量约60.2112kg、CO产生总量约35.7504kg。 （4）混凝土拌和站废气 拌和站为可移动的加班机构成，设置在主体工程区附近，搅拌机到粗、细料堆放场装料、拌和，然后运至项目区使用，主要的影响为堆料场产生的扬尘、装料时产生的扬尘以及搅拌机的废气。机械废气上文已做分析，不在重复分析。堆料场产生的扬尘主要受原料的湿度、堆放面积、风速的影响，装料扬尘主要受装料时的高差及原料的湿度和风速的影响。采取原料堆场控制堆场面积，堆料进行覆盖并定时洒水抑尘，有风时加大洒水频率；装料前对原料进行洒水，装料时控制落料高度，在堆料场进行拌和后运至项目区；堆料场进行围挡后，拌和站的运行对大气环境影响较小。 由于施工区地势较为平坦，空气流动性好，排放到空气中的各项污染物能够很快扩散，施工期间采取相应的环保措施，施工期对周围环境的影响较小，施工期结束后，施工期产生的污染影响随之消除。 2、水环境影响分析 （1）施工废水 项目施工废水主要包括混凝土拌和系统冲洗废水和车辆冲洗废水。 项目产生的施工废水经沉淀池处理后回用于混凝土拌和及场地洒水抑尘，不外排。经过大量的施工现场调查，车辆冲洗废水主要的污染物为悬浮物，几乎不含矿物油。根据废水处理效果，必要时投加絮凝剂。沉淀池加铺防渗土工膜，项目建设完成后即拆除。项目产生的施工废水量较小、成分简单，且处理后循环利用，对周围影响较小。 （2）生活污水 本工程施工现场不设临时生活营地，施工人员食宿依托附近村庄，依托租住民房现有排水设施排放，经化粪池暂存后，定期拉运至第一师五团污水处理厂处置，不会对周围环境产生影响。 3、施工期噪声影响分析 施工期间由于使用推装载机、自卸汽车、挖掘机等施工机械，以及运输车辆产生一定的噪声污染，源强约为78～98dB(A)，其特点是具有突发性和间歇性。在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GBl2532-2011）标准。施工期间声级较强的噪声基本产生于白天，为短期、无规律性的行为。 为减少施工期噪声对周围企业的影响，在施工时应尽量选用低噪声机械，对产噪较大的机械进行隔声及减振处理，并布置于场地中间；施工作业时间尽量安排于白天，并应合理安排运输建筑材料时段。 表4-1 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场地平整; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 浇捣机、起重机等. 表4-2 主要施工机械噪声强度 序号; 声源名称; 噪声级范围（距源10m处）[dB(A)]. 1; 推土机; 78-96. 2; 运输卡车; 85-94. 3; 挖土机; 80-93. 4; 浇捣机; 90-98. 为确保场界施工噪声达标，减轻对附近声环境的影响，建议建设单位采取以下措施： ①合理布局施工场地，避免在同一地点附近安排大量动力机械设备，以免局部声级过高，并尽可能选择在远离现有环境保护目标。 ②采取降噪措施。在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对于个别高噪音设备在使用时，可采用固定式或活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。 ③加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 ④合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 ⑤降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 ⑥施工厂界建立施工围挡，围挡可隔声约3~4dB（A）。设置移动声屏障100m，用于在部队较近位置施工时使用，以降低对其影响。 ⑦项目在施工期间加强车辆进出管理，在经过部队等路段设置减速、禁鸣等提示标志，减小运输车辆噪声的产生。 采取相应措施后，在施工时还是会对敏感点造成一定的影响，但是不会影响到敏感点的正常休息，且施工期结束后噪声的影响即结束，故项目施工噪声对敏感点的影响可以接受。 4、固体废弃物影响分析 施工期产生的固体废弃物来源建筑垃圾（包括弃方）、渠道建筑物拆除物、施工工作人员产生的生活垃圾。 施工过程中产生的建筑垃圾（包括弃方）、渠道建筑物拆除物能回收利用的尽可能回收利用，不能回收利用运往至第一师五团建筑垃圾处理厂统一处理；施工人员所产生的生活垃圾量以施工期90天，最大施工人数60人，排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为2.7t，收集后由环卫部门统一清运至第一师五团生活垃圾填埋场填埋处理。 - 5、生态影响分析 （1）区域完整性和稳定性分析 工程施工的区域占地类型为农业设施用地，项目的实施虽然对区域整体性存在一定的割裂，但这样的影响只是暂时的，而且由于项目的施工是采用分段施工的方式进行，对项目区域完整性的影响微乎其微，并将随施工结束而消失。施工期采取主动避让措施，施工场地避免压占地上的绿色植被，施工期结束后采取相应的土地平整措施，运营期内仍然以人工农业种植为主的生态系统，对区域完整性和稳定性影响较小。 （2）占地产生的影响 本工程斗渠属老渠改建工程，此前已完成确权划界工作，无新增永久占地，仅临时堆土区、临时生产区、临时施工道路临时工程临时占地会对周边生态环境造成一定影响。 ①临时道路 项目施工道路大部分为现状机耕及伴渠道路，部分干无伴渠道路，需要建设临时施工道路占地15600m2，项目施工期间，占地类型为荒地，施工结束后对场地进行清理、平整后，对占地影响较小。 ②临时生产区 施工生产区占地均为荒地，占地面积为3000m2，待施工结束后，对施工生产区占地进行清理、平整，自然植被进行自然恢复，占地的影响较小。 ③筑堤土料场 土料场占地为耕地，施工期间会导致灌区内占用的耕地绝产，影响灌区农作物的产量及农户的收入，项目完工后，对耕地进行复耕，影响的时间有限，建设单位对农户进行了经济补偿，可降低农户的经济损失，因此土料场的建设对灌区的农作物产量和农户的经济损失在可接受的范围之内。 ④渠道 占地产生的影响主要来源于土方开挖对土壤环境的产生的影响及渠道改造产生一定量的土方量，对土壤结构、肥力、物理性质产生破坏，但这种影响是短暂的，随着施工结束，各种弃料得到合理的处置，项目区植物措施的实施，使占地带来的对土壤、植被产生的破坏性影响转变为有利影响，使生态环境有所改善。 - （3）对土壤、植被的影响 ①对土壤的影响 施工产生的土石方开挖，改变了土壤结构，使原有土层发生紊乱，造成生熟土和石砾混杂，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，从而导致土壤性质恶化。 ②对植被的影响 a 临时生产区 施工生产区在项目区内的荒地内，占地会产生少量的植被损失，完工后，进行场地的清理、平整，植被进行自然恢复，草本植被将在2-3年内恢复至现有水平，施工生产区对项目区的植被影响较小。 b 筑堤土料场 土料场为耕地，施工期间会导致灌区内占用的耕地绝产，影响灌区农作物的产量及农户的收入，项目完工后，对耕地进行复耕，影响的时间有限，建设单位对农户进行了经济补偿，可降低农户的经济损失，因此土料场的建设对灌区的农作物产量和农户的经济损失在可接受的范围之内。 c 渠道 项目区植被主要以人工种植的农作物为主，伴生有自然生杂草，虽然项目的施工会不可避免地挖掉部分自然生杂草，短期内使植被覆盖率降低，随着工程完工后，植被恢复措施实施使植被慢慢恢复。 （4）对陆生生物的影响 根据现场踏勘及有关资料的调查，项目区斗渠分布在道路旁、田间、村旁、甚至村内，均为人类活动密集区域，无大象哺乳动物及珍稀动物，仅有一些常见鸟类和啮齿类动物少量存在，施工过程中开挖土方的嘈杂声及机器轰鸣声等各种声响形成的噪声，会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到进一步的干扰，待施工结束后，施工噪声对其造成的影响即可结束，由于这些鸟类、啮齿类动物是广布种，对于人类活动适应性强，加之项目区周围满足其生境要求的区域分布较为广泛。 工程实施对植被和植物多样性的影响主要表现在施工过程中临时施工区土石方开挖、取土、弃渣（土）、临时堆土及其他施工临时设施等会造成植被破坏和损失。工程施工期间，将同步实施水土保持工程，在施工区内植树种草；工程完工后，将对料场、弃土区等施工临时占地进行耕地复垦。在采取以上措施后，预计工程涉及区内的植被在较短时间内可以得到较好的恢复。 因此，项目的施工对陆生生物会造成的影响较小。 （5）对景观生态的影响 施工期主要表现在土地利用格局的暂时性改变、施工生产设施零星分布造成景观破碎化增加，景观比例略有降低，联通度稍有降低。但随着项目施工的结束，对景观生态的影响将会随着植物措施的实施得到有效改善。 （6）工程施工对水生生态的影响 项目在农业休灌期进行抢修，施工期间斗渠内无水流通过渠道内无鱼类等保护动物。施工废水正常情况下经沉淀处理后回用或用于场地洒水抑尘，不排入地表水体。项目施工不会对水生生态环境造成影响， （7）对农田、农作物的影响 项目施工期是选择在农田的休灌期，对项目进行分段、插时施工，项目施工时，农田不需要进行灌溉，故项目施工时截断灌溉用水，不会对农田的灌溉及农作物产生不利影响。 - 地下水潜水补给 - 渠道渗漏水导致渠系损失水量大，渠系水量损失不仅降低了渠系水利用系数，减少了灌溉面积，浪费了宝贵的水资源，而且会引起地下水位上升，致使农田渍害。在有盐碱化威胁的地区，会引起土壤次生盐渍化。水量损失还会增加灌溉成本和农民的水费负担，降低灌溉效益。为了减少渠道输水损失，提高渠系水利用系数，一方面要加强渠系工程配套和维修养护，实行科学的水量调配，不断提高灌区管理工作水平；另一方面要采取防渗工程措施，减少渠道渗漏水量。 - 水土流失影响分析 水土流失的重点区域是主体工程区。施工中加快主体工程施工进度，有效缩短强烈流失时段。加砾石、石子增量。 表4-3 施工期生态环境影响分析汇总表 环境要素; 产生环节; 影响因素; 影响情况. 废气; 施工场地; 扬尘; 项目施工过程中要定期洒水抑尘，工地现场周边设置围挡，防止物料、渣土外泄，堆土区覆盖防尘篷布，减少对沿线居民的影响。. 车辆运输; 扬尘; 建筑材料、施工垃圾的堆放、装卸过程产生的扬尘、施工机械走行车道引起的扬尘通过对道路洒水、清扫、运输车辆密闭、清洗、对运输车辆进行限速、限重等措施，运输扬尘对周边环境影响可控制在20m以内，且影响会随着施工的结束扬尘影响消失。. 车辆运输; CO、THC、NOx; 车辆和机械排气高度均较低，尾气扩散范围不大，加之项目区较为平坦开阔，尾气扩散条件良好，另外，施工机械及车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量也相对较小，因此施工机械以及运输车辆尾气对周围区域影响较小。. 柴油发电机发电; CO、SO2、NOx、烟尘; 放置于通风良好位置。. 拌合站; 颗粒物; 对堆料场进行围挡，定期洒水。. 废水; 混凝土拌合站; 冲洗废水; 项目产生的施工废水经沉淀池处理后回用于混凝土拌和及场地洒水抑尘，不外排。. 车辆. 生活污水; 生活污水; 依托租住民房现有排水设施排放，经化粪池暂存后，定期拉运至第一师五团污水处理厂处置，不会对周围环境产生影响。. 噪声; 装载机、自卸汽车、挖掘机等; 设备噪声; 尽量选用低噪声机械，对产噪较大的机械进行隔声及减振处理，并布置于场地中间；施工作业时间尽量安排于白天，并应合理安排运输建筑材料时段。. 固废; 施工过程; 废弃物来源建筑垃圾（包括弃方）、渠道建筑物拆除物; 施工过程中产生的建筑垃圾（包括弃方）、渠道建筑物拆除物能回收利用的尽可能回收利用，不能回收利用运往至第一师五团建筑垃圾处理厂统一处理。. 生活垃圾; 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运至第一师五团生活垃圾填埋场填埋处理。. 生态; 施工过程; 土壤、植被、农作物、水土流失等; 施工结束后，进行场地平整等，恢复植被。. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目建成后，渠道不会存在任何生活污水及生活垃圾，也不会产生各种噪声污染，因此该工程运行后不会对生态环境及人居环境造成任何影响。本项目建设内容为渠道防渗、配套建筑物建设，工程实施运行后，对施工迹地进行清理并恢复绿化，既改善了项目区环境，使项目区水土不易流失。亦有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率，沿渠绿化带的建设能美化周围环境，改善当地景观，不会对环境产生不利影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、环境质量影响分析 项目施工期将会对渠道沿线敏感点声环境和大气环境造成一定程度的不利影响，但是施工期影响是短期的，随着施工的结束，影响也就消除，同时通过采取适当措施，可以将影响降为最低；工程实施后不会对沿线居民声环境、大气环境、生态环境、水环境产生明显影响。 2、环境敏感性分析 项目位于第一师五团16连，项目评价范围内植被量较少，均为当地常见物种，项目建设会导致项目区内植被量较大幅度的减少，但不会造成植被的多样性发生变化。通过加强管理采取有效可行的相关环保措施后，可使工程对沿线生态环境影响降到最低，项目路线布置合理、可行。 3、选址合理性分析 （1）施工场地选址合理性分析 由于本工程渠线都在灌区内部，为成熟灌区，施工场地不开阔，本项目共设置2个施工区，分别位于1斗渠起点和2斗渠终点处，占地类型为荒地，并且项目规模较小涉及施工面较窄，项目在休灌期进行抢修。 项目未涉及自然保护区、风景名胜区及需要特别保护的目标，施工场地均设置在灌区内的空地或者荒地上，在采取环评提出的措施后，对灌区的影响较小。项目施工场地不存在明显的制约因素，不会对环境造成大的影响，因此施工场地选址合理。 - 料场选址合理性分析 ①土料场选址合理性分析 本项目共设置1个筑堤土料场，料场均为耕地，取料场周围200m范围内没有居民点等环境敏感对象分布，土地利用类型为耕地，地表植被覆盖度小于10%，均为常见物种，不会对生物多样性造成影响，对生物量造成的影响在取土结束场地平整后缓慢恢复。综上，土料场未涉及自然保护区、风景名胜区及需要特别保护的目标，不存在明显的制约因素，不会对环境造成大的影响，因此施工场地选址合理。 ②砼骨料及砂砾石料选址合理性分析 项目使用的砼骨料及砂砾石料均由砂石料场采购，环评要求采购所有手续齐全的砂石料场的商品料，手续齐全的砂石料场均进行了环境影响评价，选址合理，影响可以接受。 （3）临时堆土区选址合理性分析 施工期堆料场需临时就近堆放在工程区，以方便施工时的回填利用。堆渣均按照自然稳定边坡堆放，堆放形式设计为梯形台体状，台体边坡采用1：1.75，施工结束后平整土地，不会对环境造成大的影响，因此施工场地选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1、废气污染防治措施 按照《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求，结合本项目的特点采取的措施如下： - 施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水； - 地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生量，建筑材料和建筑垃圾应及时清运； （3）土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。施工现场出口处应设置车辆冲洗设施，并应对驶出的车辆进行清洗； （4）施工现场设置围栏，减少施工扬尘扩散范围； （5）风速大于四级及四级以上时应停止土石方施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理； （6）加强施工管理，严格按照施工计划进行项目建设，堆放场不得露天堆放，且应该远离沿线敏感点； （7）拌和站原料堆场控制堆场面积，堆料进行覆盖并定时洒水抑尘，有风时加大洒水频率；装料前对原料进行洒水，装料时控制落料高度，在堆料场进行拌和后运至项目区；堆料场进行围挡； （8）当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少宜造成大气污染的施工作业； （9）项目建设地点经过环境敏感点，施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m，一般路段围挡高度不应低于1.8m，围挡应牢固、稳定、整洁。距离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡，其0.8m以上部分应采用通透性围挡，并应采取交通疏导和警示措施。 （10）加强对设备及运输车辆的维护保养，使用合格燃油产品，降低尾气的影响。 （11）发电机工作区域应时刻处于良好通风状态，废气通过大气扩散排放。 本项目属于线性工程，采用分段施工的方法，影响时间和影响范围有限，在采取以上措施后，总体而言施工期扬尘对区域环境影响不大，施工期的环境影响为短期影响，其特点是随着施工的结束而消失。 2、水污染防治措施 生活区租用民房，生活污水排入当地居民生活污水排水系统，经化粪池暂存后，定期拉运至第一师五团污水处理厂处置。 混凝土拌和系统及车辆冲洗废水经过沉淀池处理后的废水自流入蓄水池，循环用于混凝土拌和或者洒水抑尘，不外排。根据废水处理效果，必要时投加絮凝剂。池的出水端设置为活动式，便于清运和调节水位。在沉淀池底泥沉淀到一定程度则换备用沉淀池或者对沉淀池进行清理。原沉淀池的底泥拉运至料场开挖形成的料坑进行回填处理。为了便于混凝土拌和系统及车俩冲洗废水的循环利用，在沉淀池一侧修建一个蓄水池，容纳经过处理的混凝土拌和系统冲废水，为混凝土拌和系统供给水源。严禁施工废水以任何形式外排。 - 3、噪声污染防治措施 （1）采用低噪声机械设备，施工过程中经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生； （2）按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音，指挥作业采用对讲机等现代化信息设备； （3）合理安排施工运输路线，在途经沿线的居民敏感点路段时，合理安排施工时间及物料的运输时间，在途经沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛； （4）加强施工人员的管理，不得随意扔、丢，减少施工中不必要的金属敲击声； （5）合理规划施工时间，夜间禁止施工；高噪声设备应尽可能远离敏感点，施工场地设置围挡。 - 4、固体废物污染防治措施 工程施工期间，施工缺少土方在指定的取土场调入。环评要求工程完成一段，清理一段，避免土方在项目区长时间堆放，以防造成水土流失。运输车辆须进行苫盖，避免沿途洒落。 施工过程中产生的建筑垃圾、渠道建筑物拆除物能回收利用的尽可能回收利用，不能回收利用运往第一师五团建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运至第一师五团生活垃圾填埋场填埋处理。 工程开工建设前，对工程区内有条件的区域进行表土剥离，后期作为区域绿化覆土使用。 在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 - 5、生态影响防治措施 为减小本项目施工期对区域生态环境的影响，本评价提出生态保护措施，项目主要生态环境保护措施如下。 （1）项目施工前应对工程占用区域可利用的表土进行剥离，单独堆存，加强表土堆存防护及管理，确保有效回用。施工过程中，减少地表开挖，合理设计高陡边坡支挡、加固措施，减少对脆弱生态的扰动； （2）项目建设中采取尽量少占地，少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏，防止或减轻水土流失，项目为分期施工，施工完成的工段，即刻进行清理现场、平整场地； （3）环评要求在项目走向方案设计和施工中，严格控制施工作业带宽度，尽量减少临时占地，施工结束后做好地面平整，进行植被自然恢复； （4）做好项目挖填土方的合理调配工作，多余挖方在临时堆土场堆放，采用密目网苫盖，洒水增加湿润度，4级以上大风天气停止施工； （5）本项目在2023年2月-4月进行施工，农田种植作物主要为棉花、小麦，施工时段在休耕期，对临时道路占用的耕地进行复耕； （6）项目为分期施工，施工完成的工段，即刻进行清理现场、平整场地； （7）施工结束后，对临时生产区进行清理，对临时占地区域不适宜恢复植被的区域进行平整压实，适宜恢复植被的区域按照水土保持方案进行植被种植，对临时占用的农田进行地貌恢复，恢复可种植区域。 综上所述，本工程主要生态环境影响是施工期的影响。施工期间对项目区生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，项目建设对生态环境影响是可接受的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为灌区续建配套与现代化改造工程，属非污染型项目，项目本身不会排放水、气、声、固废等污染物。项目建成后，有利于提高当地的防渗排涝能力，水域水质将有明显改善。岸边护渠建成以后，更有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入渠道，势必会改善渠道的水质。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资400万元人民币，其中环保投资9万元环保投资占总投资的2.25%，本项目环保投资情况见表5-1。 表5-1 建设项目环保投资明细表 序号; 环保设施; 建设内容; 投资（万元）. 1; 施工期; 废水治理; 沉淀池、蓄水池; 4. 环境空气治理; 洒水抑尘、草垫苫盖、围挡; 0.5. 噪声防治; 屏障、警示牌等; 2. 固废处置; 生活垃圾回收池、垃圾收集清运; 1. 其他; 人群健康保护费等; 1.5. 合计; 9. 总投资; 400. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地，临时占地及时清理场地、进行场地平整；临时道路占用耕地完工后进行复耕并补充施工期间农户经济损失；渠道施工砍伐的树木进行等量补种 | 落实措施 | 场地平整，减少占地，植被恢复 | 落实措施 |
| 水生生态 | — | — | — | — |
| 地表水 环境 | 施工中混凝土拌和产生的废水和砂石料加工产生的冲洗废水，采用沉淀池处理后，回用于各机械设备、车辆冲洗及洒水抑尘，不外排。生活污水依托租住村庄排水系统，固废及时清理，不在渠道中冲洗机械设备 | 生产废水回用，不外排，固废及时清理 | 不新增工作人员，不新增生活污水，依托原有设施，排入下水管网 | -- |
| 地下水及土壤环境 | — | — | — | — |
| 声环境 | 施工单位应选用低噪音机械设备、优化施工方案及施工布置，合理安排施工时间 | 施工场界满足GB12523-2011限值要求 | — | — |
| 振动 | — | — | — | — |
| 大气环境 | 工地现场周边设置围挡，防止物料、渣土外泄，堆土区覆盖防尘篷布、辅以洒水降尘、进出场车辆苫盖、运输车辆限载、限速、场地围挡 | 施工扬尘满足GB16297-1996无组织监控浓度限值要求 | — | — |
| 固体废物 | 建筑垃圾（包括弃方）、渠道建筑物拆除物能利用的综合利用，不能利用的运至第一师五团建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。 | 妥善处置 | 不新增工作人员，不新增生活垃圾，依托原有设施，由环卫部门定期清运 | — |
| 电磁环境 | — | — | — | — |
| 环境风险 | — | — | — | — |
| 环境监测 | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — |

- 七、结论

项目位于第一师五团16连，项目建设符合国家产业政策；项目建设符合生态红线管理要求，满足“三线一单”要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了环境管理要求，可确保施工期各类污染物达标排放，对周围环境影响较小，项目施工对植被量影响较大，采取移栽、补植的措施后影响可以接受。项目环境风险可控，在执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的前提下，从环保角度分析工程建设可行。