师市环审〔2024〕16号

关于新疆兵团第一师阿拉尔2GW光伏基地

项目（二期）环境影响报告表的批复

阿拉尔汇南能源有限公司：

你单位报送的《关于送审新疆兵团第一师阿拉尔2GW光伏基地项目（二期）环境影响报告表的请示》及《新疆兵团第一师阿拉尔2GW光伏基地项目（二期）环境影响报告表》收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 一、该项目位于第一师阿拉尔市十团境内，总占地面积1441.3272公顷。该项目西侧为一般农田，北、东侧为空地，南侧为光伏区。项目中心地理位置坐标西地块：北纬40°43′51.602″，东经81°17′56.401″；东地块：北纬40°46′32.202″，东经81°28′08.321″。建设内容：新建（二期）太阳能光伏发电系统交流侧总容量为1GW，包括光伏区、储能区、集电线路等主体工程及配套辅助工程。项目总投资305822万元，其中环保投资200万元，占总投资的0.06%。

二、该项目属于地面集中光伏电站项目总容量1GW，我局原则同意报告表的结论。在全面落实报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的路线、地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目施工前须完成落实的工作：项目光伏阵列区用地为租赁用地，总面积1441.3272公顷，主要是农用地（均为沟渠）和未用地。本项目占用第一师十团土地，你单位需与第一师十团签订租赁协议，同时建设单位应严格按照《国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》(自然资办发〔2023〕12号)的要求与当地政府签补偿协议或以货币一次性补偿。

待上述手续办理完毕后，项目方可开工建设。

四、项目建设和运行管理中应做好以下工作：

（一）加强沿线生态保护。严控施工范围，按照“永临结合”的原则优化全线施工便道、弃土场、施工生产生活区的设置。施工便道、弃土场、施工生产生活区等临时工程不得设在生态敏感区内。落实各项水土保持、防沙治沙等生态保护措施。妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目施工废气主要为施工扬尘、设备车辆尾气、施工机械废气和焊接扬尘。通过对施工区域设置围栏期；现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其它裸露场地进行覆盖，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，对散料堆场采用水喷淋防尘，土石方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间；加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆，减少尾气排放；焊接烟尘采用环保型的药芯焊丝代替普通焊丝，以减少对周边环境空气的影响。运营期无废气产生。

（三）严格落实水污染防治措施。施工生产废水主要施工机械及运输车辆含泥沙废水混凝土养护废水及生活污水。施工期设置临时沉砂池和一体化污水处理设施，施工废水经沉淀处理后回用；施工人员产生的生活污水排入一体化污水处理设施，处理后须满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值B级要求后用于场区内绿化。施工结束后拆除临时沉淀池和一体化污水处理设施，并平整土地。运营期废水主要为光伏板清洗水，清洗水不添加清洁剂，就地被植被吸收或自然蒸发。

- 严格落实噪声污染防治措施。施工期产生的噪声主要是推土机、载重汽车、挖掘机等运行时产生的噪声。采取合理安排施工时间，采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，选用静压式打桩机，对于高噪声设备搭建隔声棚等措施。施工噪声严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。项目建成运行后，厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。施工期固体废物主要包括弃土弃渣、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工期间建筑垃圾及时清运；施工生产中对钢筋、钢板等下脚料可分类回收，交废物收购站处理，剩余不可回收施工废料，送至建筑垃圾填埋场填埋处理；施工营地产生的生活垃圾统一收集后定期交由当地环卫部门处理。运营期产生的固体废物主要为磷酸铁锂电池和报废光伏组件等一般固体废物以及废变压器油、乙二醇废液和废含油抹布和手套等危险废物。乙二醇冷却液由有危险废物处置资质的单位回收，不暂存厂区；废变压器油、废含油抹布和手套收集后，暂存于配套升压汇集站危险废物暂存间，定期交有危险废物处置资质的单位处置，项目危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023)；磷酸铁锂电池交由回收单位综合利用、报废光伏组件由设备厂家回收，均不在厂区暂存。

（六）该项目运营期加强管理，加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

五、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、十团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向所在地人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年6月24日

抄送：师市相关领导，发改委、住建局、自然资源和规划局、十团、生态环境保护综合行政执法支队、核工业二三0研究所。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2024年6月24日印发