师市环审〔2024〕20号

关于阿拉尔经济技术开发区军垦110千伏

输变电建设工程环境影响

报告表的批复

阿拉尔经济技术开发区招商局：

你单位报送的《关于阿拉尔经济技术开发区军垦110千伏输变电建设工程环境影响报告表的请示》及《阿拉尔经济技术开发区军垦110千伏输变电建设工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于经济技术开发区。占地面积为28022平方米，用地类型为工业用地。该项目为新建项目，建设一座110千伏变电站，4条输变电线路。线路1自军垦220千伏变电站110千伏间隔起，至拟建阿拉尔军垦110千伏变电站止，全线双回路架设，架空线路长约6.25 公里，起点坐标为东经：81°8'11.580"北纬：40°34′56.790"，终点坐标为东经：81°12′3.370"，北纬：40°34′52.190"；线路2自拟建阿拉尔经开区军垦110千伏变起，至110千伏园创线1#接入线，单回路架设，架空线路全长0.55公里，起点坐标为东经：81°12' 3.980"，北纬：40°34' 52.730" ，终点坐标为东经：81°11' 58.730"，北纬：40°35' 5.090"；线路3自拟建阿拉尔110千伏军垦变电站起，至纺织大道与建设路交东北角，双回路架设，线路长约2×1.8公里，起点坐标为东经：81° 12' 5.450"北纬：40° 34' 52.860"，终点坐标为东经：81° 12' 46.930"，北纬：40° 35' 5.340"；线路4自拟建阿拉尔110千伏军垦变电站起，至创新大道与建设路交叉口西北角，10千伏间隔出线12回，新建10千伏电缆线路0.85公里，新建电缆六进六出分接箱2 座，起点坐标为东经：81° 12' 5.060"，北纬：40° 34' 51.310"，终点坐标为东经： 81° 12' 30.150"，北纬40° 34' 51.580"。项目新建铁塔42基，双回路杆塔38基，单回路杆塔4基。项目总投资为10125万元，环保投资36万元，占总投资0.36%。

- 该项目属于110千伏输变电工程，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目施工期产生的废气主要是：施工扬尘、施工机械设备和运输车辆产生的废气。通过采取合理安排工期，避免在大风天作业；规范施工营地，施工区域设置围栏；施工器械、建筑材料按固定场所分类停放和堆存；施工场地、道路定期洒水；加强路面养护，控制车速，运输车辆必须加盖篷布，合理规划运输道路线路，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱撵乱压等措施有效控制扬尘。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目施工期产生的废水主要为塔基基础养护废水及施工人员产生的生活污水。塔基基础养护废水自然蒸发；变电站施工场地设置临时化粪池，施工人员生活污水经临时化粪池处理，定期清运处理。施工结束后拆除临时化粪池，并平整土地。

（三）严格落实噪声污染防治措施。该项目噪声主要来自于搅拌机、推土机、挖掘机、升降机等机械噪声及物料运行车辆噪声。通过选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，使用减振座垫与隔声装置；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛；不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声；厂区种植绿化隔离带等措施能有效降低噪声的产生和传播。项目建成运行后厂界昼间、夜间噪声值均需满足《声环境质量标准》（GB 3069-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置措施。该项目施工期产生的固体废物主要为施工建筑垃圾、施工弃土以及施工人员产生的生活垃圾。施工建筑垃圾优先回收利用，不能回收利用的由施工单位及时清运至指定地点堆存；临时土方用于塔基基础回填或运至临近低洼处平整处理；车辆运输散装物料时须加盖篷布，避免沿途漏撒；生活垃圾集中收集，定期由环卫部门统一清运处理；施工结束后拆除各种临时施工设施，并及时平整土地。运营期产生的固体废物：废变压器油、废铅蓄电池由有资质单位收集处置，不在厂区暂存，转移过程须严格按照《危险废物转移管理方法》执行。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、经济技术开发区根据《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向所在地人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年7月5日

（此页无正文）

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、住建局、经济技术开发区、生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2024年7月5日印发