师市环审〔2025〕6 号

关于阿拉尔市天山兄弟农业发展有限公司年产100吨泡沫网及100万套纸箱项目

环境影响报告表的批复

阿拉尔市天山兄弟农业发展有限公司：

你单位报送的《关于阿拉尔市天山兄弟农业发展有限公司年产100吨泡沫网及100万套纸箱项目环境影响报告表进行审批的申请》及《阿拉尔市天山兄弟农业发展有限公司年产100吨泡沫网及100万套纸箱项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔市五团沙河镇，总占地面积3800平方米，租用原安海塑业有限责任公司现有厂房进行建设，用地性质为工业用地。项目区西南侧为阿克苏五团安海塑业有限责任公司，东侧为新疆联塑科技发展有限公司，南侧为兽医站生活区，北侧为G314道路。项目区中心地理位置坐标为东经80°46′14.750″，北纬41°22′31.720″。项目建设内容：建设6条聚乙烯泡沫网生产线，1条纸箱生产线及配套设施设施。项目建成后，年产聚乙烯泡沫网100吨和纸箱100万套。项目总投资500万元，其中环保投资50万元，占总投资的10%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2024〕349号）和阿克苏律天环保工程有限公司编制的《报告表》评价结论，该项目属于纸制品制造、塑料制品业项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期有组织废气主要为聚乙烯泡沫网生产过程产生的挥发性废气、食堂油烟；无组织废气主要为原料混料粉尘、配胶粉尘、运输车辆尾气和纸板裁切粉尘。聚乙烯泡沫网生产过程产生的挥发性废气经集气罩+二级蜂窝状活性炭吸附处理后（收集、处理效率均不得低于90%），由一根15米高的排气筒（DA001）排放，废气中非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值要求。食堂油烟经处理效率不低于60%的油烟净化器处理后，由专用烟道排放，油烟排放须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中浓度限值要求。通过配料间密闭；配料搅拌后通过密闭管道输送；加强车间整体通风换气；加强生产管理，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发等措施后，厂界非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求，厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs限值要求；厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为：循环冷却水系统冷却水、食堂废水及生活污水。循环冷却水系统冷却水循环使用，不外排。食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经管网排至五团污水处理厂集中处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声主要为发泡网生产线、纸箱流水生产线生产设备和风机等运行产生的噪声。通过选用先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫，用弹性连接代替设备与地面刚性连接，在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带等降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为：废机油、废机油桶、废活性炭等危险废物及不合格产品、边角料、废包装材料、化粪池污泥和隔油池污泥和生活垃圾。废机油、废机油桶、废活性炭收集后分类分区暂存于厂区危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。废包装材料、不合格产品及边角料暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售综合利用；化粪池污泥和隔油池污泥由专人清运处理。生活垃圾集中收集后，交由环卫部门定期清运至五团生活垃圾填埋场处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。危险废物贮存间为重点防渗区，防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行；一般防渗区为一般工业固体废物暂存间、液态物料贮存区、隔油池、化粪池、生产车间、循环水池，一般防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒”；其余部位为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、五团沙河镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年1月13日

抄送：五团沙河镇，生态环境保护综合行政执法支队，阿克苏律天环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2025年1月13日印发