师市环审〔2025〕17号

关于新疆西萃生物科技有限公司年产1300吨高纯度辣椒红色素项目环境影响报告表的批复

新疆西萃生物科技有限公司：

你单位报送的《关于送审新疆西萃生物科技有限公司年产1300吨高纯度辣椒红色素项目环境影响报告表的请示》及《新疆西萃生物科技有限公司年产1300吨高纯度辣椒红色素项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于二团新井子镇工业聚集区，项目区东北侧为变电所，西北侧为耕地，东南侧为空地，西南侧为牛羊养殖场，项目区中心地理坐标为东经79°49′17.972″，北纬40°35′30.512″，占地面积54943平方米。该项目已于2022年3月建成，项目主要建设高纯度辣椒红色素萃取生产线一条，配套建设辣椒加工车间、提取、精制车间、溶剂库、成品库、原料堆场、综合楼等。项目总投资2000万元，其中环保投资为170万元，占总投资的8.5%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2024〕363号）和阿克苏地区新地矿产资源开发有限责任公司编制的《报告表》评价结论，该项目属于无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期有组织废气主要为辣椒加工车间废气（烘干工序废气、籽皮分离工序废气、粉碎工序废气、制粒冷却废气）、辣椒色素浸提工序有机废气、锅炉废气及食堂油烟、破碎工序粉尘废气、辣椒加工车间未被收集的粉尘及储罐废气。辣椒加工车间废气经负压收集引至脉冲式布袋除尘器处理后，由1根15米高排气筒（DA001）排放；辣椒色素浸提工序有机废气经冷凝器冷凝回收处理后，由1根15米高排气筒（DA002）排放,有组织废气颗粒物等排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准要求。锅炉废气经低氮燃烧处理后，由1根8米高排气筒（DA003）排放,废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2新建燃气锅炉大气污染物排放标准要求。食堂油烟经处理效率不低于75%的油烟净化装置处理后，由排烟管道排放。油烟排放须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中浓度限值要求。通过厂房密闭，设置排风扇，保持车间通风，加强厂区绿化等措施，确保厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限值要求；同时确保厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。在达标排放基础上进一步做好大气污染防治各项措施，确保不发生环境信访事件。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为：锅炉排污水、实验室仪器清洗废水、食堂废水和生活污水。食堂废水经隔油池处理，与生活污水、实验室仪器清洗废水一并排入化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4三级标准后，再与锅炉排污水一同排入污水管网，最终进入第一师二团污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声主要为真空机组、破碎机、烘干机等运行产生的噪声。选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接、在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；将烘干机置于生产车间内并加装隔音板；厂区种植绿化隔离带。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废机油、废油桶、精馏塔残渣等危险废物及其他杂物（碎石等）、辣椒粕、除尘器收集粉尘、废包装、清掏废物、废离子交换树脂等一般固体废物和生活垃圾。废机油、废油桶、精馏塔残渣收集后分类分区暂存于厂区危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。其他杂物（碎石等）、除尘器收集粉尘暂存于厂内10平方米的一般固体废物暂存间，定期拉运至一般工业固体废物填埋场处理；辣椒粕作为饲料外售，日产日清；废包装外售综合利用；清掏废物定期由环卫部门清运处置；废离子交换树脂定期更换后交由厂家回收处理。生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清运处置。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的污染防治区采取相应的防渗措施。重点防渗区主要为危险废物暂存库、事故水池、成品库、溶剂库、提取精制车间，危险废物暂存库防渗要求为2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10厘米/秒；其余重点防渗区防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0米，渗透系数≤1×10-7厘米/秒；一般防渗区为化粪池、隔油池、循环水池、辣椒加工车间、综合楼，防渗要求为等效黏土防渗层≥1.5米，渗透系数≤1×10-7厘米/秒；其余部位为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，制定环境应急预案。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、二团新井子镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年3月11日

抄送：二团新井子镇，生态环境保护综合行政执法支队，阿克苏地区新地矿产资源开发有限责任公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2025年3月11日印发