师市环审〔2025〕29号

关于新疆生产建设兵团G217（博斯坦）—16团公路项目环境影响报告书的批复

第一师交通运输事业发展中心：

你单位报送的《关于送审新疆生产建设兵团G217（博斯坦）—16团公路项目环境影响报告书的请示》及《新疆生产建设兵团G217（博斯坦）—16团公路项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于16团、8团、阿瓦提县，线路全长为24.234千米，道路起点上游水库放水渠南侧约1.4千米处，与国道G217 平面相交，地理位置坐标为东经80°50′46.0381″，北纬40°23′25.45″。路线由南向北主要途经第一师十六团、十六团一连红色教育基地、上游水库放水渠、叶尔羌河老河道、阿克苏河，终点位于第一师八团东侧3.2千米处与S701十字形相交，终点地理位置坐标为东经80°54′17.935″，北纬40°35′8.083″。建设内容：新建全长24.234千米公路及其相关设施，其中改建路段长度为10.5千米，全线共设置桥梁6座，其中特大桥1座，中桥3座，小桥2座，设置涵洞45道等主体工程及配套辅助设施。项目总投资40800.7269万元，其中环保投资199万元，占工程全部投资的0.84%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告书》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕66号）和新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司编制的《报告书》评价结论，该项目属于等级公路建设项目。在符合产业政策、选址符合国土空间区域等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。

三、项目施工前须完成落实的工作：该项目永久占地面积60.0913公顷，占地类型包括耕地（一般耕地）20.0814公顷、园地（果园）4.7410公顷、林地（乔木林地、灌木林地）6.2852公顷、交通运输用地（原有公路用地）11.7805公顷、水域及水利设施用地6.5974公顷、住宅用地0.3841公顷、其他土地（盐碱地）10.2217公顷，项目占地不涉及基本农田，不占用国家或地方级公益林，你单位需严格按照《中华人民共和国土地管理法》、《关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）及有关法规政策的规定办理手续。该项目桥梁建设需跨越红线，施工过程严格按照生态保护红线相关要求进行。

四、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实生态环境防治和防沙治沙措施。施工过程中划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；施工营地、公路沿线等设置警示标牌，任何施工人员不得越过红线施工或任意活动，减小施工活动对公路周围植被和动物栖息地的影响，做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目施工期产生的废气主要为沥青烟气、混凝土拌合站及水稳拌合站粉尘、施工扬尘、施工机械尾气。沥青加热罐、输送斗车、搅拌缸均设置集气罩，由引风机收集烟气，烟气收集管道下游设置烟气净化装置，经“冷凝+活性炭吸附”收集净化后，由15米高的排气筒排放，沥青烟气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。混凝土拌合站及水稳拌合站设置在居民点下风向，拌合站均采取全封闭作业，采用先进的工艺设备，运行产生的粉尘经搅拌楼设置的箱式布袋除尘器处理后，由距地面高15米的排放口排放，废气中颗粒物排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值要求。通过采取加强施工场地监管，施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输；对施工场地进行洒水降尘，进出车辆限速，选用低能耗、低污染排放的施工机械车辆；加强机械、车辆的维护和管理，降低施工机械尾气排放量等措施，确保施工场地扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源无组织排放监控浓度限值要求，施工机械尾气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目施工期产生的废水主要为含油污水，预制厂、拌和站等生产废水和生活污水。含油污水收集至隔油沉淀池中，隔油沉淀处理后，上清液用于站场的洒水降尘；预制场、拌合站以及物料堆场等临时工程均远离河流及渠道，各临时场地内设置隔油沉淀池，对收集的施工生产废水（混凝土拌合废水）进行沉淀处理，处理水首先循环回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆土场的洒水防尘，不向外排放；施工营地生活污水排入管网通过当地的污水处理设施处置。

- （四）严格落实噪声污染防治措施。该项目噪声源主要来自施工开挖、钻孔、砂石料粉碎、混凝土浇筑等施工活动中机械运行、车辆运输等产生的噪声。通过选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备加装减振机座，固定强噪声源加装隔音罩，禁止在同一时间集中使用大量的动力机械设备；合理安排施工运输车辆的行驶路线和行驶时间，施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理的运输路线和时间；在沿线园林二队和加工一队敏感点附近设置高围挡和禁止鸣笛和限速标志牌等措施后，确保施工噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；运输沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类的标准要求。

- （五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目固废主要为废活性炭、废沥青、废弃土石方及建筑垃圾和生活垃圾。吸附沥青烟气产生的废活性炭经集中收集后交由有危险废物处置资质的单位处置，不外排；废沥青通过冷再生机组加工后作为水稳层骨料进行填筑；弃土弃渣及时清运至弃土场内；建筑垃圾集中收集后运至城市管理部门指定地点；生活垃圾集中收集后，定期清运至就近生活垃圾填埋场处理。

- 五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、八团塔门镇、十六团新开岭镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年3月11日

抄送：八团塔门镇，十六团新开岭镇，生态环境保护综合行政执法支队，新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2025年3月11日印发