师市环审〔2026〕6号

关于新疆生产建设兵团第一师六团建材厂建设项目环境影响报告表的批复

新疆冠顺建材有限公司：

你单位报送的《关于送审新疆生产建设兵团第一师六团建材厂建设项目环境影响报告表的请示》及《新疆生产建设兵团第一师六团建材厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于六团职工创业园二区，项目总占地面积42900.21平方米，用地类型为工业用地。项目西侧为新疆崇新管业有限公司及道路，北侧及东侧紧邻道路，南侧为阿拉尔市盛禄和水泥制品有限公司。项目区中心地理坐标为东经80°26′22.099”,北纬40°59′8.155”。项目建设内容为建设1条电线杆生产线，1条u型渠生产线，1条水泥房生产线，4t/h的链条炉排式生物质锅炉及相关辅助配套设施。项目建成后年产10000根电线杆、25000米u型渠、100套水泥房的生产能力。项目总投资8250万元，其中环保投资为38.3万元，占总投资0.46%。

二、根据新疆蓝途环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论及专家意见，该项目属于非金属矿物制品业，在符合产业政策、选址符合区域国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为生物质锅炉燃烧废气、原料堆存粉尘、原料及产品运输扬尘、生产线上料粉尘、搅拌废气、水泥筒仓废气及食堂油烟。生物质锅炉燃烧废气采用低氮燃烧器+旋风除尘器+袋式除尘器进行处理，确保废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值要求后，通过1根15m排气筒排放（DA001）。食堂油烟经油烟净化器处理,须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型限值要求后，通过烟道排放。

通过采取原料堆场建设半封闭式料棚，及时洒水抑尘，运输车辆采用篷布遮盖，车辆限速，上料粉尘采用喷水装置（高压喷雾降尘系统）和半封闭上料口，采用湿式搅拌等措施，确保废气颗粒物无组织排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准排放限值及其修改单要求。水泥筒仓废气通过采用自带脉冲袋式除尘器进行处理，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准排放限值及其修改单要求后，通过仓顶排气口无组织排放。

- （三）严格落实水污染防治措施。项目运营期的产生的废水主要为设备清洗废水、锅炉废水、再生清洗废水和生活污水。锅炉废水回用于投料工序喷淋降尘和洒水抑尘，离子交换树脂再生清洗废水回用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水回用于搅拌工序，不外排。生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级限值要求和六团污水处理厂进水水质要求后，定期拉运至六团污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声主要为配料机、搅拌机、滚焊机、切割机、离心机、生物质锅炉等设备运行产生的噪声。通过选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、设备合理布局；定期维护设备等措施，确保厂界四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要有废润滑油、废油桶等危险废物；废钢筋、锅炉炉渣及除尘灰、水泥筒仓除尘灰、废布袋、废离子交换树脂等一般固体废物和生活垃圾。废润滑油、废油桶暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设和管理危险废物暂存间。废钢筋收集后外售；锅炉炉渣及除尘灰收集后外售建材厂；水泥筒仓除尘灰回用于生产；废布袋、废离子交换树脂由厂家上门更换并回收。厂区生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，将各功能单元划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。根据不同的污染防治区采取相应的防渗措施，重点防渗区为危险废物暂存间，重点防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0米，K≤1×10-7厘米/秒”；一般防渗区为隔油池、化粪池，防渗等级为等效粘土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；其余地面为简单防渗区，采取一般地面硬化的措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可证，做好排污许可相关工作。

七、六团双城镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年3月18日

抄送：六团双城镇，生态环境保护综合行政执法支队，新疆蓝途环保科技有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                    2026年3月25日印发