师市环审〔2026〕29号

关于年产五千吨浓缩苹果汁项目（一期）

（重大变动）环境影响报告表的批复

阿拉尔市喜之源果汁有限公司：

你单位报送的《关于送审年产五千吨浓缩苹果汁项目（一期）（重大变动）环境影响报告表的申请》及《年产五千吨浓缩苹果汁项目（一期）（重大变动）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于五团沙河镇，项目北侧为新疆玉尔衮农业发展有限公司，西侧、南侧为道路，东侧为空地。占地面积17916平方米,中心地理位置坐标为东经80°48' 10.089",北纬41°22' 49.819"。建设内容为新建4台4t/h的燃气锅炉，1200m3/d污水处理站。生产工艺为苹果清洗分选、破碎榨汁、澄清、蒸发器浓缩、杀菌及灌装。项目建成后年产浓缩苹果汁5000吨。项目总投资4000万元，其中环保投资230万元，占总投资的5.75%。

二、根据河北省众联能源环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论及专家审核意见，该项目属于热力生产和供应工程及饮料制造项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营过程中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为锅炉烟气和食堂油烟、沼气燃烧火炬废气和污水处理站产生的恶臭气体。锅炉烟气经低氮燃烧处理，每2台锅炉共用一根排气筒，废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值要求后，通过2根15米高排气筒（DA001、DA002）排放；食堂油烟经油烟净化器处理，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)限值要求后由专用烟道排放。

沼气由收集管道引至脱硫罐脱硫后火炬点燃，确保废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度；污水处理站通过采取加盖密闭，定期喷洒除臭剂等措施，确保厂界氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界污染物限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为生产废水（浮选洗果废水、超滤排渣废水、设备清洗废水、车间清洁废水）、树脂再生废水、软水制备排污水、锅炉废水、食堂废水和生活污水。生产废水经厂区污水处理站(“UASB(厌氧)+好氧”工艺)处理，食堂废水经隔油池处理后与生活污水混合，排入厂区防渗化粪池收集处理，树脂再生废水经过中和处理。生产废水、食堂废水、生活污水、中和后的树脂再生废水、软水制备排污水、锅炉废水须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及五团城镇生活污水处理厂纳管要求后，全部排至五团城镇生活污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声主要为供热锅炉、生产车间设备运行噪声。通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声降噪等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废机油、废润滑油、废油桶、实验废液等危险废物及烂果、果渣、滤渣、废超滤膜、废树脂、废离子交换树脂、栅渣、污泥、废脱硫剂等一般固体废物和生活垃圾。废机油、废润滑油、废油桶、实验废液收集后分类分区暂存于厂区危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和管理危险废物暂存间；烂果集中收集，由环卫部门定期清运；果渣和滤渣收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期外售饲料厂；废超滤膜、废树脂、废离子交换树脂、废脱硫剂收集后由厂家回收；栅渣、污泥脱水后定期清运至生活垃圾填埋场处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的相关要求，以及项目区各生产功能泄漏的可能性，将危险废物暂存间、污水处理站划分为重点防渗区，污水处理站防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-7cm/s，危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中防渗要求；一般防渗区为生产车间、原料果池、原料提升池及化粪池、隔油池，等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数≤1×10-7厘米/秒。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、五团沙河镇镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年5月22日

抄送：五团沙河镇，生态环境保护综合行政执法支队，河北省众联能源环保科技有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                    2026年6月9日印发