师市环审〔2026〕36号

关于阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司日处理500吨小麦制粉项目（二期）建设项目

环境影响报告表的批复

阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司：

你单位报送的《关于送审阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司日处理500吨小麦制粉项目（二期）建设项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司日处理500吨小麦制粉项目（二期）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于九团，总占地面积为7400平方米，用地类型为工业用地。项目东侧、西侧、北侧均为道路及农田，南侧为企业。中心地理位置坐标为东经81°07′41.195″，北纬40°33′50.551″。项目建设内容为500吨/天粮食（大豆、花生、玉米、水稻等）烘干生产线、一台11t/h的燃气热风炉及库房等配套设施。项目总投资2500万元，其中环保投资58万元，占总投资的2.32％。

二、根据成都新环众科检测技术有限公司编制的《报告表》评价结论及专家意见。该项目属于热力生产和供应业，在符合产业政策、选址符合区域国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在建设和运营过程中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要是卸料及初筛工序废气、燃气热风炉烟气、烘干工序废气。

卸料工序废气由集气罩收集后与密闭管道收集的初筛工序废气经脉冲袋式除尘处理后，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放标准限值，通过一根15m排气筒（DA001）排放。热风炉废气采取低氮燃烧，烟气中二氧化硫、氮氧化物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值，颗粒物、烟气黑度须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉、窑二级标准限值要求后，通过一根15米高排气筒（DA002）排放。烘干工序废气由密闭管道收集，经脉冲袋式除尘处理，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值，通过一根15米高排气筒（DA003）排放。

通过采取加强设施管理维护，做好通排风等措施后，确保厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是生活污水。生活污水依托厂区化粪池处理，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及九团污水处理厂纳管要求后，通过污水管网排入九团生活污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目噪声主要是圆筒初清筛、振动清理筛、燃气热风炉等设备运行噪声。通过选用低噪声高性能的设备，采取台基减振，厂界四周设围墙，利用距离衰减和隔音措施，加强设备的维护等措施，确保厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中2类标准限值。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固体废物主要为废润滑油、废油桶等危险废物；烘干工序除尘装置收集尘、生产工序杂质等一般固体废物和生活垃圾。危险废物分类暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位进行处置，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和管理危险废物贮存点。烘干工序除尘装置收集尘收集后外售至相关企业回收利用；生产工序杂质和生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将项目划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区为危险废物贮存点，须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求；一般防渗区为化粪池，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7厘米/秒”；生活办公区、厂区地面、烘干车间、清选车间、库房等区域为简单防渗区，采取一般地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、九团梨花镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年6月25日

抄送：九团梨花镇，生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                    2026年6月25日印发