师市环审〔2025〕62号

关于新疆港际科技有限公司塑料制品生产项目环境影响报告表的批复

新疆港际科技有限公司：

你单位报送的《关于新疆港际科技有限公司塑料制品生产项目环境影响报告表的请示》及《新疆港际科技有限公司塑料制品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区，占地面积为 14494.85m2。厂区北侧、东侧均为待建区（现状为棉花地）；西侧为拟建新疆义普特昇新材料有限公司；南侧为园区新建道路。项目区中心地理位置坐标为东经80°9′50.424″，北纬40°36′21.207″。项目建设内容：建设厂房1座、宿舍楼1栋、1 条一次性塑料餐盒生产线及附属设施，生产工艺为原料经注塑（电加热）、脱模、检验、包装后出售；项目建成后年产一次性餐盒5000万套。项目总投资5100万元，其中环保投资55万元，占总投资的1.08%。

二、根据阿克苏地区新地矿产资源开发责任有限公司编制的《报告表》评价结论和专家对项目的评价意见，该项目属于塑料制品业，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为注塑废气、投料废气。注塑工序上方安装集气罩并在集气罩四周增设垂帘，废气收集后经风机引入管道，通过活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后，非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2要求后，经 15m 高排气筒（DA001）排放。通过加强管理、规范操作、对生产车间及投料设施定期洒扫等措施，确保厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9限值要求；无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中标准限值要求；厂内非甲烷总烃排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为冷却水及生活污水。生产过程中产生的冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池暂存，满足《污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准后由园区污水管网排入阿拉尔经济技术开发区污水处理厂处置。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为注塑机等设备在运行时产生噪声。通过选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫，用弹性连接代替设备与地面刚性连接，在噪声源强较大的设备处设置围护，定期维护设备等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固体废物主要有废活性炭、废机油等危险废物；不合格品、边角料、废包装袋、化粪池底泥等一般工业固废以及生活垃圾。废活性炭、废机油暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求；不合格品、边角料和废包装袋集中收集后定期外售；化粪池底泥定期清掏后交由当地环卫部门统一清运处置；生活垃圾收集于厂区垃圾桶，定期委托环卫部门清运处置。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。危险废物暂存间、事故应急池为重点防渗区，重点防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0米，K≤1×10-7厘米/秒”且参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；一般防渗区为一次性塑料餐盒生产车间、原料堆场、成品库房、化粪池，一般防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒”，其余部位为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和阿拉尔市环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收并公示。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可证。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《经济技术开发区管理条例》，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年6月25日

抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，阿克苏地区新地矿产资源开发责任有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局               2025年6月30日印发