师市环审〔2025〕97号

关于兵地融合发展沙雅产业园医院建设

项目（一期）环境影响报告表的批复

第一师阿拉尔市驻阿克苏地区兵地融合高质量发展示范区联合指挥部：

你单位报送的《关于送审兵地融合发展沙雅产业园医院建设项目（一期）环境影响报告表的请示》及《兵地融合发展沙雅产业园医院建设项目（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

- 一、该项目位于兵地融合发展库沙新拜产业园（沙雅片区），项目区北侧为遵义路，东侧为延安北路，西侧为人民路，南侧为空地。项目区中心地理位置坐标为东经82°46′35.825″，北纬41°15′9.639″。项目建设内容包括1栋综合医疗楼及配套建筑设施。项目总投资5000万元，其中环保投资83.5万元，占总投资的1.67%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕235号）和新疆创禹水利环境科技有限公司编制的《报告表》评价结论，该项目为医院建设项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为医院消毒气味、污水处理设施和医疗废物暂存间恶臭气体以及食堂油烟。医疗废物暂存间封闭，周围设置绿化带；通过加强污水处理站的运行操作管理，污泥及时外运，防止恶臭形成，污水处理站密闭，周边定期喷洒除臭剂，并在四周种植绿化带等措施，确保污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气无组织排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3中标准要求；食堂油烟经油烟净化器处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中相关限值要求后，由专用烟道排放。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为职工生活废水、门诊废水、病房废水、洗衣废水及清洁废水。医疗综合废水均排入自建污水处理站（“格栅井+调节池+A2/O+二沉池+消毒池”）处理，出水水质须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构水污染物排放限值预处理排放要求，最终经园区排水管网排入沙雅县污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目噪声主要来自通风设备噪声、污水处理站运行噪声、空调外机噪声、来往人群活动噪声、交通噪声。通过合理布局设备，将产生强噪声的设备与厂界保持足够距离；选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接，在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；医院种植绿化隔离带等降噪措施后，厂界四周噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固废主要为医疗废物、污水处理站污泥等危险废物；药品废包装材料、未被污染的废玻璃（一次性塑料）输液瓶等一般固体废物和生活垃圾。各类医疗废物及污泥分类分区暂存于医疗废物暂存库内，定期委托有资质的单位进行处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设和管理危险废物暂存间；污水处理站污泥清掏前加入消毒剂消毒进行无害化处理、脱水处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准后，最终由有相应资质的单位进行处置；药品废包装材料及未被污染的废玻璃（一次性塑料）输液瓶经集中收集后外售；生活垃圾经垃圾桶分类集中收集后，由环卫部门统一清运。

（五）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

（六）严格落实地下水污染防治措施。项目区划分为重点防渗区、一般防渗区。重点防渗区主要为污水处理站、试剂库和医疗废物暂存库，重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6米，渗透系数K≤1.0×10-7厘米/秒；其他区域为一般防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数K≤1×10-7厘米/秒。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

六、兵地融合发展库沙新拜产业园积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年10月13日

抄送：兵地融合发展库沙新拜产业园，生态环境保护综合行政执法支队，新疆创禹水利环境科技有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                   2025年11月6日印发